|  | Старонижестеблиевское сельское поселение Красноармейского муниципального района Краснодарского края |
| --- | --- |

Внесение изменений в генеральный план

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского муниципального района Краснодарского края

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 2.1

Пояснительная записка

(текстовые материалы)

2025 год

|  | Старонижестеблиевское сельское поселение Красноармейского муниципального района Краснодарского края |
| --- | --- |

Внесение изменений в генеральный план

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского муниципального района Краснодарского края

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 2.1

Пояснительная записка

(текстовые материалы)

| Директор |  | А.Н. Куликов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | С.А. Будков |
| Главный инженер проекта |  | В.А. Гаврилова |

2025 год

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Внесение изменений в генеральный план

Старонижестеблиевского сельского поселения

| Том 1. Положение о территориальном планировании |  |
| --- | --- |
| Том 1.1. | Пояснительная записка (текстовые материалы) |
| Том 1.2. | Графические материалы (карты) |
| Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| Том 2.1. | Пояснительная записка (текстовые материалы) |
| Том 2.2. | Графические материалы (карты) |
| Том 3. Приложение 1 Сведения о границах населенных пунктов. Графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (карты) генерального плана. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25 000 | ГП–1 |
| 2. | Карта функционального зонирования территории | 1:25 000 | ГП–2 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25 000 | ГП–3 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы (карты) по обоснованию проекта |  |  |  |
| 4. | Карта границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории | 1:25 000 | МО–4 |
| 5. | Карта современного использования территории | 1:25 000 | МО–5 |
| 6. | Карта размещения планируемых иных объектов, оказывающих влияние на установление функциональных зон поселения | 1:25 000 | МО–6 |
| 7. | Карта границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:25 000 | МО–7 |
| 8. | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:25 000 | МО–8 |
| 9. | Карта инженерной инфраструктуры | 1:25 000 | МО–9 |
| 10. | Карта земель по категориям | 1:25 000 | МО–10 |
| 11. | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25 000 | МО–11 |
| 12. | Фрагмент карты современного использования территории поселения в сфере социальной инфраструктуры ст-ца Старонижестеблиевская, х. Крупской, х.Отрубные, х. Первомайский, х. Восточный | 1:10 000 | МО–12 |
| 13. | Фрагмент карты функционального зонирования территории ст-ца Старонижестеблиевская, х. Крупской, х.Отрубные, х. Первомайский, х. Восточный | 1:10 000 | МО–13 |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	8

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	17

РАЗДЕЛ 1.	17

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ	17

1.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.	23

1.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	24

1.4 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.	26

1.5 ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ	28

1.6. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	30

1.7. СТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ	30

1.8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	31

1.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА	34

1.10. БАЛАНС СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	37

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	39

РАЗДЕЛ 2.	39

2.1 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	39

2.2 ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	40

2.3. РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	41

2.4. РАСЧЕТ ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ	43

2.5. РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.	44

2.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ	47

2.7. ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	55

2.7.1. ЖИЛАЯ ЗОНА	57

2.7.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА	59

2.7.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.	63

2.7.5. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	67

2.7.6. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	67

2.7.7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	68

2.8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	69

2.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	87

2.10. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	96

2.10.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	96

2.10.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	121

2.10.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	128

2.10.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	135

2.10.5. ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ	138

2.11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	144

2.12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	146

2.13. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	147

2.14. БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ	148

2.15. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	149

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	152

4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	155

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	156

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	162

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	163

Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	169

Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз	176

Взрывопожароопасные объекты	177

Природные чрезвычайные ситуации	178

Заморозки	178

Засуха	178

Ливневые дожди, град, сильные ветры	178

Опасные геологические процессы	178

Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка.	179

Предупреждение чрезвычайных ситуаций при авариях автомобильного и железнодорожного транспорта	179

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	180

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	180

Инженерно- технические мероприятия ЧС	181

Защитные сооружения ГО	181

Медицинское обслуживание населения	183

Устойчивое функционирование поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций	184

Водоснабжение населения	184

По системе газоснабжения	185

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района Краснодарского края разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году и утвержденного решением Совета сельского поселения в установленном порядке, и  внесенных изменений в 2016 году, а также согласно договору в 2022 г.  за исключением функционального назначения ряда территорий, определенным заданием на проектирование заказчика и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта.

Проект внесения изменений в генеральный план является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года

№ 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года

№ 200-ФЗ.

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года

№ 74-ФЗ.

- Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1540-КЗ «Градостроительный Кодекс Краснодарского края».

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости»;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне»;

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1, 2, 3)»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1, 2)»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями № 1, 2)»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением № 1)»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-кз «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»;

- Закон Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-кз «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 31.12.2003№ 656-кз «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 05.11.2002№ 532-кз «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края» (с изменениями на 14 декабря 2021 года)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденный постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических требований и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года   № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2018 года № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы;

- Нормативные правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления.

Территориальное планирование Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - городского поселения устанавливается и утверждается:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов местного значения.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения.

Состав и содержание проекта генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района отвечают требованиям Градостроительного Кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ разработка проекта генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования Краснодарского края», «Схеме территориального планирования муниципального образования  Красноармейский муниципальный район Краснодарского края».

В соответствии со ст.9 пгт11 Градостроительным Кодексом РФ Генеральные планы утверждаются на срок не менее чем 20 лет.

Генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района утвержден в установленном порядке в 2010 году.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района Краснодарского края являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности;

обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов.

Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

1.Приведение в соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ (действующая редакция);

2.Приведение в соответствие со схемой территориального планирования муниципального образования района (с учетом вносимых изменений) в части отображения объектов местного значения муниципального района;

3.Приведение в соответствие со Схемой территориального планирования Краснодарского края (с учетом внесенных в нее изменений) в части отображения объектов регионального значения;

4.Приведение в соответствие со Схемой территориального планирования Российской Федерации (с учетом внесенных в нее изменений) в части отображения объектов федерального значения;

5.Приведение в соответствие с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ (ред. от 09 марта 2016 года) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

6.Отображение границ населенных пунктов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости;

7.Отображение границ горных отводов в соответствии с данными уполномоченных органов по пользованию недрами Российской Федерации Краснодарского края и иных зон с особыми условиями использования территории;

8.Отображение зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

- отображение границ, установленных (утвержденных) санитарно-защитных зон предприятий;

- отображение установленных (утвержденных) зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- отображение установленных (утвержденных) границ зон охраны объектов культурного наследия;

- отображение установленных (утвержденных) границ зон подтопления и затопления территорий;

9. При подготовке проекта учтены на территории поселения земли особо ценных продуктивных угодий;

10.Приведение в соответствие с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

В составе Проекта ГП подготовлены:

внесение изменений в утверждаемую часть (графическая и текстовая) и материалы по обоснованию (графическая и текстовая) проекта ГП;

сведения о границах населенных пунктов, отображенных на картах генерального плана, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

описание местоположения границ населенных пунктов, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2018 года № 650, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

При разработке Проекта ГП учтены все ранее внесенные изменения в генеральный план поселения.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке разделы ранее утвержденного генерального плана, не предусмотренные техническим заданием.

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – первый этап до 2020 года и предложения на долгосрочную перспективу до 2030 года, экономические и расчетные показатели проекта.

В проекте внесения изменений в генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района приняты за основу расчётный срок, численность населения и градостроительные решения согласно ранее утверждённому генеральному плану.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории  Старонижестеблиевского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон городского поселения с отображением характеристик и параметров их планируемого развития.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

РАЗДЕЛ 1.

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климатические условия.

Старонижестеблиевское сельское поселение расположено в пределах климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию атлантических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности и слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом умеренно-теплую погоду.

Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Арало-Каспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Температура воздуха в летние месяцы характеризуется наиболее постоянным ходом.

В зимний период имеют место значительные колебания суточных и месячных температур.

Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе-феврале месяцах, максимум – в июле-августе.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине апреля. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет -0,8 м.

По данным многолетних наблюдений, исследуемый район характеризуется следующими среднемесячными значениями температуры воздуха.

Среднегодовое количество осадков в районе г. Славянска составляет 600-680 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения.

В течение всего года количество выпавших осадков распределяется по месяцам довольно равномерно.

Для района работ характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом - юго-западные.

Наибольшие скорости ветра (18-20 м/сек) характерны для ветров восточных румбов. Наибольшее число дней в году с ветрами со скоростью более 15 м/сек.- 20-30 дней.

Приблизительно столько же дней в году дуют суховеи, приносящие часто значительный ущерб сельскому хозяйству, 20-40 дней в году наблюдаются туманы.

Зима в данном районе бывает умеренно-мягкая, начинается во второй декаде декабря и продолжается 6-8 недель, сопровождаясь частыми переходами температуры воздуха через 0. Снежный покров неустойчив и маломощен. Переход от зимы к весне характеризуется неустойчивым режимом погоды с частым потеплением и резкими похолоданиями.

Лето наступает в середине мая, обычно оно бывает умеренно-жаркое, сопровождается осадками в виде ливневых дождей. Осень начинается в октябре. Осень продолжительная, характеризуется теплой солнечной погодой.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-303-2002 для города Славянск-на-Кубани принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район II, СНКК – 20-303-2002.

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5

- по расчетному значению давления ветра – район IV, СНКК – 20-303-2002;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха (С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (С), в июле – район 25 0;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (С), в январе – район 150;

- ветровой район III, расчетное значение ветрового давления 45 кПа (СНКК 20-03-2002);

- снеговой район II, расчетное значение веса снегового покрова земли 90 кПа (СНКК 20-303-2002).

Рельеф и геоморфология

В административном отношении участок работ относится к Красноармейскому муниципальному району и расположена на западе Краснодарского края в дельте р. Кубань. Территория изысканий располагается вдоль Ангелинского ерика. В 10 км к югу проходит краевая автодорога Краснодар-Темрюк.

В тектоническом отношении район работ расположен в центральной части Западно-Кубанского прогиба, к северу расположена Черноерковская синклиналь, в 20 км северо-востоку ее пересекает Краснодарский разлом.

Тектонические условия области определили особенности геологического строения и геоморфологические условия района работ. В результате устойчивого прогибания образовалась обширная дельта р. Кубани и рек Азовского стока с плодородными почвами и благоприятными условиями для рыбного хозяйства.

Современная дельта характеризуется хорошо выраженными типичными аллювиально-аккумулятивными формами рельефа. Район работ сложен аллювиальными дельтовыми отложениями верхнечетвертичного возраста, представленными суглинками, глинами, супесями и песками.

Рельеф участка работ равнинный, с незначительным уклоном с юго-востока северо-запад. Абсолютные отметки поверхности варьируют в пределах 5,5-9,7 м.

В пределах дельты в естественных природных условиях аккумуляция осадков ежегодно составляла около 7 миллионов т/год взвешенного материала, приносимого р. Кубань.

Техногенные условия

Район работ расположен на пойменной террасе реки Ангелинский Ерик. Отметки поверхности территории изменяются в пределах 5,50 – 9,70 м.

Плоская поверхность территории с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод и заболачивание территории. Защита территории станицы от подтопления в настоящее время решена путем устройства оградительных дамб. Необходимо предусмотреть ливневую канализацию и уличный дренаж.

Основным источником загрязнения воздушного бассейна станицы является промышленные предприятия, автомобильный транспорт, а также сеть мелких отопительных котельных.

Застройка территории и прокладка автомобильных дорог нарушили естественный сток осадков, привели к созданию замкнутых участков.

Геологическое строение

Геологическое строение участка работ определяется природными факторами: расположением его в дельте р. Кубань и в непосредственной близости к руслу р. Ангелинский Ерик.

В пределах станицы выделяются два стратиграфо-генетических комплекса (СГК) отложений:

- русла р. Ангелинский Ерик;

- дельты р. Кубань

Отложения русловых отложений р. Ангелинский Ерик представлены преимущественно песками (aQIV) от желто-серого до темно-серого цвета, мелкими, средней плотности, мощностью до 4,0 м. С поверхности они прикрыты суглинками и глинами (aQIV) мощностью до 1,0 м.

Дельтовые отложения р. Кубань (aQIV) – развиты повсеместно в пределах изучаемого участка. Представлены мощной толщей переслаивания суглинков и глин общей мощностью до 15,0 м.

Гидрологические и гидрогеологические условия

Грунтовые воды, вскрытые в процессе изысканий в пределах участка работ, почти всеми выработками в интервале 0,0-4,5 м, относятся к типу аллювиальных пойменных вод.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения реки. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в р. Ангелинский Ерик. В меженный период наблюдается наиболее низкий уровень на глубине 2,5-3,5 м. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс. Этому способствует и литологическое строение береговой зоны, где залегают супеси и пески, характеризующиеся относительно высокими коэффициентами фильтрации.

По данным многочисленных химических анализов грунтовые воды характеризуются высоким содержанием сульфатов и являются агрессивными по отношению к бетонам.

В непосредственной близости к реке, где наблюдается свободная связь с рекой, грунтовые воды или неагрессивны или обладают слабой сульфатной агрессией к бетону.

Подземные воды по суммарному содержанию хлоридов и сульфатов в пересчете на ион Cl- обладают средней степенью агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании  (СНиП 2.03.11-85 т.7).По отношению к металлическим конструкциям подземные воды среднеагрессивны при свободном доступе кислорода  при температуре от 0º до 50º С (СНиП 2.03. 11-85 т.26).

Питание р. Ангелинского ерика происходит за счет атмосферных осадков. В безводные и маловодные периоды река ведет себя спокойно, отступает от берегов и мелеет, образуя ряд песчаных островков и отмелей. Во время паводков расходы воды в реке значительно увеличивается.  Максимальные расходы за период наблюдений 20 лет были равны 320-629 м 3/сек, среднегодовые расходы за этот период от 120 до 229 м 3 /сек.

Максимальный уровень воды в реке за период наблюдений с 1936 года был равен отметке 9,5 в Балтийской системе высот.

Минимальный уровень за этот же период наблюдений был на отметке 4,03.

Геологические и инженерно-геологические процессы

К неблагоприятным геологическим процессам на исследуемой территории относятся подтопление и затопление территории.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Сейсмичность участка работ по грунтовым условиям (соответствует II-категории) согласно изменению №5 к СНиП–II-7-81*в редакции 2000г для объектов массового строительства - 7 баллов.

Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование г. Славянск-на-Кубани выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II – 105 – 97.

На карте инженерно-геологического районирования по геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы:

- I район – возвышенные участки дельты р. Кубань.

- II район – пониженные участки дельты р. Кубань.

- III район – карьеры.

- IV район пойменной террасы р. Ангелинский Ерик.

- V район долины балок и временных водотоков.

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому комплексу (СГК) отложений (грунтовым условиям):

- 1 подрайон – сложен аллювиальными (аQIV) суглинками, мощность 0,7-4,0 м;

- 2 подрайон – сложен аллювиальными (аQIV) глинами, мощность 1,0-6,0 м;

- 3 подрайон – сложен балочными аллювиальными (аQIV) суглинками, мощностью до 1,0 м.

Участки, выделенные по прогнозному уровню подземных вод 10% обеспеченности:

- а – глубина залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м;

- б – глубина залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м.

Почвы и растительность

Природные почвы в пределах участка работ представлены аллювиальными, среднемощными карбонатнами, слабогумусированными черноземами. На таких почвах произрастает богатая луговая растительность: осока, тростниковые, касатик желтый, хвощ топяной, солерос, манник водный и др.

В настоящее время естественная растительность сохранилась частично в днищах балок, западин, долинах рек.

1.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Красноармейский муниципальный район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований сельских поселений и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Красноармейский муниципальный район и границы поселений.

Образование Старонижестеблиевское сельское поселение входит в состав Красноармейского муниципального района, расположено в его северо-восточной части и граничит:

- на северо-западе – с Ивановским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Калининским и Динским районами;

- на юго-востоке – с Марьянским сельским поселением;

- на юго-западе – с Абинским районом и Октябрьским сельским поселением.

Станица Старонижестеблиевская является административным центром Старонижестеблиевского сельского поселения.

В состав Старонижестеблиевского сельского поселения входят 5 населенных пунктов, на территории которых по состоянию на 01.01.2023 года проживало 11523 человека, из них:

- станица Старонижестеблиевская – 10196 чел.;

- хутор Восточный – 175 чел.;

- хутор Крупской – 774 чел.;

- хутор Отрубные – 248 чел.;

- хутор Первомайский – 131 чел.

1.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Старонижестеблиевское поселение входит в состав муниципального образования Красноармейский муниципальный район − агропромышленного района Краснодарского края. Базовыми отраслями экономики поселения являются промышленное производство и сельское хозяйство.

Промышленность

В промышленном производстве в Старонижестеблиевском сельском поселении занято четыре предприятия, одно из которых крупное. В 2008 году в Старонижестеблиевском сельском поселении общий объем промышленной продукции, произведенной обрабатывающими производствами, составил 441,8 млн. рублей, что больше прошлогоднего показателя на 150,6% или 265,5 млн. рублей. Промышленные предприятия выпускают следующие виды продукции: мясо, включая субпродукты 1 категории; сыры жирные; рыбная продукция, включая консервы; хлеб и хлебобулочные изделия; рисовая крупа; кондитерские изделия.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей промышленности Старонижестеблиевского сельского поселения.

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства, млн. рублей | 176,3 | 441,8 | 250,6 |
| Производство основных видов промышленной продукции |  |  |  |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн. | 24,7 | 12,0 | 48,6 |
| Сыры жирные, тонн. | 220 | 260 | 118,2 |
| Товарная, пищевая, рыбная продукция, включая консервы, тонн. | 281 | 500 | 177,9 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн. | 869 | 1066 | 122,7 |
| Рис крупа, тонн. | 49485 | 47000 | 95,0 |
| Кондитерские изделия, тонн. | 0,8 | 0,9 | 112,5 |

Как видно из вышеизложенного, производство основных видов промышленной продукции имеет тенденцию к увеличению, за исключением мяса, включая субпродукты 1 категории и рисовой крупы по которым отмечено снижение объемов производства. По данному анализу можно сделать следующий вывод: ситуация в промышленности сельского поселения является нестабильной с общей положительной тенденцией, что позволяет предположить дальнейшее улучшение экономических показателей поселения. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации.

Сельское хозяйство

В Старонижестеблиевском сельском поселении в производстве сельхозпродукции занято 31 предприятие, 3 из которых крупные. Кроме того, в сельхозпроизводстве заняты личные подсобные хозяйства. В 2008 году по сравнению с 2007 годом объем валовой продукции увеличился на 31,1%. или на 232,6 млн. рублей. Рост объемов валовой продукции обеспечивают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства, так в 2008 году объем валовой продукции по личным подсобным хозяйствам по сравнению с 2008 годом увеличился на 44,1% или 70,2 млн. рублей. Сельхозпроизводители поселения производят следующие виды продукции: рис, овощи, скот и птицу, молоко, яйца.

В таблице 2 представлены основные экономические показатели сельского хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения.

Таблица 2

| Наименование показателя, единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей | 748,5 | 981,1 | 131,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах млн. рублей | 159,2 | 229,4 | 144,1 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| Рис, тонн | 51600 | 51700 | 100,2 |
| Овощи – всего, тонн | 1820 | 1940 | 106,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тонн | 1820 | 1940 | 106,6 |
| Скот и птица (в живом весе) – всего, тонн | 1944 | 1944 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тонн | 1026 | 1030 | 100,4 |
| Молоко – всего, тонн | 864 | 850 | 98,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тонн | 311 | 304 | 97,7 |
| Яйца – всего, тыс. штук | 3240 | 3300 | 101,9 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. штук | 3240 | 3300 | 101,9 |

Как видно из вышеизложенного, производство основных видов сельхоз- продукции имеет тенденцию к увеличению, или остается на том же уровне, снизился только объем производства молока. По данному анализу можно сделать следующий вывод: ситуация в сельском хозяйстве поселения является стабильной с общей положительной тенденцией, что позволяет предположить дальнейшее улучшение экономических показателей поселения. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации

1.4 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Старонижестеблиевское сельское поселение находится на севере и в центральной части муниципального образования Красноармейский муниципальный район и имеет общие границы с пятью сельскими поселениями Красноармейского муниципального района и с Калининским районом.

Расстояние от центра поселения до районного центра станицы Полтавской составляет 18 км., до краевого центра г. Краснодара – 70 км.

В состав сельского поселения входит пять населенных пунктов, его центр - станица Старонижестеблиевская.

По территории проектируемого сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Ивановская» IV технической категории, «г.Тимашевск - ст-ца Полтавская» II -III технической категории, «ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Староджерелиевская» IV технической категории, а также железная дорога направления Тимашевск-Темрюк. В центре поселения имеется грузопассажирская железнодорожная станция «Ангелинская».

Вдоль железной дороги проходит магистральный газопровод «Березанская КС-Славянск-на-Кубани» высокого давления.

Практически параллельно железной дороге проходит линия газопровода высокого давления «Березанская КС – Славянск-на-Кубани», вдоль восточной границы станицы -  высоковольтные линии электропередач напряжением 35 и 110 кВ; поселение пересекает волоконно-оптическая линия связи.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Старонижестеблиевского сельского поселения в границах муниципального образования образована центром поселения - станицей Старонижестеблиевской, расположенной в южной части поселения, четырьмя хуторами и землями сельскохозяйственного назначения: как крупных землепользователей, так и крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

Два населенных пункта, хутора Первомайский и Восточный – малые населенные пункты, расположенные южнее станицы у границы с Ивановским сельским поселением, два хутора – Отрубные и Крупской – более многочисленные и обжитые, находятся в северной части поселения.

Поселение специализируется на производстве риса, пшеницы, ячменя, подсолнечника и овощных культур. Развито скотоводство и свиноводство. В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники.

При подготовке генерального плана развития Старонижестеблиевского поселения Красноармейского муниципального района Краснодарского края рассмотрен вопрос о наличии твердых полезных ископаемых на проектируемой территории. На 1 октября 2010 года на территории поселения зарегистрировано 7 действующих лицензий, из них:

- 4 – на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения из 10 скважин;

- 2 – на эксплуатацию твердых полезных ископаемых – «Крупское» месторождение песка и «Ангелинское» месторождение глин;

- 1 – поиски и разведку углеводородного сырья - Геологическое изучение (поиски и оценка), добыча нефти и газа на Прибрежно-Новотитаровском участке.

Площадь поселения в установленных границах – 26 239,44 га.

Станица Старонижестеблиевская

Существующая планировочная структура станицы Старонижестеблиевской характеризуется следующими особенностями: жилая зона станицы вытянута на 6 км. в направлении север-юг вдоль извилистого русла Ангелинского ерика, имеет сложную извилистую конфигурацию; производственные предприятия расположены преимущественно разрозненно внутри жилой зоны и окружая станицу со всех сторон; окраинные жилые кварталы станицы практически не обеспечены объектами обслуживания населения.

Главный общественный центр Старонижестеблиевской исторически сложился в геометрическом центре правобережной жилой зоны станицы между улицами Мира и Кубанской, он многофункционален, компактен и хорошо развит, но недостаточно благоустроен.

Существующая планировочная структура территории станицы представлена сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной конфигурации и площади - от 0,6 до 11,0 га.

Жилая застройка представлена преимущественно 1 – 2-х этажными индивидуальными домами. Многоквартирный жилой фонд станицы Старонижестеблиевская состоит из нескольких групп жилых домов секционного типа, расположенных в центральной части станицы. Плотность жилой застройки в кварталах, приближенных к центральной части станицы Старонижестеблиевской, высокая, по окраинам -  средняя. Среди жилой территории размещены участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены небольшим сквером в общепоселковом центре напротив Дома культуры, неблагоустроенного парка 40-летия Победы в юго-восточной части населенного пункта возле производственной зоны, озеленением главной и частично жилых улиц преимущественно в центральной части станицы.

На территории станицы также расположены: дом-интернат для престарелых и инвалидов на 50 мест, Святотроицкая церковь, не действующие кинотеатр «Спартак» и детский оздоровительный лагерь  «Дружба».

Спортивная зона представлена стадионом с трибунами и раздевалкой, расположенными в центральной части станицы вдоль улицы Мира, стрелковым тиром, а также спорткомплексом ОАО «Ангелинский элеватор».

Производственно-коммунальная зона сформирована преимущественно отдельно стоящими предприятиями на территории жилой зоны и вне ее пределов. В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории станицы, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к производственным объектам, размещенным внутри жилой территории и прилегающим к ней;

- к двум действующим кладбищам, находящимся в зоне жилой застройки станицы без соблюдения нормативного разрыва;

- к жилой застройке, расположенной в шумовой зоне от региональныхавтодорог без соблюдения санитарного разрыва.

Площадь населенного пункта в установленных границах – 1638,85 га.

1.5 ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно данным администрации Старонижестеблиевского сельского поселения на 01.01.2010 года численность населения сельского поселения составляла 11576 человек:

- станица Старонижестеблиевская – 10217 чел.;

- хутор Восточный – 201 чел.;

- хутор Крупской – 852 чел.;

- хутор Отрубные – 226 чел.;

- хутор Первомайский – 80 чел.

Ниже представлена таблица 3 динамики численности населения по поселению согласно данным администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Динамика численности населения

Старонижестеблиевского сельского поселения

Таблица 3

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2002 | 11670 |  |
| 2003 | 11557 | -113 |
| 2004 | 11450 | -107 |
| 2005 | 11493 | 43 |
| 2006 | 11572 | 79 |
| 2007 | 11513 | -59 |
| 2008 | 11543 | 30 |
| 2009 | 11549 | 6 |
| 2010 | 11576 | 27 |

Из приведенной таблицы видно, что за рассматриваемый период изменение численности населения Старонижестеблиевского сельского поселения было скачкообразным, убыль за этот период составила – 94 человека. При этом за последние 6 лет наблюдался прирост, который составил 126 человек, а за последние 3 года прирост является устойчиво положительным. Динамика численности населения за последние годы, позволяет предполагать, что численность населения сельского поселения и в дальнейшем будет увеличиваться.

Данные о возрастном составе населения Старонижестеблиевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года показаны в таблице 4.

Структура возрастного состава населения

Таблица 4

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| 11576 | 1209 | 1029 | 2304 | 959 | 5501 | 3493 | 2582 | 6075 |
| % к общей численности | 10,45 | 8,89 | 19,90 | 8,28 | 47,52 | 30,17 | 22,31 | 52,48 |

В состав Старонижестеблиевского сельского поселения входят 5 населенных пунктов, на территории которых по состоянию на 01.01.2023 года проживало 11523 человека, из них:

- станица Старонижестеблиевская – 10196 чел.;

- хутор Восточный – 175 чел.;

- хутор Крупской – 774 чел.;

- хутор Отрубные – 248 чел.;

- хутор Первомайский – 131 чел.

Динамика численности населения

Старонижестеблиевского сельского поселения

| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 588 | ↘11 564 | ↗11 574 | ↗11 615 | ↗11 643 | ↗11 654 | ↘11 643 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |  |  |
| ↗11 677 | ↘11 652 | ↘11 583 | ↘11 502 | ↘11 419 |  |  |

1.6. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд на территории Старонижестеблиевского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (3829 домов), малоэтажными многоквартирными домами (72 дома, 185 кв.) и 25 секционными домами, в которых расположено 324 квартиры. Согласно данным администрации Старонижестеблиевского сельского поселения, общая площадь жилищного фонда на территории поселения составляет 252,7 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 21,8 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 5.

Жилищный фонд Старонижестеблиевского сельского поселения

Таблица 5

| Общая площадь жилого фонда, (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |  |  |  | Обеспеченность жилищным фондом (м2/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Индивидуальные | Многоквартирные | Секционные |  |
| Станица Старонижестеблиевская |  |  |  |  |  |
| 227,0 | 3468 | 3385 | 58 | 25 | 22,2 |
| хутор Восточный |  |  |  |  |  |
| 4,2 | 83 | 83 |  |  | 20,9 |
| хутор Крупской |  |  |  |  |  |
| 14,2 | 221 | 207 | 14 |  | 16,7 |
| хутор Отрубные |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 106 | 106 |  |  | 21,2 |
| хутор Первомайский |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 48 | 48 |  |  | 31,2 |

1.7. СТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Важный внутренний аспект устойчивости развития и функционирования любого поселения – организация общественного обслуживания населения. Концептуально деятельность объектов сферы обслуживания (социальной инфраструктуры) направлена на удовлетворение потребностей населения в воспитании, образовании, потребностей в сфере быта и отдыха.

Практически весь комплекс объектов социальной инфраструктуры поселения размещаются в его административном центре – станице Старонижестеблиевской.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в станице Старонижестеблевской размещены: администрация муниципального образования Старонижестеблевского сельского поселения, административное здание ОАО «Ангелинский элеватор», административное здание СельПо, административное здание МП ЖКХ, сбербанк, отделение почтовой связи № 2.

В хуторе Крупском размещены здание администрации, отделение почтовой связи № 9, АТС.

Из объектов системы образования в сельском поселении размещаются 4 детских сада №3, №40, №43, №33 и 4 общеобразовательные школы. По нормам количество мест в этих учреждениях составляет 287 и 1754 соответственно.

Из объектов дополнительного образования в поселении размещена школа искусств, которую посещают 298 человека и детская музыкальная школа в хуторе Крупском.

Для организации культурного досуга в поселении имеется дом культуры со зрительным залом на 320 мест, музей ОАО «Ангелинский элеватор», работает сельская библиотека на 30 000 томов.

Общее медицинское обслуживание граждан поселения осуществляет Старонижестеблиевская участковая больница на 50 коек. Мощность амбулаторно-поликлинической помощи составляет 20 посещений в смену. Услуги фармацевтического обслуживания граждан оказывают 2 аптеки. Так же на территории станицы имеется государственная ветеринарная служба.

Кроме того, в поселении работает дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Среди объектов физкультуры и спорта в станице размещаются: Физкультурно-оздоровительные комплексы, стадион с трибунами, при школе имеется спортивный зал.

Предприятия торговли насчитывают 68 объектов, общей площадью торговых залов 4 879 м2; имеются 6 предприятия общественного питания на 227 посадочных места из них 4 закусочных, столовая и кафе «Платан».

Предприятия бытового обслуживания поселения предоставляют услуги парикмахерской, приемный пункт КБО, фотоуслуги.

В станице размещаются 3 сквера, торговые центры, рынки продовольственных и промышленных товаров, гостиница, сауна, баня, пожарное депо на 1 автомобиль. Имеются исторические памятники, такие как Свято-Троицкая церковь, мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто». Одной из достопримечательностей поселения является озеро Соленая Подкова, его вода обладает уникальными лечебными свойствами для лечения остеохондроза и радикулитов.

1.8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

В целом территория населенных пунктов Старонижестеблиевского поселения благоприятна для проживания и здорова в санитарном отношении.

Улицы частично благоустроены, озеленены в центральной части станицы и средних хуторов, частично - в окраинных жилых микрорайонах. Жилые улицы на окраинах не имеют твердого покрытия.

Территории общественного пользования: возле частных магазинов, кафе, а также общественных зданий – благоустроены в большей степени.

В то же время на основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду. Главные экологические проблемы, которые требуют решения на территории Старонижестеблиевского сельского поселения:

- региональные автодороги проходят вблизи жилой застройки без организации санитарно-защитной зоны и соблюдения нормативного санитарного разрыва; транспортный поток неблагоприятно воздействует на условия проживания населения в связи с повышенным уровнем шума, приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы;

- часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунально-складских предприятий;

- в станице Старонижестеблиевской действует три кладбища, расположенных в жилой зоне станицы без соблюдения нормативного разрыва и без организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

- отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации - эта проблема наиболее остро стоит именно в Красноармейском муниципальном районе, так как система рисовых полей вокруг населенных пунктов и равнинный характер рельефа способствуют повышению уровня грунтовых вод;

- площадь зеленых насаждений общественного пользования либо отсутствует, либо значительно ниже нормативной;

- недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий;

- отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий;

- отсутствует централизованная канализация, в том числе застройки, находящейся в водоохрану зоне.

В целом проектируемая территория поселения и его центра в санитарно-гигиеническом отношении вполне пригодна для дальнейшего развития при условии соблюдения комплекса мероприятий, направленных на оздоровление ее микроклимата, выноса предприятий или проведения соответствующих мероприятий для устранения их вредного воздействия на состояние окружающей среды.

Территория Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края.

В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. №670 «О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. №1029, Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24 марта 2020 г. №162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутые объекты животного мира и мест их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о животном мире при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенных ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края).

В соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2016 г. №642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов – реализовать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.

В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и, по согласованию с Министерством природных ресурсов Краснодарского края, предусмотреть и, в дальнейшем, реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектной документации необходимо направить соответствующие материалы в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Кроме того, территория Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района расположена в границах охотничьих угодий, в связи с чем, при планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих угодий, необходимо учитывать интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства и охотников.

1.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Территория Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района входит в состав ареалов и мест обитания видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края.

В соответствии   с пунктом 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001года, № 670 «О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 года, № 1029, Перечень (список) объектов животного мира, зане-сенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24 марта 2020 года, № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Электронная версия действующего третьего издания Красной книги Краснодарского края размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http:/mpr.krasnodar.ru) в открытом для общего пользования разделе «Красная книга Краснодарского края». Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира,  занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

В соответствии с частью 2 статья 22 Закона о животном мире при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и не занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края).

В соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2016 г. № 642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов - реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, его сохранения и восстановления среды обитания.

В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и, по согласованию с министерством, предусмотреть и, в дальнейшем, реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектной документации необходимо направить соответствующие материалы в министерство.

Так же необходимо учитывать проведение земляных и строительных работ без проведения согласованных в установленном порядке мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания образует состав административных правонарушений, предусмотренных статьёй 8.33 и статьёй 8.35  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов:

Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 8.35. Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение:

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, либо действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих видов животных, растений или других организмов, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка видов указанных животных, растений или других организмов, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,  влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных, растений или других организмов, а также самих животных, растений или других организмов, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных, растений или других организмов, а также самих животных, растений или других организмов, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных, растений или других организмов, а также самих животных, растений или других организмов, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой.

1.10. БАЛАНС СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 10

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение (2010 г.), га | % |
| Общая площадь земель Старонижестеблиевского сельского поселения, в т.ч.: | 26239,44 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов | 2708,71 | 10,32 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 22622,73 | 86,22 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 188 | 0,72 |
| 4. Земли водного фонда | 632 | 2,41 |
| 5. Земли запаса | 88 | 0,3 |

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 2.

2.1 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Старонижестеблиевской, хуторов Крупской, Отрубные, Восточного и Певомайского на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года, а также наиболее рациональное использование перспектив поселения в рекреационных целях и для усиления его экономической самостоятельности.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории станицы инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Дальнейшее развитие жилой, общественно-деловой, производственной зон населенных пунктов на расчетный срок – осуществляться в пределах, утвержденных границы, в составе генерального плана.

Развитие структуры обслуживания и трудовой занятости населения станицы предусматривается за счет создания новых центров обслуживания в проектируемой застройке и размещения вдоль региональной автодороги объектов дорожного сервиса, а также стоянок легковых и большегрузных автомобилей, а также развитие существующей мощной производственной зоны поселения в южной части от станицы. Данная территория удовлетворяет требованиям санитарных норм и правил с точки зрения господствующих направлений ветров и возможности организации нормативных разрывов до жилой зоны и СЗЗ и, что немаловажно, территориально тяготеет к существующим транспортным связям – железной дороге и региональной автодороге.

Размещение предприятий более высокого класса возможно на более удаленных от жилой зоны станицы и хуторов территориях.

2.2 ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Развитие и эффективное использование производственного потенциала Старонижестеблиевского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения невозможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения являются: дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и промышленного комплекса, эффективно использующего потенциал и ресурсы поселения.

Промышленность. Для развития промышленности необходима модернизация существующих предприятий пищевой промышленности, что связано с растущими качественными требованиями и меняющимся спросом на внутреннем рынке. Модернизация существующих и строительство новых предприятий должно быть направленно не только на улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на выпуск новых видов продукции.

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

Сельское хозяйство. Несмотря на положительную динамику экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной из-за негативных факторов, тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

- низкий генетический потенциал используемых животных;

- недостаточное освоение энергосберегающих технологий;

- отсутствие цивилизованного рынка земли;

- изношенность материально-технической базы;

- недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием;

- отсутствие цивилизованного рынка сбыта сельхоз продукции.

Для того, чтобы справиться с негативными факторами, сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующие:

- реконструкция и модернизация действующих сельхозпредприятий;

- дальнейшее развитие животноводства;

- дальнейшее развитие растениеводства;

- развитие новых направлений в агропромышленном комплексе;

- развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

- техническое обеспечение и перевооружение сельхоз предприятий.

Малый бизнес. Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

Главной стратегической целью развития сельского хозяйства и производственных предприятий Старонижестеблиевского сельского поселения является формирование эффективного и устойчивого агропромышленного производства. При правильном подходе к решению существующих проблем и реализации, вышеперечисленных мер у Старонижестеблиевского сельского поселения есть все предпосылки для достижения этой цели.

2.3. РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Оценка демографического потенциала населенного пункта на краткосрочную и среднесрочную перспективу выполнена по методике «передвижки возрастов».

В основу прогноза положена концепция устойчивого социально-экономического развития населенного пункта, а именно достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, обеспечению высоких темпов экономического роста.

Параметры прогноза перспективной численности населения Старонижестеблиевского сельского поселения

Таблица 11

| Наименование | Единица измерения | 2010/2015 | 2015/2020 | 2020/2025 | 2025/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,836 | 1,929 | 2,022 | 2,126 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,6 | 14,3 | 13,8 | 13,3 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 58 | 59 | 65 | 65 |

Предложенный вариант изменения численности населения представляет собой оптимистическую модель демографического развития и предполагает устойчивые темпы роста его численности вследствие положительных перемен в процессах естественного и механического движений населения.

В таблице 12 приведена численность населения по очередям реализации генерального плана.

Таблица 12

|  | Численность населения на 01.01.2010 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. | Численность населения за расчетный срок (2045 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старонижестеблиевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность населения | 11576 | 12057 | 12867 | 13888 |
| Прирост населения | - | 481 | 1291 | 2312 |
| Станица Старонижестеблиевская |  |  |  |  |
| Численность населения | 10217 | 10655 | 11400 | 12380 |
| Прирост населения | - | 438 | 1183 | 2163 |
| Хутор Крупской |  |  |  |  |
| Численность населения | 852 | 895 | 960 | 1001 |
| Прирост населения | - | 43 | 108 | 149 |
| Поселок Восточный |  |  |  |  |
| Численность населения | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Прирост населения | - | - | - | - |
| Поселок Отрубные |  |  |  |  |
| Численность населения | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Прирост населения | - | - | - | - |
| Поселок Первомайский |  |  |  |  |
| Численность населения | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Прирост населения | - | - | - | - |

Данные о возрастном составе населения поселения по состоянию на 01.01.2010 года и на расчетный срок представлены в таблице 13.

Прогноз возрастной структуры населения

Таблица 13

| Общая численность населения (чел.) | Половозрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 7 лет | от 7 до 16 лет | Итого населения моложе трудоспособного возраста | женщины от 16 до 55 лет | мужчины от 16 до 60 лет | Итого трудоспособного населения | женщины старше 55 лет | мужчины старше 60 лет | Итого населения старше трудоспособного возраста |
| существующее положение (2010 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11576 | 1209 | 1029 | 2238 | 3493 | 2582 | 6077 | 2304 | 959 | 3261 |
| 100% | 10,45 | 8,89 | 19,34 | 30,17 | 22,31 | 52,48 | 19,90 | 8,28 | 28,18 |
| расчетный срок (2030 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12867 | 1 238 | 1 641 | 2 879 | 3 504 | 3 116 | 6 620 | 2 504 | 864 | 3 368 |
| 100% | 9,62 | 12,76 | 22,38 | 27,23 | 24,22 | 51,45 | 19,46 | 6,71 | 26,17 |

2.4. РАСЧЕТ ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Размеры территорий для нового строительства: размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

С учетом освоения территорий новой застройки индивидуальными жилыми домами малой этажности со средними участками при доме 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом.

Потребность в новой селитебной территории Старонижестеблиевского сельского поселения составит 98,9 га, в том числе по этапам реализации генерального плана:

на период 2010 – 2020 гг. – 36,8 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 62,1 га.

Станица Старонижестеблиевская.

Согласно прогнозу демографического развития территории в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 1183 человека или 394 семьи, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3. Потребность в новой селитебной территории составит 90,6 га, в том числе по этапам реализации генерального плана:

на период 2010 – 2020 гг. – 33,58 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 57,04 га.

Хутор Крупской.

На расчетный срок подлежит расселению 108 человек, потребность в новой территории составит 8,28 га, в том числе по этапам реализации генерального плана:

на период 2010 – 2020 гг. – 3,22 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 5,06 га.

В остальных населенных пунктах Старонижестеблиевского сельского поселения развитие жилой застройки не предусмотрено.

2.5. РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Цель данной части проекта - формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В перспективе с ростом численности населения, планируется организация современной системы социальной инфраструктуры с высокой степенью самодостаточности по емкости объектов обслуживания и по их функциональному профилю.

Расчетная вместимость объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок - 2030 год.

Таблицах 14.

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Норма СНиП 2.07.01-89* | Сельское население |  | Нормативная потребность населения с/п | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с1 до 6л) | мест | 85% обеспеченности |  | 85% | 630 | 287 | 343 |
| 2 | Общеобразовательные школы (для детей от 7 до 15 лет) | мест | 1-9кл. -100% 10-11 кл. 75% |  | 75% | 1793 | 1754 | 39 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников |  | 10% | 63 | 298 | 0 |
| 4 | Средние специальные учебные заведения, колледжи | место | 40 на 1тыс населения |  | 40 | 515 | 0 | 515 |
| 5 | Высшие учебные заведения | мест | 10 на 1тыс населения |  | 10 | 129 | 0 | 128 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стационарные больницы всех типов для взрослых | коек | 10,2 на 1 тыс. населения |  | 10,2 | 132 | 50 | 82 |
| 7 | Амбулаторно- поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | Посещ. в смену | 18,15 на 1тыс постоянного населения |  | 18,15 | 233 | 20 | 213 |
| 8 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1тыс населения |  | 10 | 129 | н/д | 129 |
| 9 | Станции скорой медицинской помощи | Автомо- билей | 0,15 на 1тыс населения |  | 0,1 | 2 | 1 | 1 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Детские дома- интернаты | место | 3 на 1тыс населения от 4 до 17л |  | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Дома-интернаты для престарелых с 60 л | место | 28 на 1тыс населения с 60л |  | 28 | 98 | н/д | 98 |
| 12 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 л) | мест | 1 на 1тыс населения с 18 л |  | 1 | 7 | н/д | 7 |
| 13 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда | человек | 60 на 1тыс населения после 60 л |  | 60 | 209 | 0 | 209 |
| 14 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах | человек | 0,5 на 1тыс населения |  | 0,5 | 7 | 0 | 7 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Помещения для культурно- массовой воспитательной работы, досуга | м2 | 50 на 1тыс населения |  | 50 | 644 | н/д | 644 |
| 16 | Сельские библиотеки | Тыс. ед. хранения | 4,5 на 1тыс населения |  | 4,5 | 58,0 | 30,0 | 28,0 |
|  |  | мест | 3 на 1тыс населения |  | 3 | 38 | н/д | 2 |
| 17 | Кинотеатры | мест | 30 на 1 тыс. чел |  | 30 | 386 | 0 | 386 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1тыс. чел |  | 80 | 1030 | 1072 | 0 |
| 19 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел |  | 25 | 321 | 0 | 321 |
| 20 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел |  | 1949,4 | 24697 | 14500 | 10197 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Магазины | м2 торговой площади | 300 на 1тыс. чел |  | 300 | 3860 | 4775 | 0 |
| 22 | Предприятия общественного питания | Посадочных мест | 40 на 2 тыс. чел |  | 40 | 515 | 227 | 288 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | 7 на 2 тыс. чел |  | 7 | 45 | н/д | 45 |
| 24 | Прачечные | Кг белья в смену | 60 на 2 тыс. чел |  | 60 | 386 | 0 | 386 |
| 25 | Химчистки | Кг вещей в смену | 4 на 1 тыс. чел |  | 2,3 | 29 | 0 | 29 |
| 26 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 7 на 1 тыс. чел |  | 7 | 90 | 30 | 60 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кладбище | га | 0,24 на 1 тыс. чел |  | 0,24 | 3,0 | 9,0 | 0 |
| 28 | Отделение связи | объект | 1 на 9 тыс. чел |  | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Отделение, филиалы банков | Операцион-ная касса | 0,5 на 1 тыс. чел |  | 0,5 | 6 | н/д | 6 |
| 30 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. |  | 0,2 | 6 | 1 | 5 |

2.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Старонижестеблиевского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

В границах поселения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, складские предприятия, другие объекты, обслуживающие сельскохозяйственное производство, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, в том числе сельскохозяйственной авиации. В основном они примыкают к границам центра поселения. Проектом предлагается сохранение или восстановление по прямому функциональному назначению всех сельскохозяйственных предприятий поселения независимо от формы собственности, возможно их перепрофилирование.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка станицы и хуторов представлена в основном индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения. К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохрану зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию поселков.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса, согласно санитарной классификации, СанПиН необходимо закрывать. Но, учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, выборочно проектом предлагается сохранение при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

  - необходимость создания предприятиями мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможно сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

На территории поселения продолжит свое развитие освоение месторождений глины и песка и, соответственно, производство строительных материалов.

В рамках разрабатываемого проекта генерального плана нашла отражение стратегия долгосрочного развития муниципального образования Красноармейский муниципальный район. Развитие поселения базируется на нескольких перспективных проектах района, связанных как с его территориальным потенциалом для жилищного строительства, так и возможностями агропромышленного развития.

Предлагаемые к освоению инвестицинно привлекательные объекты Старонижестеблиевского сельского поселения:

Таблица 15

| № п/п | Инвестиционная площадка на период 2010 г. |
| --- | --- |
| 1 | Комплекс по переработке рисовой на базе отходов выращивания и переработки риса. Красноармейский муниципальный район, станица Старонижестеблиевская, территория в промзоне на юге станицы возле железной дороги |
| 2 | Мегаферма на 1200 голов крупного рогатого скота. Красноармейский муниципальный район, х. Восточный, 500 м. к северу от застройки. |
| 4 | Размещение жилого микрорайона в станице Старонижестеблиевской по улице Северной, 2 "Б" |
| 5 | Размещение жилого микрорайона в станице Старонижестеблиевской по переулку Кучугурскому, 2 |

Проектом учитывается проект устройства переезда автомобильной дороги ст-ца Старонижестеблиевская-ст-ца Ивановская через железную дорогу, планируемый к реализации Северо-Кавказской железной дорогой, путем строительства путепровода. Настоящим проектом указывается на необходимость выноса жилой застройки станицы, расположенной вдоль насыпи – подъема на путепровод для создания нормативных санитарных условий проживания (инсоляция, возможность подъезда, в том числе специальной техники – пожарной машины, например).

Основные принципы территориальной организации Старонижестеблиевского сельского поселения проистекают из особенностей ее географического положения и места, и специализации в экономике района в целом.

Главным центром градостроительного освоения поселения были и остаются автомобильные дороги III-II категории регионального или межмуниципального значения г.Тимашевск - ст-ца Полтавская, ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Ивановская, ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Староджерелиевская и железная дорога «Тимашевская – Крымская» с развитой производственной зоной.

Поэтому именно эта часть поселения получает наибольшее развитие в настоящем проекте – это и развитие производственной зоны, и строительство путепровода, и развитие производственной зоны на первую очередь, расчетный срок. Имеющийся территориальный резерв позволяет использовать преимущества наличия благоустроенных автодорог, железной дороги (возможность организации подъездных путей для материалоемких производств) и разместить предприятия от 2 до 5 класса согласно санитарной классификации.

Территории, прилегающие к региональным автодорогам в этом узле, проектом предусматриваются для строительства и размещения объектов дорожного сервиса – это могут быть АЗС, пункты технического обслуживания автомобилей, мойки, стоянки и объекты, предназначенных для обслуживания транзитных пассажиров: рынки, магазины, кафе, гостиницы. На этой территории в составе проекта показаны как ранее отведенные территории, так и предлагаемые к освоению настоящим проектом.

Все памятники историко-культурного наследия Кубани и природы, расположенные на территории поселения, проектом сохранены и в целях их должного использования обозначены на графических материалах, как зоны с особыми условиями территории.

Генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

Общие принципы территориально-планировочной организации населенных пунктов проектируемого поселения следующие.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения, она занимает все свободные от застройки земельные участки в границах населенного пункта, многие из которых для освоения требуют проведения соответствующих мероприятий от подтопления.

Участки жилой застройки, находящиеся в пределах санитарно–защитных зон сохраняемых и реконструируемых предприятий, генпланом рассматриваются как территории, подлежащие постепенному выносу по мере амортизации жилых домов с необходимостью переселения жителей этой застройки на территории перспективного жилищного строительства.

Для жилой и общественно-деловой застройки, расположенной в пределах нормативных водоохранных зон и прибрежных полос, санитарных разрывов от линейных инженерных сооружений, охранных зонах памятников историко-культурного наследия и других зонах планировочных ограничений, установлены зоны, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами. Более подробно этот вопрос отражен в разделе настоящей пояснительной записки «Зоны с особыми условиями использования территории».

Что касается застройки в зоне санитарного разрыва от железной дороги и автомобильных дорог для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – озеленение уличного пространства специальными породами деревьев и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом. Эффективно также применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.

Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из жилой зоны. Но, исходя из реальных условий и низкого класса согласно санитарной классификации, учитывая права собственников и степень капитальности застройки (а также для сохранения рабочих мест), генпланом сохраняются или перепрофилируются на расчетный срок территории действующих предприятий. Для их функционирования собственникам необходимо выполнить ряд мероприятий, предотвращающих негативное воздействие на прилегающую жилую и общественно-деловую застройку, и доведение размера санитарно-защитных зон до границ своей территории. Это проекты СЗЗ, экологические паспорта и т.п., использование современного оборудования, исключающего шумовое, химическое, пылевое и прочие виды отрицательных воздействий на окружающую среду.

Станица Старонижестеблиевская

Планировочная организация поселения определена разработанным ООО «ПИТП» и утвержденным в 2010 генеральным планом. В данном проекте нашли отражение объективные изменения в виде планируемого изменения функциональных зон отдельных территорий станицы на основании данных, предоставленных администрацией муниципального района.

Граница населенного пункта не подлежит изменению.

Существующие автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения предусмотрены к реконструкции.

Для дальнейших захоронений предусмотрена территория, входящая в границы населенного пункта, находящаяся в 300 м. в восточном направлении от станицы.

Исторически сложившаяся планировочная структура в целом сохранена. На основе ее анализа выделены поселковые дороги, главные улицы и улицы в жилой застройке. Проектируемые жилые микрорайоны на окраинах станицы являются естественным продолжением существующей территориальной композиции.

Проектом определено перспективное развитие станицы на расчетный срок– в северном, западном и восточном направлениях.

Предложенная генеральным планом территориально-планировочная организация предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Проектом предлагается реконструировать главный общественный центр станицы по ул. Мира в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания, в том числе летнего, и пунктов бытового обслуживания. Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра на перспективу проектом предлагается реконструкция рынка под современный крытый комплекс, снос разрушенного здания кинотеатра «Спартак» и строительство спортивно-оздоровительного комплекса, организация озелененной зоны отдыха и специализированных спортивных площадок, строительство гостиницы с рестораном на территории выносимой проектом базы ЗАО агрофирма «Полтавская». Все остальные существующие здания и сооружения главного общественного центра проектом сохраняются по прямому назначению.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектирован подцентр в северо-восточном проектируемых жилых микрорайоне. Здесь предлагается размещение объектов, выполняющих функции периодического и повседневного обслуживания населения станицы (школы, детские сады, культурно-развлекательный центр с танцевальным и зрительным залами, библиотекой, кружковыми помещениями, магазины, объекты бытового обслуживания населения, банк, отделения связи, аптеки, озелененные зоны отдыха).

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории станицы.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика станицы Старонижестеблиевской играет благоустройство и озеленение прибрежной зоны Ангелинского ерика, озера в центральной части населенного пункта и в первую очередь озера с лотосами, восстановление и сохранение их экосистемы.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.  Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, удовлетворения потребностей в торговом и бытовом обслуживании.

Средствами благоустройства являются элементы обработки поверхности земли: геопластика, газоны, цветники и др. Рекомендуется восстанавливать, пополнять утраченные ландшафтные особенности среды, повышать её эстетические качества.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

По улицам бульварного типа предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами, а также с озелененными зонами отдыха.

Проектом сохраняются все памятники истории, архитектуры и монументального искусства, расположенные на территории станицы: памятник в честь 200-летия основания станицы, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, памятник «За веру в царя и отечество»,  памятник участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии,  памятник: пушка ЗИС-3 76 мм конструкции земляка В.Г. Грабина,  памятник В.И. Ленину, памятник М.И. Калинину, памятник-бюст Д.П. Жлобы,  бюст Героя Советского Союза Г.М. Чигрина,  Святотроицкая церковь.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок в одном уровне.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен ниже в данной пояснительной записке.

В связи с достаточно развитой сетью объектов обслуживания хутора Крупской к проектируемым мероприятиям относятся в первую очередь инженерная подготовка территории, благоустройство центральной части хутора и создание зеленой зоны отдыха в центре населенного пункта в существующем парке с организацией спортивных площадок и мест тихого отдыха, переходящую в благоустроенную территорию на берегу Ангелинского ерика. Здесь же проектом предлагается в перспективе строительство спортивно-оздоровительного комплекса, центра общественного обслуживания в составе: магазины товаров повседневного спроса, аптека. Еще одна зона для размещения объектов общественного назначения расположена на ул. Народной, где рекомендуется также территория для размещения рынка.

Мероприятия по организации территориальной структуры хутора – это резервирование не занятых застройкой земельных участков в восточной части села для размещения индивидуальных домов на расчетный срок и более далекую перспективу, сохранение (реконструкция) и усовершенствование технологии сельскохозяйственных предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инфраструктуры инженерного обеспечения.

Данными изменениями не предусматривается включение дополнительных земель в состав земель населенного пункта хутора Крупской, относительного ранее утвержденного генерального плана.

На северной окраине хутора проектом планируется территория для размещения кладбища.

В хуторе Отрубные ввиду отсутствия объектов обслуживания проектируется общественный центр с необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, отделение банка, пункты бытового обслуживания, аптека, сквер на свободной от застройки территории.

Данными изменениями не предусматривается включение дополнительных земель в состав земель населенного пункта хутора Отрубные, относительного ранее утвержденного генерального плана.

Хутор Первомайский и хутор Восточный - малочисленные населенные пункты, в связи с чем не предусмотрено развитие их территорий на перспективу.

Данными изменениями не предусматривается включение дополнительных земель в состав земель населенных пунктов хуторов, относительного ранее утвержденного генерального плана.

2.7. ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Старонижестеблиевское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

2.7.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки, а также двухэтажными 8-16-квартирными жилыми домами и несколькими 2-4-квартирными жилыми домами, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный);

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять следующими типами жилых зданий:

- в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – индивидуальная застройка усадебного;

- в зоне застройки малоэтажными жилыми домами – застройка секционного и блокированного типа, 2-3 этажа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,05 га).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения в существующей жилой зоне.  Таким образом, общая площадь жилых зон на расчетный срок составит 1284,73 га, планируемое увеличение составит 21,79 га.

Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Старонижестеблиевском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 28-33 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства;

- намеченных объемов убыли жилищного фонда расположенного в зоне негативного воздействия производственных предприятий по мере амортизации. Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда поселения.

Станица Старонижестеблиевская:

Для обеспечения жильем 1183 человек прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 39,03 тыс. м2, в том числе по этапам реализации генерального плана:

- на период до 2020 года – 14,5 тыс. м2;

- в последующий период 2020-2030 гг. – 24,6 тыс. м2.

Убыль жилищного фонда составит 4,0 тыс. м2

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана (2030 год) увеличится до 268 тыс. м2. При этом показатель жилищной обеспеченности увеличивается с 22,2 м2/человек до 23,5 м2/человек.

Хутор Крупской:

Для прирастающего населения требуется жилищное строительство в объеме 3,5 тыс. м2. Убыль жилищного фонда составит 1,2 тыс. м2. Общий объем жилищного фонда к расчетному сроку увеличится до 18,9 тыс. м2. При этом показатель жилищной обеспеченности увеличивается с 16,7 м2/человек до 19,7 м2/человек.

В остальных населенных пунктах Старонижестеблиевского сельского поселения общий объем жилищного фонда увеличится за счет убыли из санитарно-защитных зон от производственных объектов и составит 12,1 тыс. м2.

Примерные объемы жилищного строительства

Старонижестеблиевского сельского поселения

Таблица 16

| Наименование | первая очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | 2020гг. | 2030 гг. |
| Жилищный фонд на начало периода, тыс. м2 | 252,7 | 268,6 |
| Убыль за период, тыс. м2 | 0,0 | 6,5 |
| Новый жилищный фонд, тыс. м2. | 15,9 | 37,1 |
| Жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 | 268,6 | 299 |
| Обеспеченность м2/чел. | 22,3 | 23,2 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Старонижестеблиевского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 299 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 53 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 15,9 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 23,2 м2/чел.

В настоящее время темпы жилищного строительства напрямую зависят от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов. Поэтому дальнейшая стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации, развитие механизмов ипотечного кредитования и государственного софинансирования создают предпосылки для значительного увеличения жилищного фонда на расчетный срок.

2.7.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- многофункциональная общественно-деловая зона (размещение объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения);

- зона специализированной общественной застройки (размещение объектов образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства, культовых зданий и сооружений)

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро поселкового центра.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 37,9 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 100,28 га.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Проектируемые объекты обслуживания населения определяются в соответствии с расчетной потребностью.

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами Старонижестеблиевской, отдельно стоящими общественными зданиями станицы и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Ниже в таблицах приводится перечень объектов обслуживания поселения.

ст. Старонижестеблиевская

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона |  |  |  |  |
| 1 | Администрация муниципального образования Старонижестеблиевское сельское поселение | 1 | 1 | существ., памятник архит. |
| 2 | Административный комплекс «СК им. Калинина», ЗАО агрофирма «Полтавская», склад, гаражи | 1 | 2 | существ. |
| 3 | Административное здание ОАО «Ангелинский элеватор» | 1 |  | существ. |
| 4 | Административное здание СельПо | 1 | 1 | существ. |
| 5 | Административное здание МП ЖКХ | 1 |  | существ. |
| 6 | Сельский дом культуры на 720 мест | 1 | 2 | существ. |
| 7 | Дом культуры ОАО «Ангелинский элеватор» со зрительным залом на 320 мест | 1 | 1 | существ. |
| 8 | Музей ОАО «Ангелинский элеватор» | 1 | 1 | существ. |
| 9 | Библиотека на 30 т. томов | 1 | 1 | существ. |
| 10 | Памятник в честь 200-летия основания станицы | 1 | - | существ. |
| 11 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975г. (у клуба) | 1 | - | памятник истории |
| 12 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 годы | 1 | - | памятник истории |
| 13 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г., (сквер) | 1 | - | памятник истории |
| 14 | Памятник «За веру в царя и отечество» | 1 | - | существ. |
| 15 | Памятник участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии | 1 | - | существ. |
| 16 | Памятник: пушка ЗИС-3 76 мм конструкции земляка В.Г. Грабина | 1 | - | существ. |
| 17 | Памятник В.И. Ленину, 1947г. | 1 | - | памятник монум. искусства |
| 18 | Памятник М.И. Калинину, 1965г. | 1 | - | памятник монум. искусства |
| 19 | Памятник-бюст Д.П. Жлобы | 1 | - | существ. |
| 20 | Бюст Героя Советского Союза Г.М. Чигрина, 1971г. | 1 | - | памятник монум. искусства |
|  | Дом жилой, ул. Красная, 67 | 1 |  | памятник архит. |
|  | Дом жилой, ул. Красная, 69 | 1 |  | памятник архит. |
| 21 | Святотроицкая церковь | 1 | - | памятник архит. |
|  | Трапезная, ул. Северная | 1 | - | памятник архит. |
|  | Дом жилой, сельский ул. Советская, 78 | 1 |  | памятник архит. |
| 22 | Центральный парк | 1 | - | существ. |
| 23 | Озеро с лотосами | 1 | - | существ., благоустр |
| 24 | Парк 40-летия Победы с аттракционами | 1 | - | реконстр. |
| 25 | Парк | 1 | - | проект. |
| 26 | Парк культуры и отдыха | 2 | - | проект. |
| 27 | Летняя танцплощадка | 1 | - | существ. |
| 28 | Детский сад № 3 на 115 мест | 1 | 2 | существ. |
| 29 | Детский сад «СК им. Калинина» на 120 мест | 1 | 2 | реконстр. |
| 30 | Детский сад № 43 на 75 мест | 1 | 2 | существ. |
| 31 | Детский сад № 40 на 75 мест | 1 | 1 | существ. |
| 32 | Детский сад на 130 мест | 1 | 1 | проект. |
| 33 | Школа № 15 на 400 учащихся (Здание церковно-приходского училища) | 1 | 2 | существ. памятник архит. |
| 34 | Школа № 32 на 280 учащихся | 1 | 2 | существ. |
| 35 | Школа № 55 на 500 учащихся | 1 | 3 | существ. |
| 36 | Средняя общеобразовательная школа на 720 учащихся | 1 | 2 | проект. |
| 37 | Школа искусств | 1 | 1 | существ. |
| 38 | Старонижестеблиевская участковая больница на 230 коек | 1 | 2 | реконстр. |
| 39 | МСУ СО Старонижестеблиевский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 50 мест | 1 | 1 | существ. |
| 40 | ФАП, почтовое отделение №2 | 1 |  | существ. |
| 41 | Физиотерапевтическое отделение | 1 | 1 | существ. |
| 42 | Аптека | 2 | 1 | существ. |
| 43 | Оздоровительный лагерь «Дружба» | 1 | - | реконстр. одно строение-памятник архитектуры |
| 44 | Стадион с трибунами, открытые специализированные спортивные площадки | 1 | - | реконстр. |
| 45 | Спорткомплекс ОАО «Ангелинский элеватор» | 1 | 2 | существ. |
| 46 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 | 2 | сущ. |
| 47 | Стрелковый тир, игровой клуб | 1 | 1 | существ. |
| 48 | Торговый комплекс, сбербанк | 1 | 2 | существ. |
| 49 | Общественный центр микрорайона в составе: -офисы; -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 4 | 2 | проект. |
| 50 | Рынок продовольственных товаров | 1 | - | существ. |
| 51 | Рынок промышленных товаров | 1 | - | существ. |
| 52 | Магазин СельПо, парикмахерская | 1 | 1 | существ. |
| 53 | Магазин | 21 | 1 | существ. |
| 54 | Магазины, кафе | 5 | 1 | проект., реконстр. |
| 55 | Столовая, магазин | 1 | 1 | существ. |
| 56 | Кафе «Кубаночка» СельПо | 1 | 1 | существ. |
| 57 | Кафе-бар | 2 | 1 | существ. |
| 58 | Детское кафе, молодежный клуб | 2 | 1 | проект. |
| 59 | Магазин-склад | 1 | 1 | существ. |
| 60 | Магазин «Продукты» | 5 | 1 | существ. |
| 61 | Магазин, парикмахерская | 1 | 1 | существ. |
| 62 | Магазин «Автозапчасти» | 1 | 1 | существ. |
| 63 | Торговый комплекс «Рубин», кафе-пиццерия | 1 | 1 | существ. |
| 64 | Закусочная | 1 | 1 | существ. |
| 65 | Гостиница, сауна ОАО «Ангелинский элеватор» | 1 | 2 | существ. |
| 65а | Гостиница, ресторан | 1 | 2 | проект. |
| 66 | Сауна, магазин | 1 | 1 | существ. |
| 67 | Баня, бар, игровой клуб | 1 | 1 | существ. |
| 68 | Парикмахерская | 1 | 1 | существ. |
| 69 | Приемный пункт КБО | 1 | 1 | существ. |
| 70 | Офис ООО «Агрокубаньрис» | 1 | 1 | существ. |
| 71 | Общежитие | 2 | 2-4 | существ. |
| 72 | Объекты дорожного сервиса | 2 | 2 | проект. |
| х. Крупской |  |  |  |  |
| 1 | Администрация х.Крупской, ООО «Колос» | 1 | 2 | существ. |
| 2 | Дом культуры | 1 | 1 | существ. |
| 3 | Отделение почтовой связи № 9, АТС, фотоуслуги | 1 | 1 | существ. АТС реконстр. |
| 4 | Отделение «Сбербанка» | 1 | 1 | существ. |
| 5 | Детский сад № 33 на 70 мест, музыкальная школа | 1 | 2 | существ. |
| 6 | Школа № 14 на 400 мест | 1 | 2 | существ. |
| 7 | Спортивная площадка | 1 | - | реконстр. |
| 8 | Сквер | 1 | - | существ. |
| 9 | Амбулатория | 1 | 1 | существ. |
| 10 | Общежитие | 1 | 1 | существ. |
| х.Отрубные |  |  |  |  |
| 1 | Общественный центр: -магазины товаров повседневного спроса; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 1 | 1 | проект. |
| х.Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Красноармейскаярайгаз» | 1 | - | существ. |
| х.Восточный |  |  |  |  |
| 1 | Магазин продуктовый | 1 | 1 | существ. |
| 2 | ФАП | 1 | 1 | существ. |

2.7.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.

Основу планировочной организации сельского поселения в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

В составе производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Существующие производственные и коммунальные предприятия малого класса, работающие на территории станицы и хуторов, проектом сохраняются с учетом прав собственников и степени капитальности зданий и сооружений. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду и  сокращения до границ их территорий  санитарно-защитных зон. Администрациями предприятий должны быть составлены планы мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами государственного Роспотребнадзора.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;      уменьшении мощности.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории существующих и проектируемых территорий для размещения объектов дорожного сервиса, проектируемого автопавильона с остановочным пунктом, АЗС и АГЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Ниже в таблицах приводится перечень объектов производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

ст. Старонижестеблиевская

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная зона Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная станция «Ангелинская» | 1 | 1 | существ. |
| 2 | Автостанция - посадочная площадка, касса | 1 | - | существ. |
| 3 | РТП 110/35/10 мощн. 16000 кВа | 1 | - | существ. |
| 4 | Старонижестеблиевский производственный участок электросетей | 1 | - | существ. |
| 5 | ГРС Старонижестеблиевская мощн. 50000 м3/час | 1 | - | существ. |
| 6 | Водозабор | 2 | - | существ. |
| 7 | Тимашевский УЭС Красноармейской ЛТЦ ОАО «ЮТК» (АТС), почтовое отделение | 1 | 2 | существ. АТС реконстр. |
| 8 | Котельная | 5 | - | существ. |
| 9 | Котельная | 7 | - | проект. |
| 10 | База «Теплогазсервис» | 1 | - | существ. |
| 11 | Очистные сооружения | 1 | - | существ. |
| 12 | Мини-цех по производству сыра | 2 | 1 | существ. |
| 13 | Пекарня Красноармейского хлебокомбината, магазин | 1 | 1 | существ. |
| 14 | Конфетная фабрика ООО «Пищевик СНСтеблиевский», ООО «Пекарь» | 1 | - | существ. |
| 15 | Колбасный цех ПБЮЛ Терещенко на 500 кг/смену | 1 | 1 | существ. |
| 16 | ООО «Нива»: хлебопекарня, отделение милиции | 1 | 1 | существ. |
| 17 | ОАО «Ангелинский элеватор» | 1 | - | существ. |
| 18 | Райпищекомбинат | 1 | - | существ. |
| 19 | ООО «Агрокубаньрис» склад зернопродуктов, оптово-розничная торговля | 1 | 1 | существ. |
| 20 | Оптово-розничная база | 1 | - | существ. |
| 21 | Склад-магазин комбикормов | 1 | 1 | существ. |
| 22 | Склад стройматериалов, магазин | 1 | 1 | существ. |
| 23 | ОАО ПМК №13 | 1 | - | существ. |
| 24 | АЗС | 2 | 1 | проект |
| 25 | Мастерская по изготовлению памятников | 1 | 1 | существ. |
| 26 | Пункт по приему металлолома | 2 | 1 | существ. |
| 27 | Кирпичный завод | 1 | - | существ. |
| 28 | СТО | 1 | - | существ. |
| 29 | СТО | 1 | - | реконст. |
| 30 | АЗС | 3 | - | существ. |
| 31 | Дорожный сервис | 3 | - | существ. |
| 32 | Дорожный сервис | 3 | 2 | проект. |
| 34 | Пожарное депо на 1 автомобилей | 1 | 1 | существ |
| 35 | Конноспортивная ферма с ипподромом | 1 | - | существ. |
| 36 | Государственная ветеринарная служба | 1 | - | существ. |
| 37 | Очистные сооружения | 1 | - | проект. |
| 39 | Кладбище традиционного захоронения | 2 | - | закр. |
| 40 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | проект. |
| х. Крупской |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | 2 | - | существ. |
| 2 | Котельная | 3 | - | проект. |
| 3 | Ветеринарный участок | 1 | 1 | существ. |
| 4 | ООО «Колос» гараж, склады | 1 | 1 | существ. |
| 5 | Птичник | 1 | - | существ. |
| 6 | Кирпичный завод |  | - | существ. |
| 7 | Очистные сооружения | 1 | - | проект. |
| 8 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | - | проект. |
| х.Отрубные |  |  |  |  |
| 1 | ПРГ | 1 | - | проект. |
| х.Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор | 1 | - | существ. |
| 2 | Погрузочно-разгрузочная площадка | 1 | - | существ. |
| 3 | Пункт по приему металлолома | 1 | - | существ. |
| 4 | Гаражи, МТМ ЗАО «Агрофирма Полтавская» | 1 | - | существ. |
| 5 | Склад ГСМ «ПЗ им. Лукьяненко» | 1 | - | существ. |
| 6 | Склад ГСМ ЗАО «Агрофирма Полтавская» | 1 | - | существ. |
| 7 | Лесосклад | 1 | - | существ. |
| 8 | Очистные сооружения | 1 | - | проект. |
| 9 | ПРГ | 1 | - | проект. |
| х.Восточный |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

2.7.5. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов, территории садоводческих товариществ и объектов сельскохозяйственного производства. В генеральном плане выделены подзоны:

- зона сельскохозяйственных угодий (территории сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов в качестве огородов, садов, выпасов, сенокосов без размещения объектов капитального строительства);

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий (территории объектов сельскохозяйственного производства - ферм, полевых станов, тепличных хозяйств и проч., предназначенных для осуществления сельскохозяйственной производственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения или землях населенных пунктов).

При освоении территорий, выделенных генеральным планом в данную  функциональную зону, при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в обязательном порядке необходимо руководствоваться СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 " Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

2.7.6. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона отдыха;

- зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары).

Рекреационная зона станицы Старонижестеблиевской и хуторов представлена существующими и проектируемыми парками, скверами, зонами отдыха на берегу Ангелинского ерика и базой отдыха к северу от памятника природы – озера Соленая подкова.

2.7.7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитного назначения).

К зоне специального назначения поселения относятся территории существующих закрытых кладбищ традиционного захоронения в станице Старонижестеблиевской и хуторах поселения, проектируемых кладбища и их санитарно-защитных зон.

Существующее кладбище в станице проектом рассматривается как закрываемое ввиду несоблюдения СЗЗ. Территория для нового кладбища отведена проектом в проектируемых границах центра поселения в 300 м. к востоку от станицы с учетом санитарных нормативов. Оно рассчитано на обслуживание центра поселения, хуторов Первомайский и Восточный.

Существующие кладбища в хуторах Отрубные и Крупской проектом также закрываются по причине их расположения в водоохрану зоне ерика. Проектируемое кладбище расположено на северной окраине хутора Крупской неподалеку от проектируемых очистных сооружений.

Утилизацию твердых бытовых отходов планируется производить на территории усовершенствованной свалки районного центра ст. Полтавской. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения - соответственно на заводе.

2.8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны, санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории поселения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий, и объектов специального назначения.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. Охранные зоны инженерных сетей.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

6. В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

в) производить земляные и дорожные работы.

Организации и частные лица, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах систем газоснабжения, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по их сохранности.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

В проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых расположены наружные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению их сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с организациями, в собственности или оперативном управлении которых находятся наружные газопроводы.

Организации, выполняющие земляные работы вблизи действующих наружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности трубопровода и сообщить об этом организациям, эксплуатирующим подземные инженерные сооружения.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

б) размещать свалки;

в) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

г) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по согласованию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

4. Охранные зоны трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

На соответствующие карты генерального плана внесены установленные границы охранных зон инженерных коммуникаций, по данным Единого государства реестра недвижимости.

5. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района расположена 1 особо охраняемая природная территория регионального значения -  памятник природы «Грязелечебный участок (Стеблиевская соленая подкова)», образованный решением Красноармейского райисполкома от 14 сентября 1983 г. №488.

Границы указанного памятника природы утверждены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.06.2013 г. №650 «Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных в муниципальных образованиях Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский муниципальный район, Каневской район, город-курорт Геленджик, город-курорт Анапа».

Площадь памятника природы регионального значения «Грязелечебный участок (Стеблиевская соленая подкова)» составляет 33,25 га.

Памятник природы «Грязелечебный участок (Стеблиевская соленая подкова)» расположен в 3 км. севернее станицы Старонижестеблиевская, в 100 м. слева от дороги ст. Старонижестеблиевская – х. Крупской. В границах памятника природы расположено озеро Подкова, по форме напоминающее подкову, в котором насчитывается порядка 7 источников газа, воды и грязи, вода в озере имеет высокую минерализацию, обладает уникальными лечебными свойствами.

6. Зоны охраны объектов культурного наследия. На территории поселения располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Перечни выявленных объектов культурного наследия»:

Таблица 19

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Док. о пост. на гос. охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА СТОРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом жилой | ст. Старонижестеблиевская, ул. Красная, 67 |  | А | В | 14-Р |  |
|  | Здание церковно-приходского училища (СШ №15) | ст. Старонижестеблиевская, ул. Красная, 73, ул. Базарная, 23 –сведения МО Ул. Базарная, 23 Собственность муниципального образования Красноармейский муниципальный район, номер регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №23-23-24/039/2010-402 от 10.06.2010 передано в оперативное управление МБОУ СШ №15, номер регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №23-23-24/094/2010-498 от 25.11.2010 |  | А | В | 14-Р | 1895 г. Техническое состояние: удовлетворитель-ное (письмо администрации Красноармейского района от 17.06.2015 №119-2873/15 |
|  | Святотроиц кая церковь | ст. Старонижестеблиевская, ул. Красноармейская, 2 (фактический адрес – ул. Северная, 30) Краснодарская Епархия Русской Православной церкви Свидетельство о государственной регистрации права от 26.07.2012 23 АК 934353 |  | А | В | 14-Р | Техническое состоя-ние: удовлетворительное (письмо администрации Красноармейского района от 17.06.2015 №119-2873/15) |
|  | Трапезная | ст. Старонижестеблиевская, ул. Северная |  | А | В | 14-Р |  |
|  | Дом жилой, сельский | ст. Старонижестеблиевская, ул. Советская, 78 |  | А | В | 14-Р |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | ст. Старонижестеблиевская, сквер | 1597 | И | Р | 63 |  |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 годы | ст. Старонижестеблиевская, центр | 1598 | И | Р | 63 |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975г. | ст. Старонижестеблиевская, площадь у клуба | 1599 | И | Р | 63 |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1947 г. | ст. Старонижестеблиевская, центр | 1618 | МИ | Р | 63 |  |
|  | Памятник М.И. Калинину, 1965 г. | ст. Старонижестеблиевская, колхоз им.Калинина | 1619 | МИ | Р | 63 |  |
|  | Бюст Героя Советского Союза Г.М. Чигрина, 1971 г. | ст. Старонижестеблиевская, у здания СОШ № 15 | 1620 | МИ | Р | 63 |  |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство):

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения удовлетворительного технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности памятника;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с п.1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в редакции ФЗ от 05.04.2016 №95-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Согласно п.4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в редакции ФЗ от 05.04.2016 №95-ФЗ) в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В соответствии с п.6 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Проектом зон охраны объекта культурного наследия определяется необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки проектов зон охраны определен Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

Таким образом, на каждый объект культурного наследия, расположенный в границах Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района, необходима разработка проекта зон охраны в соответствии с пп. 4, 5, 6, 7 Положения «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, проведении любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

На территории сельского поселения были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Памятники археологии, стоящие на государственной охране:

Таблица 20

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № кургана в группе | Высота Курга-на м | Диаметр кургана, м | Границы зон охр. м | Документ о постановке на госохрану | Наличие УК1 или П2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст. Старонижестеблиевская, в 1 км к В от восточной окраины станицы, в 0,2 км к В от МТФ, у автодороги ст. Старонижестеблиевская – г. Тимашевск |  | 9,6 | 115х98 | 150 | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№5 | УК №23114210059 |
| 2 | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Старонижестеблиевская, 8 км к северо-востоку от восточной окраины станицы, с севера от балки Косатая | 1 | 0,9 | 58х50 | 50 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№65 | УК №23114210073 |
|  |  |  | 2 | 1,2 | 62х54 | 75 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,5 | 51х44 | 50 |  |  |
| 3 | Курганная группа ( 3 насыпи ) | ст-ца Старонижестеблиевская, 6,2 км к северо-востоку от восточной окраины станицы, с юга от балки Косатая | 1 | 5,3 | 72 | 150 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№66 | УК №23114210074 |
|  |  |  | 2 | 3,5 | 90х84 | 150 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,4 | 45х40 | 50 |  |  |
|  |  |  | 5 | 1,1 | 57х55 | 75 |  |  |
| 4 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | х. Первомайский, в 0,1 км к В от ЮВ окраины хутора |  | 0,7 | 40 | 50 | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№7 | УК №23114210060 (ск) |
| 5 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | х. Первомайский, 1,9 км к юго-западу от юго-западной окраины хутора |  | 2,1 | 61х50 | 125 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№68 | УК №23114210075 |
| 6 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Старонижестеблиевская, 0,5 км к западу от юго-западной окраины станицы, на территории МТФ |  | 0,2 | 20 | 50 | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№18 |  |
| 7 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Старонижестеблиевская, 3,6 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины станицы, 0,1 км к юго-западу от МТФ |  | 6,4 | 62х55 | 150 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№79 | УК №23114210076 |
| 8 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Старонижестеблиевская, 4,5 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы |  | 6,5 | 64х57 | 150 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№80 | УК №23114210077 |
| 9 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Старонижестеблиевская, 4 км к западу от западной окраины станицы |  | 4,7 | 63 | 150 | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№20 | УК №23114210062 |
| 10 | Курганная группа (2 насыпи), XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Старонижестеблиевская, 8,7 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы | 1 | 3,4 | 55 | 150 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№81 | УК №23114210078 |
|  |  |  | 2 | 4,1 | 76х71 | 150 |  |  |
| 11 | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Старонижестеблиевская, 1,2 км к западу от юго-западной окраины станицы | 1 | 0,3 | 25 | 50 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№91 |  |
|  |  |  | 2 | 0,2 | 20 | 50 |  |  |
| 12 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | Старонижестеблиевская, 3,5 км к северо-востоку от северной окраины станицы |  | 1,3 | 54х46 | 75 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№92 | УК №23134210144р |
| 13 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Старонижестеблиевская, 3,9 км к северо-востоку от северной окраины станицы |  | 3,86 | 26х16 | 150 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№93 | УК №23134210145р |
| 14 | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Старонижестеблиевская, 1,8 км к востоку от восточной окраины станицы, у автодороги, 1 км к востоку от МТФ. | 1 | 4,8 | 89 | 150 | п. 6 ст. 18 73-ФЗ | УК №23114210117 |
|  |  |  | 2 | 3,0 | 67 | 125 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1,7 | 103х63 | 75 |  |  |
| 15 | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Старонижестеблиевская, 4,5 км к северо-востоку от восточной окраины станицы, у автодороги. | 1 | 1 | 32 | 50 | п. 6 ст. 18 73-ФЗ |  |
|  |  |  | 2 | 0,9 | 30 | 50 |  |  |
| 16 | Курган | ст-ца Старонижестеблиевская, 7,1 км к юго-востоку от восточной окраины станицы. |  | 5 | 40 | 150 | п. 6 ст. 18 73-ФЗ |  |
| 17 | Курганная группа (2 насыпи) | ст. Старонижестеблиевская, в 5 км к СВ от восточной окраины станицы | 1 | 1,1 | 70х62 | 75 | п. 6 ст. 18 73-ФЗ |  |
|  |  |  | 2 | 0,9 | 55х48 | 50 |  |  |
| 18 | Курганная группа (2 насыпи), III тыс.до н.э.- I тыс.н.э | ст. Старонижестеблиевская, в 7,8 км к СВВ от восточной окраины станицы, с севера от балки Косатая | 1 | 1,2 | 60х56 | 75 | п. 6 ст. 18 73-ФЗ | УК №23114210080 |
|  |  |  | 2 | 1,5 | 50х45 | 75 |  |  |
| 19 | Курган, IV тыс. до н.э. – XVII в. н.э. | в 1,14км к северо-востоку от северо-восточной окраины х. Ангелинский и в 1,09 км к северо-западу от северо-западного угла кладбища х. Крупской |  | 2,4 | 20 | 125 | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№14 | УК №23134210127р |
| 20 | Курган, IV тыс. до н.э. – XVII в. н.э. | х.Крупской, 0,5 км к северо-западу от северной окраины хутора, чеки |  | 2,8 | 37х21 | 125 | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№15 | УК №23134210128р |
| 21 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | х. Крупской, 4,75 км к востоку от северной окраины хутора |  | 7,5 | 60х47 | 150 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№73 | УК №23134210140р |
| 22 | Курган, IV тыс. до н.э. – XVII в. н.э. | в 2,87 км к юго-востоку от школы в х.Крупской (от точки №1) и в 2,36 км к юго – юго-востоку от клуба в х.Крупской |  | 2,15 | 20х14 | 125 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№74 | УК №23134210141р |
| 23 | Курган, IV тыс. до н.э. – XVII в. н.э. | в 1,47 км к северо-востоку от северо-западной окраины х.Крупской и в 1,52 км к северо - северо-западу от северо-восточной окраины х.Крупской |  | 6,46 | 77х74 | 150 | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№75 | УК №23134210142р |

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» предусматриваются границы зон охраны памятников, являющиеся предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры.

В зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного

наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов

культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В вышеуказанный границах зон охраны объектов археологического до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

В соответствии с п. 7, ст. 6 Закона Краснодарского края от 15.07.2015 №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»  согласование проектной документации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ  в пределах территории объектов культурного наследия и их зон охраны осуществляется органом  исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ, проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Согласно ст. 5.1 Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия:

- в границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

-особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия,  а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

7. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П) и Водным кодексом РФ.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на графических материалах в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края», а также в графической части генерального плана отображены водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с сведениями ЕГРН.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере до 50 метров, размер водоохранных зон определен вышеназванным постановлением. Водоохранная зона реки Кубань составляет 200 м., балок Капустянка, Бирюкова, Сула - 50 метров, Главного оросительного канала, Магистрального канала и Ангелинского канала – совпадает с полосой отвода каналов.

8. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Их назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Проекты ЗСО должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В границах Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района учитываются 3 действующих лицензий на право  пользования участками недр местного значения, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического обеспечения водой объектов  промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 м3/сут.:

- КРД 022757 ВЭ от 27.03.2024, предоставленная ООО "Терминал" (ИНН 2336020157) для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения, сроком действия до 15.03.2049;

- КРД 025311 ВЭ от 01.07.2024, предоставленная ООО "Ангелинская Нефте База" (ИНН 2308237415) для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения, сроком действия до 17.06.2049;

- КРД 032359 ВЭ от 02.04.2025, предоставленная ООО "Фрут-Агро"

(ИНН 2336017242) для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения, сроком действия до 24.03.2050.

В границах Старонижестеблиевского сельского поселения утверждены зоны санитарной охраны следующих водозаборов:

- ООО РСП «Ангелинское», утверждены протоколом департамента по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края от 8 февраля 2010 г. №255;

- ИП Артеменко А.А., утверждены приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 22 июня 2018 г. №914.

9. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На территории Старонижестеблиевского поселения ведется добыча песка, глины, суглинков, а также исследования, связанные с поисками, сервисными услугами по добыче углеводородов:

- «Ангелинское» месторождение глин – запасы утверждены протоколом № 12 от 01.01.1992 г. (таблица 2). Разрабатывается с 1989 года. Лицензия КРД 80314 ТЭ выдана 29 мая 2014 г ООО «Алькема".

- «Никитинский участок» месторождение песков. Запасы утверждены протоколом ТКЗ №45 от 01.01.1996 г. Расположено на юго-западной окраине пос. Крупской. Лицензия КРД 009541 ТП, выдана ООО «Континент Тур» для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

- Лицензия КРД 11544 НР – Геологическое изучение (поиски и оценка), добыча нефти и газа на Прибрежно-Новотитаровском участке - ООО «Кубаньгазпром»;

- Месторождение «Крупское» (песок строительный). Расположен  на юго-западной окраине пос.Крупский.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки». Строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

2.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В данном разделе рассматривается территория Старонижестеблиевского сельского поселения, включающая территорию ст. Старонижестеблиевскую, х. Крупской, х. Отрубные, х. Восточный, х. Первомайский.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ГУП КК "Кубаньгеология", выполненном в 2005 году, к опасным геологическим процессам в Старонижестеблиевском сельском поселении следует отнести:

– подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

– застой поверхностных вод;

- эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков;

– эоловые процессы,

- агрессивность подземных вод;

- засоленность грунтов;

– наличие «слабых» грунтов;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, распространенных на глубине от 0 до 2,0 м.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. На отдельных участках возможно техногенное подтопление, связанное с заполнением водой рисовой оросительной системы в весенне-летний период.

В период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке.

Затопление территории поверхностными водами распространено на пониженных участках дельты р. Ангелинский ерик.

Причинами заболачивания являются рельефные условия и связанное с этим отсутствие поверхностного стока.

Плоская поверхность территории с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой поверхностных вод и заболачивание территории.

В настоящее время естественная болотная растительность сохранилась частично в днищах балок, западин, долине реки.

Заболачивание выражается в виде участков, заросших камышом и осокой вдоль оросительных каналов, на прилегающих к прудам территориях. Активизация заболачивания территории отмечается в периоды заполнения водой оросительной рисовой системы в весенне-летний период и при выпадении значительных атмосферных осадков.

Кроме этого, заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Грунтовые воды характеризуются высоким содержанием сульфатов и являются агрессивными по отношению к бетонам.

Для эрозионно-аккумулятивных процессов постоянных водотоков на рассматриваемой территории характерны режим преобладания донной аккумуляции и распространение береговых эрозионных процессов.

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса.

На интенсивность развития эолового процесса влияет наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Сильные северо-восточные ветры в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь. 20-30 дней в году дуют суховеи, приносящие часто значительный ущерб сельскому хозяйству.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения, высаженные в виде полос поперек направления господствующих ветров.

Засоленность грунтов. Значительную часть территории Старонижестеблиевского сельского поселения занимает оросительная рисовая система. Многолетнее затопление рисовых чеков водой приводит к засолению и изменению структуры почвенного слоя. На последующих стадиях необходимо более подробное изучение распространения засоленных грунтов.

При осушении территории, обеспечении стока осадков в пределах дельты р. Кубань, возможно проявление набухающих свойств в грунтах. Также в изучаемом районе развиты слабые грунты– иловатые глины и суглинки и в руслах балок, на которые не рекомендуется опирать фундаменты.

Фоновая сейсмичность Старонижестеблиевского сельского поселения согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* и СНКК 22-301-2000* составит  7 баллов.

При разработке генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Агролесомелиорация.

Особые условия строительства.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочих чертежей.

Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

Территория изысканий располагается вдоль р. Ангелинский ерик. Рельеф рассматриваемой территории равнинный.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Старонижестеблиевского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния поселка и перспективы его развития;

– строительство открытых водоотводящих каналов;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей.

Рельеф территории ст. Старонижестеблиевской изменен антропогенным воздействием, большая часть территории Старонижестеблиевского сельского поселения изменена техногенным воздействием, т.е. возведены искусственные каналы, мелиоративные и дренажные, рисовые чеки, произведена вертикальная планировка.

При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся в пределах селитебной территории ст. Старонижестеблиевской. В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

На территории ст. Старонижестеблиевской выделено 16 водосборных бассейнов (ВБ). Водоприемником поверхностного стока с ВБ№1-8, 10, 11, 13-16, а также с территории х. Первомайский, х. Крупской, х. Отрубные является Ангелинский ерик. Водоприемником ВБ №12 является ложбина стока, впадающая в существующий пруд. Водоприемником ВБ №9, а также с территории х. Восточный являются ложбины стока, впадающие в существующие сбросные каналы оросительной системы.

В основном главные коллекторы проходят по ложбинам или пониженным местам территории. Главные коллекторы, проходящие по ложбинам, устраиваются в земляном русле, склоны укрепляются посевом трав. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии 3.900-3. При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами, либо прокладываются в трубах.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом, выполненным по СНиП 2.04.03-85 и справочнику Карагодина, Молокова "Отвод поверхностных вод с городской территории", Москва. Стройиздат. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. При невозможности выноса очистных сооружений за пределы застройки, в каждом водосборном бассейне устраиваются локальные очистные сооружения, которые размещаются рядом с главным коллектором перед выпуском сбросных вод в водоприемник.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней.  Данным условиям соответствует период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Рlim = 0,05 года. При этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70% годового объема дождевого стока. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они сбрасывают в водоприемник ту часть стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть подается на очистные сооружения

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник. Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85), в них поверхностный сток доводится до уровня ПДК.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключить сброс в дождевую канализацию мусора и бытовых отходов.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территории.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод с территории населенных пунктов Старонижестеблиевского сельского поселения является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Старонижестеблиевского сельского поселения в границах генерального плана, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций, использование территории в сельскохозяйственном производстве привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории  Старонижестеблиевского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

- защита от подтопления и заболачивания.

Защита от подтопления, затопления и заболачивания

Подтопление и затопление территории Старонижестеблиевского сельского поселения зависит от многих факторов, подразделяемых на две группы: естественного, природного характера и искусственного, антропогенного происхождения.

Естественные:

- климатические;

-  гидрогеологические, почвенные и рельеф;

Искусственные:

-сооружение искусственных прудов;

-утечки из водонесущих коммуникаций;

-отсутствие водопропускных сооружений;

Подтопление осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки, а также поверхностные водоемы.

Первопричиной переувлажнения и подтопления земель является близость расположения прудов, каналов рисовой оросительной системы и степени их заполнения водой, а также величина, характер и периодичность выпадения осадков.

Плоская поверхность территории с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой атмосферных вод и заболачивание территории. Защита территории от затопления в настоящее время решена путем устройства оградительных дамб.

Причинами заболачивания являются рельефные условия и связанное с этим отсутствие поверхностного стока. Заболачивание отмечается на участках распространения высоких уровней стояния подземных вод. Заболачивание выражается в виде участков, заросших камышом и осокой вдоль оросительных каналов, на прилегающих к прудам территориях. Активизация заболачивания территории отмечается в периоды заполнения водой оросительной рисовой системы в весенне-летний период и при выпадении значительных атмосферных осадков.

Естественная болотная растительность в настоящее время частично сохранилась в днищах балок, западин, долине реки.

Кроме этого, заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Создание ирригационной системы, застройка станицы и хуторов, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

В целях защиты от подтопления, затопления и заболачивания территории Старонижестеблиевского сельского поселения проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Расчистка и регулирование русла реки для улучшения пропускной способности и дренирующих свойств, восстановление естественного стока водотоков, балок и ложбин, профилирование откосов с укреплением посевом трав.

– Строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями.

– Планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

–Строительство водопропускных сооружений на всех естественных и искусственных водотоках при пересечении их с автодорогами с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.

– Расчистка каналов от наносов с одновременной укладкой вынутого при расчистке грунта по бортам, с целью ликвидации заиливания и восстановления их пропускной способности, срезка растительности вдоль каналов и естественных понижений, сокращение зарастаемости прудов.

- Гидроизоляции подземной части зданий и сооружений для защиты от подтопления.

Инженерная защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту отдельных зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Вдоль водоемов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

При строительстве новых зданий и сооружений необходимо учитывать сейсмичность, а также усиление конструкций зданий и сооружений, построенных в прежние годы.

Дренирование территории, подверженной застою поверхностных вод

На участках, где наблюдается застой поверхностных вод, необходимо предусмотреть дренирование территории.

Застройка территории и прокладка автомобильных дорог нарушили естественный сток осадков, привели к созданию замкнутых участков. Плоская поверхность территории с блюдцеобразными понижениями и связанное с рельефными условиями отсутствие поверхностного стока вызывает застой поверхностных вод.

Причинами застоя поверхностных вод также являются малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства грунтов. Кроме этого, застой поверхностных вод наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Застой поверхностных вод способствует подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается подсыпка этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Перечисленные работы необходимо выполнить на стадии рабочего проекта.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий. Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

– посев многолетних трав;

– посадку деревьев и кустарников.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения   в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Фоновая сейсмичность Старонижестеблиевского сельского поселения согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* и СНКК 22-301-2000* составит – 7 баллов.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

– подтопление пониженных участков;

– наличие «слабых» грунтов;

– повышенная агрессивность подземных вод.

На рассматриваемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0-1,2 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

–– во всех случаях учитывать наличие «слабых» грунтов, предусмотреть закрепление грунтов, возведение искусственных оснований;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

–  инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и железобетонных конструкций, т.к. грунтовые воды обладают повышенной сульфатной агрессивностью и минерализацией. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со   СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.10. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.10.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Старонижестеблиевского сельского поселения.

Водоснабжение

В настоящее время население ст-цы Старонижестеблиевской,

х. Восточный и х. Первомайский снабжаются водой от существующего водозабора, расположенного в ст. Старонижестеблиевской.

На территории водозабора расположены: насосная 2-го подъема, ж/б резервуар емк.1470 м3, хлораторная, 5 скважин (4 скважины производительностью 35 м3/ч каждая и одна резервная скважина производительностью 40 м3/ч). На территории станицы по ул.Набережной, ул.Колхозной, ул.Кисловодской, пос. ПМК-13 расположены артскважины общей производительностью 85 м3/ч.

Трубопроводы проложены из разного материала: стальные, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые диаметром 50 – 200мм.

Глубина залегания трубопроводов 1,0 – 2,0 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение х. Крупской в настоящее время осуществляется от двух существующих артезианских скважин:

- №5209, расположенной в районе МТФ;

-  №4308, расположенной в центральном районе.

Насосами первого подъема вода из скважины подается в существующие водопроводные сети диаметром 100 мм.

Трубопроводы асбестоцементные.

Водоснабжение х. Отрубные в настоящее время осуществляется от двух существующих артезианских скважин №274 и №4721. Трубопроводы асбестоцементные диаметром 100 – 150 мм.

Насосами первого подъема вода из скважины подается в существующие водопроводные сети.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, с учетом существующего положения застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах №21-25.

Данные по водопотреблению ст-цы Старонижестеблиевская

Таблица 21

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 923 | 230 | 212,29 | 923 | 350 | 323,05 | 923 | 350 | 323,05 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 9294 | 230 | 2137,62 | 9294 | 230 | 2137,62 | 10477 | 230 | 2409,71 |
|  | Итого: |  |  |  | 2349,91 |  |  | 2460,67 |  |  | 2732,76 |
|  | Итого с коэф. сут. неравномерности к=1,2 |  |  |  | 2819,89 |  |  | 2952,80 |  |  | 3279,31 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 281,99 |  |  | 295,28 |  |  | 327,93 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 775,47 |  |  | 812,02 |  |  | 901,81 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 10217 | 50 | 510,85 | 10217 | 50 | 510,85 | 11400 | 50 | 570,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 4388,20 |  |  | 4570,96 |  |  | 5079,1 |

Данные по водопотреблению х.Отрубные

Таблица 22

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 226 | 230 | 51,98 | 226 | 230 | 51,98 | 226 | 230 | 51,98 |
|  | Итого: |  |  |  | 51,98 |  |  | 51,98 |  |  | 51,98 |
|  | Итого с коэф. сут. неравномерности к=1,2 |  |  |  | 62,38 |  |  | 62,38 |  |  | 62,38 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 17,15 |  |  | 17,15 |  |  | 17,15 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 226 | 50 | 11,30 | 226 | 50 | 11,30 | 226 | 50 | 11,30 |
|  | Всего: |  |  |  | 97,07 |  |  | 97,07 |  |  | 97,1 |

Данные по водопотреблению х.Восточный

Таблица 23

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 201 | 230 | 46,23 | 201 | 230 | 46,23 | 201 | 230 | 46,23 |
|  | Итого: |  |  |  | 46,23 |  |  | 46,23 |  |  | 46,23 |
|  | Итого с коэф. сут. неравномерности к=1,2 |  |  |  | 55,48 |  |  | 55,48 |  |  | 55,48 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 15,26 |  |  | 15,26 |  |  | 15,26 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 201 | 50 | 10,05 | 201 | 50 | 10,05 | 201 | 50 | 10,05 |
|  | Всего: |  |  |  | 86,33 |  |  | 86,33 |  |  | 86,3 |

Данные по водопотреблению х.Первомайский

Таблица 24

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 80 | 230 | 18,40 | 80 | 230 | 18,40 | 80 | 230 | 18,40 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,40 |  |  | 18,40 |  |  | 18,40 |
|  | Итого с коэф. сут. неравномерности к=1,2 |  |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 80 | 50 | 4,00 | 80 | 50 | 4,00 | 80 | 50 | 4,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 34,36 |  |  | 34,36 |  |  | 34,36 |

Данные по водопотреблению х.Крупской

Таблица 25

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 234 | 230 | 53,82 | 234 | 350 | 81,90 | 234 | 350 | 81,90 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 618 | 230 | 142,14 | 661 | 230 | 152,03 | 726 | 230 | 166,98 |
|  | Итого: |  |  |  | 195,96 |  |  | 233,93 |  |  | 248,88 |
|  | Итого с коэф. сут. неравномерности к=1,2 |  |  |  | 235,15 |  |  | 280,72 |  |  | 298,66 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 23,52 |  |  | 28,07 |  |  | 29,87 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 64,67 |  |  | 77,20 |  |  | 82,13 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 852 | 50 | 42,60 | 895 | 50 | 44,75 | 960 | 50 | 48,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 365,93 |  |  | 430,73 |  |  | 458,7 |

Расход воды составляет:

ст. Старонижестеблиевская

- на современное состояние Q = 4388,20 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 4570,96 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 5079,10 м3/сут.

х. Восточный

- на современное состояние Q = 86,33м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 86,33 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 86,33 м3/сут.

х. Первомайский

- на современное состояние Q = 34,36 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 34,36 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 34,36 м3/сут.

х. Крупской

- на современное состояние Q = 365,93 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 430,73м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 458,70 м3/сут.

х. Отрубные

- на современное состояние Q = 97,07 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 97,07 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 97,07 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Существующий водозаборный узел не обеспечивает необходимый расход воды и находится на территории, которую нет возможности увеличить, поэтому для обеспечения водой населения ст-цы Старонижестеблиевской,

х. Восточный и х. Первомайский на расчетный срок предусматривается проектирование узла водопроводных сооружений производительностью 6000 м3/сут в составе:

- 2-х проектируемых кустов артскважин (по 2 скважины в кусте производительностью 40 м3/ч каждая);

- существующих скважин - 8 шт;

- резервуаров для хозпитьевого противопожарного запаса (не менее двух);

- фильтров-поглотителей (по количеству резервуаров);

- насосной станции II подъема;

- станции водоподготовки;

- проходной с АБК;

- трансформаторной.

Для обеспечения водой населения х. Крупской предусматривается проектирование водопроводных сооруженияй производительностью 600 м3/сут в составе:

- проектируемой резервной артскважины;

- двух существующих рабочих артскважин;

- резервуаров для хозпитьевого противопожарного запаса (не менее двух);

- фильтров-поглотителей (по количеству резервуаров);

- насосной станции II подъема;

- станции водоподготовки;

- проходной с АБК;

- трансформаторной.

Для обеспечения водой населения х. Отрубные предусматривается проектирование водопроводных сооружения производительностью 100 м3/сут в составе:

- двух существующих артскважин (одна рабочая, одна резервная);

- резервуаров для хозпитьевого противопожарного запаса (не менее двух);

- фильтров-поглотителей (по количеству резервуаров);

- насосной станции II подъема;

- станции водоподготовки;

- проходной с АБК;

- трансформаторной.

Схема водоснабжения

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием узла водозаборных  и водопроводных сооружений.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для очистки воздуха поступающего в резервуары предусматриваются фильтры-поглотители.

Для обеззараживания воды в насосной станции предусматривается  установка водоподготовки. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети усадебной застройки и частного сектора переключить на новый узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице №5 СНиП 2.04.02-84* и составляет для ст.Старонижестеблиевской 30 л/с (два пожара по 15 л/с), для х.Восточный, х.Первомайский, х.Крупской, х.Отрубные – 5 л/с (один пожар). х.Восточный, х.Первомайский, х.Крупской, х.Отрубные.

Внутреннее пожаротушение принимается по диктующему объекту – 1струя по 2,5 л/с для х.Восточный, х.Первомайский, х.Крупской, х.Отрубные и 2 струи по 2,5 л/с для ст.Старонижестеблиевской.

Общий расход воды на пожаротушение составит: 35,0 л/с для ст.Старонижестеблиевской и 7,5 л/с для х.Восточный, х.Первомайский, х.Крупской, х.Отрубные.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых водопроводных сетях.

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определяем из условия обеспечения 3-х часового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при наибольшем расходе воды на хозпитьевые нужды.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой-противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 расчетного диаметра. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Объем работ по водопроводу

Таблица 26

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 6456,37м |
| 2 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 8019,78м |
| 3 | Водопроводная сеть | 400 | полиэтилен | 25286,26м |
| 4 | Бурение скважины с насосной станцией I подъема |  |  | 2 куста ( 4 артскважины) |
| 5 | Станция водоподготовки |  |  | 1шт |
| 6 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2шт |
| 7 | Насосная станция II подъема |  |  | 1шт |
| 8 | Фильтры-поглотители |  |  | 2шт |
|  |  | х. Восточный |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 5708,57м |
|  |  | х. Первомайский |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 1112,62м |
| 2 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3933,41м |
|  |  | х. Крупской |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 2490,52м |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 14389,92м |
| 3 | Насосная станция II подъема с установкой водоподготовки |  |  | 1шт |
| 4 | Бурение скважины с насосной станцией I подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Станция водоподготовки |  |  | 1шт |
| 6 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  |  | 2шт |
|  |  | х. Отрубные |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 90 | полиэтилен | 9511,32м |
| 2 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 2729,13м |
| 3 | Насосная станция II подъема с установкой водоподготовки |  |  | 1шт |
| 4 | Бурение скважины с насосной станцией I подъема |  |  | 1 куст ( 2 артскважины) |
| 5 | Реконструкция существующей артскважины |  |  | 1шт |
| 6 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  |  | 2шт |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Данный раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Водоотведение

В настоящее время в ст-це Старонижестеблиевской существует централизованная система канализации. Сточные воды с расходом 57,8 м3/сут самотеком поступают на очистные сооружения производительностью 200 м3/сут. Система очистки – биологическая со сбросом очищенных сточных вод в канал С-6 и далее в Кирпильский лиман. Для наименьшего заглубления сетей канализации предусмотрена канализационная насосная станция. Сеть самотечной канализации выполнена из асбестоцементных   труб диаметром 100 - 150 мм, напорной канализации – из напорных чугунных, асбестоцементных, стальных труб диаметром 100мм.  Глубина заложения коллектора 1,5 – 2,0м. В х. Восточный, х. Первомайский, х. Крупской, х. Отрубные централизованная система канализации отсутствует.

Проектируемое водоотведение

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки, согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 27 - 31.

Данные по водоотведению ст-цы Старонижестеблиевская

Таблица 27

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 923 | 230 | 212,29 | 923 |  | 350 | 323,05 | 923 |  | 350 | 323,05 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией c ванными и местными водонагревателями | Чел. | 9294 | 230 | 2137,62 | 9294 |  | 230 | 2137,62 | 10477 |  | 230 | 2409,71 |
|  | Итого: |  |  |  | 2349,91 |  |  |  | 2460,67 |  |  |  | 2732,76 |
|  | с коэф. суточной неравномерности K=1.2 |  |  |  | 2819,89 |  |  |  | 2952,80 |  |  |  | 3279,31 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 281,99 |  |  |  | 295,28 |  |  |  | 327,93 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 775,47 |  |  |  | 812,02 |  |  |  | 901,81 |
|  | Всего: |  |  |  | 3877,35 |  |  |  | 4060,10 |  |  |  | 4509,05 |

Данные по водоотведению х. Отрубные

Таблица 28

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией c ванными и местными водонагревателями | Чел. | 226 | 230 | 51,98 | 226 | 230 | 51,98 | 226 | 230 | 51,98 |
|  | Итого: |  |  |  | 51,98 |  |  | 51,98 |  |  | 51,98 |
|  | с коэф. суточной неравномерности K=1.2 |  |  |  | 62,38 |  |  | 62,38 |  |  | 62,38 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 17,15 |  |  | 17,15 |  |  | 17,15 |
|  | Всего: |  |  |  | 85,77 |  |  | 85,77 |  |  | 85,77 |

Данные по водоотведению х. Восточный

Таблица 29

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией c ванными и местными водонагревателями | Чел. | 201 | 230 | 46,23 | 201 | 230 | 46,23 | 201 | 230 | 46,23 |
|  | Итого: |  |  |  | 46,23 |  |  | 46,23 |  |  | 46,23 |
|  | с коэф. суточной неравномерности K=1.2 |  |  |  | 55,48 |  |  | 55,48 |  |  | 55,48 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 15,26 |  |  | 15,26 |  |  | 15,26 |
|  | Всего: |  |  |  | 76,29 |  |  | 76,29 |  |  | 76,29 |

Данные по водоотведению х. Первомайский

Таблица 30

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией c ванными и местными водонагревателями | Чел. | 80 | 230 | 18,40 | 80 | 230 | 18,40 | 80 | 230 | 18,40 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,40 |  |  | 18,40 |  |  | 18,40 |
|  | с коэф. суточной неравномерности K=1.2 |  |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |
|  | Всего: |  |  |  | 30,36 |  |  | 30,36 |  |  | 30,36 |

Данные по водоотведению х. Крупской

Таблица 31

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 234 | 230 | 53,82 | 234 | 350 | 81,90 | 234 | 350 | 81,90 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией c ванными и местными водонагревателями | Чел. | 618 | 230 | 142,14 | 661 | 230 | 152,03 | 726 | 230 | 166,98 |
|  | Итого: |  |  |  | 195,96 |  |  | 233,93 |  |  | 248,88 |
|  | с коэф. суточной неравномерности K=1.2 |  |  |  | 235,15 |  |  | 280,72 |  |  | 298,66 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 23,52 |  |  | 28,07 |  |  | 29,87 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 64,67 |  |  | 77,20 |  |  | 82,13 |
|  | Всего: |  |  |  | 323,34 |  |  | 385,99 |  |  | 410,66 |

Расход стоков составляет:

ст-ца Старонижестеблиевская

- на современное состояние Q = 3877,35 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 4060,10 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 4509,05 м3/сут.

х. Восточный

- на современное состояние Q = 76,29м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 76,29 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 76,29 м3/сут.

х. Первомайский

- на современное состояние Q = 30,36 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 30,36 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 30,36 м3/сут.

х. Крупской

- на современное состояние Q = 323,34 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 385,99м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 410,66 м3/сут.

х. Отрубные

- на современное состояние Q = 85,77 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 85,77 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 85,77 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Проектом канализации в ст-це Старонижестеблиевской, х. Восточный,

х. Первомайский, х. Крупской, х. Отрубные с учетом вертикальной планировки территории застройки запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся самотечной сетью канализации в приемные резервуары канализационных насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на очистные сооружения.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков запроектированы очистные  сооружения производительностю:

- 4700 м3/сут на расчетный срок для ст-це Старонижестеблиевской,

х. Восточный, х. Первомайский;

- 500 м3/сут на расчетный срок для, х. Крупской, х. Отрубные;

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в Ангелинский Ерик.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г. Курск, «Чистый сток» г. Краснодар, «Экотор»

г. Краснодар, «Лига Б» г. Москва.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме.

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем.

Объем работ по канализации

Таблица 32

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, м, шт |
|  | Ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 22107,77м |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 26403,47м |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтилен | 17902,71м |
| 4 | Трубы канализационные самотечные | 400 | полиэтилен | 2459,94м |
| 5 | Трубы напорные | 80 | полиэтилен | 4868,74м |
| 6 | Трубы напорные | 63 | полиэтилен | 4955,50м |
| 7 | Трубы напорные | 110 | полиэтилен | 9533,92м |
| 8 | Канализационная насосная станция |  | стеклопластик | 15шт |
| 9 | Очистные сооружения произво- дительностью 4700м3/сут |  |  | 1шт |
|  | х. Восточный |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 4589,42м |
| 2 | Трубы напорные | 63 | полиэтилен | 705,84м |
| 3 | Канализационная насосная станция |  | стеклопластик | 2шт |
|  | х. Первомайский |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 1852,20м |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 2826,16м |
| 3 | Трубы напорные | 63 | полиэтилен | 719,64м |
| 4 | Канализационная насосная станция |  | стеклопластик | 3шт |
|  | х. Крупской |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 11358,66м |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 2793,83м |
| 3 | Трубы напорные | 110 | полиэтилен | 2590,34м |
| 4 | Очистные сооружения произво- дительностью 500 м3/сут |  |  | 1шт |
| 5 | Канализационная насосная станция |  | стеклопластик | 9шт |
|  | х. Отрубные |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 5920,12м |
| 2 | Трубы напорные | 63 | полиэтилен | 5624,42м |
| 3 | Канализационная насосная станция |  | стеклопластик | 6шт |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются в зависимости от производительности составляют 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в Ангелинский Ерик.

Насосные станции приняты заводского изготовления комплектные из стеклопластика, что исключает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 33

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 4388,20 | 5079,10 | 4570,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 4388,20 | 5079,10 | 4570,96 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3 | Протяженность сетей | м |  | 39762,41 | 27800,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 3877,35 | 4509,05 | 4060,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 3877,35 | 4509,05 | 4060,10 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 68873,89 | 48211,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 19358,16 | 13600,00 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 86,33 | 86,33 | 86,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 86,33 | 86,33 | 86,33 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 5708,57 | 4000,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 76,29 | 76,29 | 76,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 76,29 | 76,29 | 76,29 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4589,42 | 3200,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 705,84 | 500,00 |
| х. Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 34,36 | 34,36 | 34,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 34,36 | 34,36 | 34,36 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 5046,03 | 3500,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 30,36 | 30,36 | 30,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 30,36 | 30,36 | 30,36 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4678,36 | 3200,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 719,64 | 500,00 |
| х. Крупской |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 365,93 | 458,70 | 450,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 365,93 | 458,70 | 450,73 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 16880,44 | 11800,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 323,34 | 410,66 | 385,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 323,34 | 410,66 | 385,99 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 14152,49 | 9900,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2590,34 | 1800,00 |
| х. Отрубные |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 12240,45 | 8500,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 85,77 | 85,77 | 85,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 85,77 | 85,77 | 85,77 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5920,12 | 5600,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 5624,42 | 3900,00 |
| Старонижестеблиевское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 4971,89 | 5755,56 | 5239,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 4971,89 | 5755,56 | 5239,45 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  |  |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 79637,90 | 53600,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 4393,11 | 5112,13 | 4638,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 4393,11 | 5112,13 | 4638,51 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 98214,28 | 70111,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 28998,40 | 20300,00 |

2.10.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В составе генерального плана развития Старонижестеблиевского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 34 и 35.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 34

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 5947 | 5947 |
|  | - проектируемый | 1619 | 571 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 2215 | 2215 |
|  | - проектируемый | 835 | 718 |
| 3 | Наружное освещение | 114 | 107 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 8276 | 8269 |
|  | б) Проектируемые | 2454 | 1289 |
|  | Итого: а) + б) | 10730 | 9558 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 7511 | 6690 |
| х. Крупской |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 359 | 387 |
|  | - проектируемый | 207 | 51 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 121 | 121 |
|  | - проектируемый | 156 | 133 |
| 3 | Наружное освещение | 10 | 9 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 490 | 517 |
|  | б) Проектируемые | 363 | 184 |
|  | Итого: а) + б) | 853 | 701 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 597 | 491 |
| х. Отрубные |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 149 | 149 |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |
|  | - проектируемый | 28 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 151 | 151 |
|  | б) Проектируемые | 28 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 179 | 151 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 125 | 106 |
| х. Восточный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 99 | 121 |
|  | - проектируемый | 71 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 5 | 5 |
|  | - проектируемый | 26 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 106 | 128 |
|  | б) Проектируемые | 97 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 203 | 128 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 142 | 90 |
| х. Первомайский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 69 | 69 |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 5 | 5 |
|  | - проектируемый | 11 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 75 | 75 |
|  | б) Проектируемые | 11 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 86 | 75 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 60 | 52 |
| Старонижестеблиевское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 6623 | 6673 |
|  | - проектируемый | 1897 | 622 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 2346 | 2346 |
|  | - проектируемый | 1056 | 851 |
| 3 | Наружное освещение | 129 | 121 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 9098 | 9140 |
|  | б) Проектируемые | 2953 | 1473 |
|  | Итого: а) + б) | 12051 | 10613 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 8435 | 7429 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-50 от следующих подстанций:

- ПС-110/35/10 кВ "Старонижестеблиевская" мощностью 16,0 МВА (ст. Старонижестеблиевская);

- ПС-35/10 кВ "Старонижестеблиевская 35" мощностью 4,0 МВА (ст. Старонижестеблиевская, х. Восточный, х. Первомайский);

- ПС-35/10 кВ "Крупская" мощностью 2,5 МВА (х. Крупской);

- ПС-35/10 кВ "Джерелиевская" мощностью 2,5 МВА (х. Отрубные).

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

По селитебной территории ст-цы Старонижестеблиевская проходит ВЛ-110 кВ. Необходимо к расчетному сроку предусмотреть строительство ВЛ-110 кВ протяженностью 9,94 км в обход населенного пункта. После окончания строительства демонтировать участок ВЛ-110 кВ, проходящий по селитебной территории ст. Старонижестеблиевская протяженностью 5,38 км.

Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

- к 2030 году реконструкцию существующих и строительство новых трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности на 1793 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Славянских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Старонижестеблиевского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 13,24 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 35,45 км (для поселения).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Основные технико-экономические показатели по разделу Электроснабжение»

Таблица 35

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 73,0 | 94,0 | 83,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 20,3 | 27,7 | 26,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 52,7 | 66,3 | 57,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7141 | 8245 | 7858 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5155 | 5814 | 5359 |
| х. Крупской |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,5 | 7,5 | 6,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 2,5 | 2,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 5,0 | 3,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5311 | 7780 | 6861 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3979 | 5165 | 4287 |
| х. Отрубные |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,3 | 1,6 | 1,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5863 | 6948 | 5863 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5775 | 5775 | 5775 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 1,8 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5579 | 8848 | 5579 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5273 | 7409 | 5273 |
| х. Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8191 | 9395 | 8191 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7556 | 7556 | 7556 |
| Старонижестеблиевское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 80,6 | 105,6 | 93,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 21,6 | 30,9 | 29,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 59,0 | 74,6 | 63,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6962 | 8204 | 7711 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5099 | 5801 | 5300 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 48,69 | 48,69 | 48,69 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
|  | - сети 35 кВ | км | 35,45 | 35,45 | 35,45 |

2.10.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Теплоснабжение объектов станицы Старонижнестеблиевской в настоящее время осуществляется от пяти котельных, работающих на газе. Существующие котельные отапливают жилые дома, общественные и административные здания. Сети и сооружения теплоснабжения на территории станицы Старонижнестеблиевской относятся к МП «ЖКХ» Красноармейского  района.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 36

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединен. мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Больница, школа, дом культуры | 2,0 | 2,0 | жидкое |
| Котельная №2 Школа №55 | 0,24 | 0,24 | газ |
| Котельная №3 Школа № 32 | 0,12 | 0,12 | газ |
| Котельная №4 Детский сад №13 | 0,12 | 0,12 | газ |
| Котельная №5 Дом интернат для престарелых | 0,12 | 0,12 | газ |
| Итого |  | 2,6 |  |

Данные по котельным приведены согласно справке от 25 октября 2010 г. выданной  МП «ЖКХ» Красноармейского  района

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Старонижестеблиевского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов станицы Старонижнестеблиевской в границах населенного пункта предусматривается от пяти существующих и шести новых районных котельных, строительство шести котельных планируется на расчетный срок (2030 г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Для других населенных пунктов сельского поселения в первую очередь строительства (2020г.) планируется ввести в эксплуатацию по одной котельной, остальные котельные будут построены до 2030 г.

Согласно проекту, новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0С.

3. Продолжительность отопительного периода – 158 дней.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок (2030 г.)

Таблица 38

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водос-жение | Итого |  |
| ст-ца Старонижнестеблиевская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 Больница, школа, дом культуры | 1,8 | - | - | 1,8 | 2,0 |
| Котельная №2 Школа №55 | 0,22 | - | - | 0,22 | 0,24 |
| Котельная №3 Школа № 32 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №4 Детский сад №13 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №5 Дом интернат для престарелых | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,12 |
| Котельная №1 Д/сад №42(проектируемая) | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 |
| Котельная № 2 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная № 3 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,80 | 0,87 |
| Котельная № 4 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная № 5 (проектируемая) | 0,45 | 0,10 | 0,08 | 0,63 | 0,7 |
| Котельная № 6 (проектируемая) | 0,5 | 0.1 | 0,1 | 0, 7 | 0, 74 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,2 | 0,1 | 0,13 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 7,46 |
| х. Крупской |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная № 2 (проектируемая) | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | 0,32 |
| Котельная № 3 (проектируемая) | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,72 | 0,78 |
| Итого |  |  |  |  | 1,37 |
| х. Отрубные |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (проектируемая) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.5 | 0,54 |
| Котельная № 2 (проектируемая) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.5 | 0,54 |
| Котельная № 3 (проектируемая) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.5 | 0,54 |
| Итого |  |  |  |  | 1,62 |
| х. Первомайский |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (проектируемая) | 0,5 | 0,18 | 0,25 | 0,93 | 1,0 |
| Котельная № 2 (проектируемая) | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,72 | 0,78 |
| Итого |  |  |  |  | 1,78 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (проектируемая) | 0,45 | 0.15 | 0,14 | 0,74 | 0,8 |
| Котельная № 2 (проектируемая) | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,72 | 0,78 |
| Итого |  |  |  |  | 1,58 |
| Всего по поселению |  |  |  |  | 14,79 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Для общественных зданий и сооружений и секционной застройки горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от районных котельных, для частного сектора – индивидуальное.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

- для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

- для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 39

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,009859 | 0,028288 | 0,026961 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,009859 | 0.028288 | 0,026961 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,6 | 7,46 | 7,11 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,6 | 7,46 | 7,11 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 3,4 | 9,5 | 7,2 |
| х. Крупской |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,005195 | 0,001023 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,005195 | 0,001023 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,37 | 0,27 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,37 | 0,27 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,8 | 0,3 |
| х. Отрубные |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,002048 | 0,002048 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,002048 | 0,002048 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,62 | 1,62 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - |  |  |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | Км | - | 0,25 | 0,25 |
| х. Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,006750 | 0,003792 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,006750 | 0,003792 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,78 | 1,0 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,78 | 1.0 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,35 | 0,25 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0.005991 | 0,002957 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0.005991 | 0,002957 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,58 | 0,78 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,58 | 0,78 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 | 0,15 |
| Старонижестеблиевское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,009859 | 0,051998 | 0,034204 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,009859 | 0,051998 | 0,034204 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,6 | 13,71 | 9,02 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,6 | 14,79 | 9,02 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - |  |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 3,4 | 12,15 | 8,15 |

2.10.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/43 от 15.01.2010г., справками ОАО «Красноармейскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района будут являться существующие ГРС ст-цы Старонижестеблиевской и ГРС ст-цы Староджерелиевской.

Давление газа на выходе:

- из ГРС ст-цы Старонижестеблиевская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС ст-цы Староджерелиевская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района газифицированы природным газом все населенные пункты. Процент газификации составляет менее 70%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС ст- цы Старонижестеблиевская;

- из ГРС ст-цы Староджерелиевская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления. На территории ст-цы Старонижестеблиевской – 2 ГРП и 16 ШРП, х. Восточный-1 ШРП. х. Первомайский – 1 ШРП, х. Отрубные – 1 ШРП, х. Крупский – 6 ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Красноармейскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующих ГРС позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с учетом проектируемого прироста населения на расчетный срок приведена в таблице 40.

Таблица 40

| Поселения муниципального образования Красноармейский муниципальный район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2010 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Старонижестеблиевское сельское поселение | 11576 | 12057 | 12867 |
| ст-ца Старонижестеблиевская | 10217 | 10 655 | 11 400 |
| х. Крупской | 852 | 895 | 960 |
| х. Отрубные | 226 | 226 | 226 |
| х. Восточный | 201 | 201 | 201 |
| х. Первомайский | 80 | 80 | 80 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 41 - 43.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старонижестеблиевское сельское поселение | м³/ч | 13540 | 14783 |
|  | - ст-ца Старонижестеблиевская | -«- | 11782 | 12586 |
|  | - х. Крупской | -«- | 949 | 1153 |
|  | - х. Отрубные | -«- | 299 | 433 |
|  | - х. Восточный | -«- | 303 | 403 |
|  | - х. Первомайский | -«- | 207 | 207 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 42

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старонижестеблиевское сельское поселение | тыс. м³/ч | 24372 | 26609 |
|  | - ст-ца Старонижестеблиевская | -«- | 21207 | 22655 |
|  | - х. Крупской | -«- | 1708 | 2076 |
|  | - х. Отрубные | -«- | 538 | 779 |
|  | - х. Восточный | -«- | 546 | 726 |
|  | - х. Первомайский | -«- | 372 | 372 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Старонижестеблиевскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 24372 | 26609 |
|  | ст-ца Старонижестеблиевская | -«- | - | 21207 | 22655 |
|  | - х. Крупской | -«- | - | 1708 | 2076 |
|  | - х. Отрубные | -«- | - | 538 | 779 |
|  | - х. Восточный | -«- | - | 546 | 726 |
|  | - х. Первомайский | -«- | - | 372 | 372 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 25,2 | 25,8 | 27,3 |

2.10.5. ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Старонижестеблиевского сельского поселения, выданной Красноармейским ЛТУ по состоянию на 24.08.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Красноармейский линейно-технический участок (ЛТУ) Западного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того, Красноармейский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Красноармейское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АТСЭ типа «Квазар», расположенной в ст. Старонижестеблиевская по ул. Кубанская, 23. Монтированная емкость АТС - 1696 номеров, задействовано 1660 номеров. К АТС подключено 8 абонентов х. Первомайский и 9 абонентов х. Восточный.

-	АТСЭ типа «Квазар», расположенной в х. Крупской по ул. Народная, 53. Монтированная емкость АТС - 264 номера, задействовано 257 номеров. К АТС подключено 33 абонента х. Отрубные.

Из ст-цы Старонижестеблиевская в направлении ст. Полтавская имеется одна соединительная линия (ВОЛС).

Из х. Крупской в направлении ст-цы Старонижестеблиевская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Старонижестеблиевского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

Каждой семье обеспечить установку телефона.

Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

торговля, соцкультбыт					270 тлф.

наука и просвещение					710 тлф.

здравоохранение 						580 тлф.

управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

промышленность, транспорт, строительство	76%;

торговля, соцкультбыт					12%;

наука и просвещение					6%;

здравоохранение						4%;

управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам, количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			374 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			370 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 458 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Старонижестеблиевском сельском поселении при численности населения 12057 человек должно составить:

120570,458=5525 номеров, в том числе:

ст. Старонижестеблиевская		4892 номера;

х. Крупской				353 номера;

х. Отрубные				125 номеров;

х. Восточный				100 номеров;

х. Первомайский				48 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 5550 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Старонижестеблиевского сельского поселения 12867 человек должно составить:

128670,454=5846 номеров, в том числе:

ст. Старонижестеблиевская		5186 номеров;

х. Крупской				381 номер;

х. Отрубные				125 номеров;

х. Восточный				100 номеров;

х. Первомайский				48 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 5900 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Старонижестеблиевского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТСЭ «Квазар» в ст. Старонижестеблиевская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 5060 номеров;

-	демонтаж существующей АТСЭ «Квазар» в х. Крупской и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 490 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах, существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Старонижестеблиевская до 5370 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Крупской до 530 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах, существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Старонижестеблиевском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Старонижестеблиевского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Старонижестеблиевском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в ст. Старонижестеблиевская с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Старонижестеблиевском сельском поселении в настоящее время имеется 3 отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Старонижестеблиевского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 44

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строит-ства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 35 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 4695 | 5186 | 4892 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3837 | 4228 | 3997 |
| х. Крупской |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 67 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 336 | 381 | 353 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 264 | 300 | 278 |
| х. Отрубные |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 26 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 125 | 125 | 125 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 106 | 106 | 106 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 9 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 100 | 100 | 100 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 83 | 83 | 83 |
| х. Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 17 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 48 | 48 | 48 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 48 | 48 | 48 |
| Старонижестеблиевское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 36 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 5310 | 5846 | 5525 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 4338 | 4765 | 4512 |

2.11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Административный центр Старонижестеблиевского сельского поселения – станица Старонижестеблиевская – связана с другими населенными пунктами района и края автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения «ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Ивановская» IV технической категории, «г.Тимашевск - ст-ца Полтавская» II -III технической категории, «ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Староджерелиевская» IV технической категории, а также железная дорога «Тимашевская – Крымская». В центре поселения имеется грузопассажирская железнодорожная станция «Ангелинская».

Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и поселковой уличной сети с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области федерального транспорта, на перспективу, предусмотрена реконструкция железной дороги направления Тимашевск-Темрюк.

Предложения по устройству развязок требует детальной проработки специализированной организацией на следующей стадии проектирования. На стадии разработки генерального плана трассировки дорог, типы примыканий даны ориентировочно и служат основанием только для резервирования территорий.

В месте пересечения улиц Первомайская и Шевченко предлагается размещение автопавильона с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

Проектом учитывается проект устройства переезда автомобильной дороги ст-ца Старонижестеблиевская-ст-ца Ивановская через железную дорогу, планируемый к реализации Северо-Кавказской железной дорогой, путем строительства путепровода. При этом необходим вынос жилой застройки станицы, расположенной вдоль насыпи – подъема на путепровод для создания нормативных санитарных условий проживания (инсоляция, возможность организации подъезда, в том числе специальной техники – пожарной машины, например).

Благодаря достаточно развитой сети автодорог и наличию железнодорожной станции и в связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проектом предполагается развитие сферы обслуживания транспорта – объектов дорожного сервиса. Территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры предусмотрена вдоль автомобильной дороги ст-ца Старонижестеблиевская-ст-ца Полтавская. Здесь получит свое развитие строительство АЗС, пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок и объектов, оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц.

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы и хуторов поселения, основанное на сохранении существующей регулярной сетки улиц и дорог. Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены главные улицы и улицы в жилой застройке.

Ширина главных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 22,0 – 36,0 м., проезжей части – 7,0 -8,0 м.

Главные улицы в новых проектируемых жилых микрорайонах обозначены условно, без названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре станицы Старонижестеблиевской проектом рекомендуется в праздничные и выходные дни выделить бестранспортную зону, где вся площадь улиц будет отдана под пешеходное движение: это участки улиц Красной (от Мира до Кубанской), Базарной от Кубанской до Кооперативной), Кооперативной (от Ленина до Советской).

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

2.12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Старонижестеблиевского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В настоящее время на территории станицы Старонижестеблиевской функционирует пожарное депо на 1 автомашину, расположенное в зоне общественного центра станицы на ул. Красной.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения должна соответствовать условиям, при которых время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Месторасположение существующего депо соответствует этим требованиям.

Планируется реконструкция пожарного депо с возможностью размещения 6 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 на существующей территории в Старонижестеблиевской, рассчитанного на обслуживание всех населенных пунктов поселения.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.13. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

В настоящее время в станице Старонижестеблиевской и хуторах поселения мусор вывозится усовершенствованную свалку, расположенную в районном центре станице Полтавской.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов поселения в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТКО на существующем усовершенствованном полигоне в центре муниципального образования станице Полтавской.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Очистка станицы Старонижестеблиевой и хуторов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Количество всех коммунальных отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТКО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды».

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Красноармейский муниципальный район.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

2.14. БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

Таблица 45

|  | Категория | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | На расчетный срок |
| 1. Земли населенных пунктов, всего в том числе: |  | 2415.34 | 1900.85 |
| ст-ца Старонижестеблиевская |  | 1643.13 | 1431.2 |
| х.Крупской |  | 449.41 | 221.85 |
| х.Отрубные |  | 149.35 | 121.19 |
| х.Первомайский |  | 112.21 | 65.37 |
| х.Восточный |  | 61.24 | 61.24 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения |  | 23563.64 | 24071.9 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, всего: |  | 169.48 | 175.71 |
| 4. Земли запаса |  | 11.00 | 11.00 |
| 5. Земли водного фонда |  | 89.43 | 89.43 |
| ВСЕГО |  | 26248.89 | 26248.89 |

2.15. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование | Ед. измерения | Современное состоянне | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные зоны |  |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны, всего | га | 1269,72 | 1297,51 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1255,86 | 1285,83 |
|  | -зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 11,68 | 11,68 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, всего | га | 67,73 | 81,36 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - многофункциональная общественно-деловая зона | га | 38,82 | 51,96 |
|  | - зона специализированной общественной застройки | га | 29,4 | 29,4 |
| 1.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, всего | га | 467,48 | 483,88 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - производственная зона | га | 77,14 | 88,32 |
|  | - коммунально-складская зона | га | 14,35 | 15,19 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | га | 9,37 | 14,27 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | га | 365,42 | 366,1 |
| 1.4 | Рекреационные зоны | га | 7,78 | 28,43 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 9,98 | 25,1 |
| 1.5 | Зоны сельскохозяйственного назначения, всего | га | 23942,98 | 23879,57 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зоны сельскохозяйственного использования | га | 23416,13 | 23407,68 |
|  | - зона сельскохозяйственных угодий | га | 134,84 | 34,45 |
|  | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 391,75 | 436,44 |
|  | - иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | 1.00 |
| 1.6 | Зоны специального назначения: | га | 108,41 | 117,97 |
|  | -зона кладбищ | га | 9,52 | 14,36 |
|  | -зона озелененных территорий специального назначения | га | 98,77 | 103,61 |
| 1.7 | # Зона режимных территорий | га | - | 0,08 |
| 1.8 | Зона акваторий | га | 365,19 | 365,19 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 11576 | 12867 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 2238 | 3050 |
|  |  |  | 19,33 | 23,70 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 6075 | 6324 |
|  |  |  | 52,48 | 49,15 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 3263 | 3493 |
|  |  |  | 28,19 | 27,15 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 252,7 | 299,2 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | 0 | 6,5 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | 0 | 53 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 21,8 | 23,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 287 | 630 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 1754 | 1793 |
| 4.3. | Больницы | коек | 85 | 230 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 36 | 230 |
| 4.5. | ФАП | Учрежд. | 2 | 2 |
| 4.5. | Аптеки | учрежд. | 2 | 8 |
| 4.6. | Станция СМП | авто | 1 | 1 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 4775 | 5023 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 227 | 476 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания населения - всего | раб. мест | 48 | 89 |
| 4.10. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 1140 | 1140 |
| 4.11. | Библиотека | тыс. ед. хранения | 46 | 68 |
| 4.12. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 1072 | 1072 |
| 4.13. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 14500 | 31894 |
| 4.14. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 702 |
| 4.15. | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 41 |
| 4.16. | Гостиницы – всего | мест | 8 | 70 |
| 4.17. | Бани – всего | мест | 30 | 82 |
| 4.18. | Отделения связи | операц. Место | 3 | 6 |
| 4.19. | Отделение сбербанка | операц. Место | 4 | 10 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км |  |  |

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по «Внесению изменений в генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского муниципального района Краснодарского края» с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | - реконструкция школы в ст-це Старонижестеблиевская, ул. Базарная, 23 на 400 мест | Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании. Количество учреждений дошкольного и школьного образования в городском поселении должноудовлетворять потребностям населения в размещении детей. |
| 2 | - строительство конноспортивного комплекса регионального значения станица Старонижестеблиевская ул.Степная 67 Красноармейского района | укрепление здоровья детей и подростков, физическое развитие подрастающего поколения, доведение обеспеченности населения спортивными объектами до нормативной, развитие системы физкультурно-оздоровительных сооружений необходимость обеспечить доступность оздоровительных и спортивных занятий для всех возрастных групп населения |
| 3 | - озеленение улиц и придомовых территорий, устройство цветников и газонов благоустройство скверов и парков в станице Старонижестеблиевской | реализация программы отдыха и озеленение территории населенных пунктов с целью улучшения экологической ситуации, повышения комфортности проживания населения (досуг), положительного влияния на состояние здоровья населения |
| 4 | - строительство новых индивидуальных жилых домов с участками в станице Старонижестеблиевской дополнением существующих кварталов | увеличение уровня обеспеченности населения жилой площадью и повышение степени комфортности проживания: до 21,79 га домами индивидуальной жилой застройки |
| 5 | - проект многофункциональной общественно-деловая зоны вдоль автомобильной дороги «г.Тимашевск – - ст-ца Полтавская» в границах станицы Старонижестеблиеской | доведение обеспеченности населения учреждениями социального, а также общественного и коммунального назначения до нормативной |
| 6 | - строительство комплекса придорожного сервиса (мастерская по ремонту автомобилей на три бокса с автомойкой), строительством гостиничного комплекса и магазинами в западной части и автозаправочной станции в восточной части станицы Старонижестеблиевской вдоль автодороги «г.Тимашевск – ст-ца Полтавская» | улучшение уровня качества дорожного покрытия улиц и проездов, дорог сельского поселения, повышение уровня комфортности проживания и расширение предоставляемых услуг по обслуживанию автомобильного транспорта |
| 7 | - планируется к размещению кладбище площадью 1,0 га в х. Крупской и в станице Старонижестеблиевской 3,72 га в северной части | Размещение кладбищ в населённых пунктах осуществляется в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности и санитарными правилами, и нормативами |
| 9 | - строительство очистных сооружений производительностью 500 м3/сут в хуторе Крупской, 100 м3/сут в хуторе Первомайском. - реконструкция очистных сооружений производительностью до 4500 м3/сут в станице Старонижестеблиевской -оснащение локальными очистными сооружениями жилых домов индивидуальных владельцев. - реконструкция и строительство водопроводных сетей; - реконструкция водозаборных сооружений с системой водоподготовки; - строительство газопровода с двумя ПРГ - строительство шести котельных в станице Старонижестеблиевской и одной в хуторе Крупской - строительство линий электропередач подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно- деловой застройки; -реконструкция и ремонт существующих линий электропередач 10-6-0,4кВ и трансформаторных подстанций; | повышение степени удовлетворенности населения в качестве и доступности инженерных систем, повышение уровня комфортности проживания, оснащение общественно-деловых учреждений и производственных предприятий необходимыми инженерными коммуникациями |
| 11 | Планируемая промышленная территория в юго-восточной части станицы Старонижестеблиевской | промышленность - важная составная часть единого хозяйственного комплекса Российской Федерации. межотраслевой комплекс, сформированный при участии местных органов власти с целью создания и поддержания внешних условий реализации экономической деятельности в части развития системы жизнеобеспечения Красноармейского муниципального района и жизнедеятельности населения сельского поселения |

4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Краснодарского края запланированы следующие мероприятия, касающиеся Старонижестеблиевского сельского поселения:

- строительство «Конноспортивного комплекса станицы Старонижестеблиевской Красноармейского район» ст-ца Старонижестеблиевская ул. Степная. 67, регионального значения;

- строительство «Путепровода» на автомобильной дороге «ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Ивановская» через железнодорожные пути, образование Красноармейский муниципальный район, регионального значения;

Планируются к реконструкции железные дороги:

- железная дорога «Тимашевская – Крымская», протяженностью 18,55 км в границах поселения, федерального значения.

Планируются к реконструкции автомобильные дороги:

- автомобильная дорога г.Тимашевск - ст-ца Полтавская протяженностью 18,55 км в границах поселения, регионального значения;

- автомобильная дорога ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Староджерелиевская протяженностью 12,45 км в границах поселения, регионального значения;

- автомобильная дорога ст-ца Старонижестеблиевская - ст-ца Ивановская протяженностью 4,38 км в границах поселения, регионального значения;

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов и исключаемые из них |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КН | Разрешенное использование | Площадь, включаемая в границы НП, кв.м. | Площадь, исключаемая из границы НП, кв.м. | Планируемая категория |
| ст-ца Старонижестеблиевская |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
| 23:13:0404000:2580 | Садоводство |  | 1628 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2586 | Садоводство |  | 1600 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2587 | Садоводство |  | 1599 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2588 | Садоводство |  | 1600 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2589 | Садоводство |  | 2000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2590 | Садоводство |  | 1850 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2591 | Садоводство |  | 2200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2592 | Садоводство |  | 2450 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2593 | Садоводство |  | 1900 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2581 | Садоводство |  | 1900 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2582 | Садоводство |  | 1800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2583 | Садоводство |  | 1599 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2584 | Садоводство |  | 2400 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2585 | Садоводство |  | 2000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:2552 | Для сельскохозяйственного производства |  | 55965 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:66 | земли сельскохозяйственных угодий для сельскохозяйственного производства |  | 105018 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:1114 | Растениеводство |  | 129405 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:52 | для размещения культурного пастбища |  | 93439 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:55 | Сельскохозяйственные угодья |  | 5000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:53 | Сельскохозяйственные угодья |  | 5000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:21 | для ведения личного подсобного хозяйства |  | 5000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:56 | Сельскохозяйственные угодья |  | 5001 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:12 | для размещения объекта сельскохозяйственной инфраструктуры |  | 1750 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:10 | Ведение личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок) |  | 9500 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401198:54 | для размещения культурного пастбища |  | 72400 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401199:1 | растениеводство |  | 100506 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401030:8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; объекты обеспечения сельхозпроизводства |  | 202334 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401030:16 | пашни,сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) орогоды. |  | 110000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401030:333 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  | 53233 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:1570 | Для сельскохозяйственного производства |  | 7997 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0401144:5 | Для размещения культурного пастбища для выпаса КРС граждан |  | 466559 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:2346 | Гидротехнические сооружения |  | 88438 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:1806 | Для сельскохозяйственного производства |  | 33600 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0404000:1251 | Для сельскохозяйственного производства |  | 33598 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:1568 | Для сельскохозяйственного производства |  | 33663 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:2895 | [1.17]-питомники |  | 147583 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:1607 | Земельные участки (территории) общего пользования (для размещения автомобильной дороги) |  | 6121 | Земли промышленности |
| Земельные участки, входящие в ЕЗП 23:00:0000000:40 | Для размещения электросетевого комплекса |  | 286 | Земли промышленности |
| Земельные участки, входящие в ЕЗП 23:00:0000000:41 | Для размещения электросетевого комплекса |  | 550 | Земли промышленности |
| Земельные участки, входящие в ЕЗП 23:00:0000000:64 | Для размещения электросетевого комплекса |  | 177 | Земли промышленности |
| Земельные участки, входящие в ЕЗП 23:00:0000000:410 | Для размещения электросетевого комплекса |  | 149 | Земли промышленности |
| 23:13:0401007:18 | Для сельскохозяйственного производства |  | 18500 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Неразграниченная территория |  |  | 302010 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Всего по населенному пункту |  |  | 2119308 |  |
| хутор Крупской |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
| 23:13:0403000:542 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  | 13315 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0403000:543 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  | 13316 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0403000:544 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  | 13315 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0403000:545 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  | 13315 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:1113 | растениеводство |  | 71590 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:1125 | растениеводство |  | 107535 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:1112 | растениеводство |  | 546413 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402009:2 | Ведение личного подсобного хозяйства |  | 15000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402009:3 | Ведение личного подсобного хозяйства |  | 15001 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402010:2 (ЕЗП 23:13:0402010:9) | Сельскохозяйственное производство |  | 228000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402010:3 (ЕЗП 23:13:0402010:9) | Сельскохозяйственное производство |  | 170000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402010:4 (ЕЗП 23:13:0402010:9) | Сельскохозяйственное производство |  | 13000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402010:5 (ЕЗП 23:13:0402010:9) | Сельскохозяйственное производство |  | 395000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402010:6 (ЕЗП 23:13:0402010:9) | Сельскохозяйственное производство |  | 120000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402010:7 (ЕЗП 23:13:0402010:9) | Сельскохозяйственное производство |  | 105000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402010:8 (ЕЗП 23:13:0402010:9) | Сельскохозяйственное производство |  | 164000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:2661 | растениеводство |  | 9402 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:2662 | растениеводство |  | 27989 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Неразграниченная территория |  |  | 216308 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Земельные участки, входящие в ЕЗП 23:00:0000000:64 | Для размещения электросетевого комплекса |  | 2306 | Земли промышленности |
| Неразграниченная территория |  |  | 15800 | Земли промышленности |
| Всего по населенному пункту |  |  | 2275605 |  |
| хутор Отрубные |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
| 23:13:0403000:722 | Рыбоводство |  | 92708 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0403000:1143 | Рыбоводство |  | 13384 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0000000:2822 | Растениеводство |  | 125405 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23:13:0402008:25 | ЛПХ | 8200 |  | Земли населенных пунктов |
| 23:13:0000000:2817 | Улично-дорожная сеть |  | 4042 | Земли промышленности |
| Неразграниченная территория |  |  | 54300 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Всего по населенному пункту |  | 8200 | 289839 |  |
| хутор Первомайский |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
| 23:13:0000000:443 | для целей не связанных со строительством: для сельскохозяйственного использования |  | 460833 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Неразграниченная территория |  |  | 7567 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Всего по населенному пункту |  |  | 468400 |  |

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» Федерального значения.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

ПОО - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасные объекты – химически-, взрыво- , пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории объекта градостроительной деятельности.

- ХОО (химически опасный объект)

Согласно исходным данным и требованиям для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения ЧС, на территории Старонижестеблиевского сельского поселения ХОО – нет.

- Взрыво-, пожароопасные объекты

Перечень потенциально-опасных объектов, находящихся на территории 
Старонижестеблиевского сельского поселения, представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование потенциально опасного объекта, ведомственная принадлежность | Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс) | Вид опасности | Количество опасного вещества | Зоны поражения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Ангелинский элеватор» | ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Батарейная, 4 | ПВО | Бензин – 11,6 т д/т – 7 т зерно – 116110 т природный газ (газопроводы, ГРП) | 2826 |
| АЗС «Дельта» ЧП Артеменко А.А. | В 100 м от станицы | ПВО | Бензин – 12,8 т д/т – 14,8 т | 200,96 |
| АЗС ЧП Усьянов А.А. | ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Первомайская, 61 | ПВО | Бензин – 12,8 т д/т – 14,8 т | 200,96 |
| АЗС ООО «Сервис плюс «Кубаньпродукт» | ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Батарейная, 6 | ПВО | Бензин – 12,8 т д/т – 14,8 т | 200,96 |
| Склад ГСМ «ПЗ им. Лукьяненко» | х. Первомайский | ПВО | нефтепродукт | - |
| Склад ГСМ ЗАО «Агрофирма Полтавская» | х. Первомайский | ПВО | нефтепродукт | - |
| АЗС (проект. 2 шт.) | Трасса на ст-цу Ивановскую | ПВО | нефтепродукт | - |

На элеваторе в ст. Старонижестеблиевской возможен пылевой взрыв.

Пылевые взрывы сопровождаются образованием большого объема газообразных продуктов, что обусловливает развитие давления до 5.-.7х105 Па. Скорость распространения взрыва составляет 300-400 м/с, при этом повышается температура на соседних запыленных участках и ускоряется реакция горения.

При максимально-гипотетической аварии в хранилище зерна возможно разрушение здания для хранения. У персонала возможны сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжёлые переломы конечностей с возможным смертельным исходом. В близрасположенных зданиях жилой застройки будет разбита часть остекления.

- Магистральный газопровод

По территории Старонижестеблиевского сельского поселения проходит магистральный трубопроводный транспорт:

- Вдоль железной дороги  - магистральный газопровод «Березанская КС-Славянск-на-Кубани» высокого давления.

- Подводящий ГРС  ст. Старонижестеблиевская.

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

При появлении источника зажигания в области загазованности, происходит воспламенение газа.

Для газопровода диаметром 400 мм опасное расстояние равно 0,6 м для прокола (истечение через свищ в теле трубы) и 12 м при разрыве на полный диаметр.

Для газопровода диаметром 1020 мм опасное расстояние составляет около 100 м при разрыве на полный диаметр.

- Железнодорожный транспорт

Одна из опасностей для населения Старонижестеблиевского сельского поселения связана с авариями на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

Наиболее опасными авариями являются:

а) крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б) крушение товарных поездов, перевозящих аварийно химически опасные вещества (АХОВ), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта;

в) нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ.

Наиболее уязвимым участком пути сообщения являются железнодорожный мост через реку.

Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога поражения людей, м | Радиус зоны полных разру-шений, м/ избыточ-ное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин AИ-95 | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин А-80 | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутиловый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропил-бензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне, перевозящей АХОВ, во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного заражения. Рассмотрен сценарий - подрыв железнодорожных путей на мосту в момент перевозки АХОВ ж/д транспортом (30 цистерн, полезным объемом 35,5 м3 каждая).

При аварии, связанной с выбрасом аммиака, площадь зоны фактического заражения может  составить 0,06 км2.

При аварии, связанной с выбрасом хлора, площадь зоны фактического заражения может составить 4,16 км2.

- Гидротехнические  сооружения

Опасность катастрофического затопления территории Старонижестеблиевского сельского поселения существует вследствие разрушения Краснодарского водохранилища.

На территории поселения имеется большое количество водных объектов: магистральные каналы «Восточная ветка» и МПК, гидротехнические сооружения, Ангелинский Ерик.

При катастрофическом затоплении возможны человеческие жертвы, гибель животных, ущерб здоровью людей, огромные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения поселения. Более 2000 домовладений, в том числе саманные, находятся  в зоне возможного затопления. Пр этом происходит атопление территории поселения до 4000 га.

Кроме аварий на потенциально опасных объектах, возможны аварийные ситуации на территории Старонижестеблиевского сельского поселения:

- пожары в жилых зданиях;

- взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения;

- аварии на объектах коммунального хозяйства (система энергоснабжения, водоснабжения, канализации);

- вдоль восточной границы станицы проходят высоковольтные линии электропередач напряжением 35 и 110 кВ;

- поселение пересекает волоконно-оптическая линия связи;

- террористические акты;

- аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам, при которых возможен незначительный пролив нефтепродуктов на асфальтированную поверхность;

- аварии на автомобильном транспорте при транспортировке опасных веществ;

- поиски и разведка углеводородного сырья - Геологическое изучение (поиски и оценка), добыча нефти и газа на Прибрежно-Новотитаровском участке.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ГУП КК "Кубаньгеология", выполненном в 2005 году, к опасным геологическим процессам в Старонижестеблиевском сельском поселении следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- застой поверхностных вод;

- эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков;

- эоловые процессы,

- агрессивность подземных вод;

- засоленность  грунтов;

- наличие «слабых» грунтов;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории поселения – 7 баллов.

В таблице 8 приведены сводные данные по категориям опасности геологических и гидрологических процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица8

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Подтопление, затопление | Площадная пораженность территории, % | 50…75 | Опасная |
| Эрозия плоскост-ная и овражная | Площадь поражения территории, % | 10…30 | Умеренно опасная |
| Землетрясения | Интенсивность, баллов | 7 | Опасная |

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения, по результатам многолетних наблюдений, отмечались следующие метеорологические опасности:

- Ураганные ветры (до 30 м/сек).

- Пылевые бури.

- Ливневые дожди с грозами и градом.

- Снегопады.

- Туманы.

- Обледенение и гололедно-изморозевое отложение на проводах.

- В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

В таблице 9 приведены сводные данные по категориям опасности метеорологических опасностей в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 9

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Ураганный ветер | Скорость перемещения, м/с | 25-40 | Умеренно опасная |
| Наледообразование | Площадная пораженность территории, % | менее 0,1 | Умеренно опасная |

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, приведены в Приложении.

Помимо вышеперечисленных возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения, могут возникнуть следующие ЧС:

1. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний; эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии.

2. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии.

3. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; массовые распространения вредителей растений.

Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории поселения, относятся землетрясения, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков (донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков), эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, селевые процессы, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, заболачивание, оползни, обвально-осыпные процессы, снежные лавины, набухание и просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен в таблице.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар. |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности. |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Удар. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока. |
|  | Аэродинамический | Ударная волна. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
| Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс |
|  | Динамический | Удар. Давление смещенных масс снега. |
|  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна. Звуковой удар. |

Инженерно-геологические условия территории, в соответствии с Приложением Б СП-II-105-97, характеризуются:

- условиями средней сложности (II);

- сложными условиями.

Опасность природных явлений по категориям опасности в Красноармейском муниципальном районе в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

-землетрясения – весьма опасная категория;

-оползни – опасная категория;

-сели – опасная категория;

-лавины – умеренно-опасная категория;

-просадочность лессовых пород – опасная категория;

-эрозия плоскостная – умеренно опасная категория;

-эрозия овражная – опасная категория;

-эрозия речная – весьма опасная категория;

-подтопления территории – опасная категория.

При землетрясениях силой 5-8 баллов существует вероятность повреждения или разрушения многоэтажных зданий (обрушение внутренних стен и стен заполнения каркаса, проломы в стенах, обрушение частей зданий, разрушение связей между отдельными частями здания), инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, линии электро- и теплоснабжения); аварии на опасных химических объектах; сход оползней, обвалы; возможна гибель людей.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 пгт 6.3.2, землетрясения, оползни, сели, просадочность грунтов, эрозия овражная и речная, а также подтопления относятся к возможным источникам природных ЧС на территории Старонижестеблиевского сельского поселения.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю  и данным инженерно-геологических изысканий ГУП «Кубаньгеология», в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., к возможным источникам ЧС на территории Старонижестеблиевского сельского поселения относятся также:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

-сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируются возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автодорогах.

В период с мая по сентябрь при выпадении крупного града существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением сельскохозяйственных культур.

В период весенних и осенних заморозков существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, косточковых и теплолюбивых растений.

В зимний период года при выпадении сильного снега (гололеда) прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей. При понижении температуры воздуха ниже 280 мороза прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ, гибелью озимых, косточковых и теплолюбивых растений.

В период сильных дождей, преимущественно в весенне-летний период, возможно прохождение высоких кратковременных паводков на реках, в связи с чем возможны затопления сельхозугодий и населенных пунктов, подмыв опор мостов, земляных насыпей ж/д путей (эстакад) на подходах к мостам, опор ЛЭПГТ

В летние месяцы при установлении жаркой погоды (сильная жара – максимальная температура воздуха +37.0 и выше) существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине аварий и пожаров, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих: нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения; прекращение подачи воды населению и предприятиям; прекращение работы очистных сооружений канализации, вывод из строя систем биологической очистки и затопление населённых пунктов сточными водами; аварии на химически опасных объектах с выбросами опасных химических веществ; тепловые удары и заболевания людей, животных; гибель сельскохозяйственных культур.

Ураганы.

Частота возникновения ураганов составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

При сильном ветре преимущественно в феврале-марте существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач; выхода из строя объектов жизнеобеспечения; повала деревьев, рекламных щитов и падения строительных кранов; разрушения легких построек; повреждения транспорта и увечья людей.

На территории Старонижестеблиевского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи в населенных пунктах в связи с тем, что прочностные характеристики электрических сетей не удовлетворяют требованиям существующих Правил эксплуатации по ветровым нагрузкам.

Ситуацию по бесперебойному снабжению энергопотребителей муниципального образования осложняет тот факт, что часть электросетей проходит по лесным массивам, где необходимо поддерживать состояние полос отвода воздушных линий электропередач согласно нормативной документации.

Согласно требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), для укрытия проживающего и эвакуируемого населения необходимо предусмотреть строительство противорадиационных укрытий или приспособление помещений жилых и административных (офисных) здании, сооружений с коэффициентом защиты равным:

200/100 - для работающих смен предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

100/50 - для проживающего и эвакуируемого населения.

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются:

- применение оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие);

- аварии на химически опасных объектах;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- пожары в жилых и общественных зданиях;

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

- аварии на ж/д, автотранспорте.

В соответствии с критериями для зонирования территория по степени опасности ЧС в результате аварий на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения, а также на авто-, ж/д транспорте относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости; по опасности пожаров в жилых и общественных зданиях, ЧС в результате аварий на ХОО, ПВОО – к зоне жесткого контроля, поэтому проектом предусмотрены меры по снижению риска.

К опасным природным явлениям, возможным на территории поселения, относятся землетрясения, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, селевые процессы, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, заболачивание, оползни, обвально-осыпные процессы, снежные лавины, набухание и просадка грунтов.

Опасность природных явлений по категориям опасности, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – опасная категория;

- сели – опасная категория;

- лавины – умеренно-опасная категория;

- просадочность лессовых пород – опасная категория;

- эрозия плоскостная – умеренно опасная категория;

- эрозия овражная – опасная категория;

- эрозия речная – весьма опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория.

Из опасных метеорологических явлений в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

По опасности ЧС в результате ураганов проектируемая территория относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Оповещение ГО и ЧС населения предусматривается по местным каналам телевидения, телефонной сети и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания через вновь установленные радиоточки. Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий на территории населенных пунктов, организуется через уличные громкоговорители и электросирены.

В разделе «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», том IX приведены мероприятия по повышению устойчивости функционирования источников электро- и газоснабжения.

В ходе эксплуатации проектируемой территории следует предусматривать контроль со стороны государственных надзорных органов, комиссии по чрезвычайным ситуациям за содержанием и исправностью строительных конструкций, инженерных коммуникаций, проведением планово-предупредительных ремонтов сооружений и инженерных сетей в установленные сроки, контроля выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

В целом надежность и безопасность эксплуатации проектируемого объекта будет обеспечиваться всем комплексом мероприятий, разработанных в разделе «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз

При разработке данного раздела использована следующая проектная и нормативная документация: СП 11 – 112 – 2001; СНиП 22 – 01 – 95 «Геофизика  опасных  природных  воздействий»;  Руководство  по  эвакуации  населения  в  ЧС природного и техногенного характера ВНИИ ГОЧС, М.1996; ГОСТ 22.3.03. – 97; ГОСТ 22.3.01.– 97; ГОСТ Р 22.3.05 – 96; ГОСТ 22.0.04. – 97; ГОСТ Р 22.0.05. – 94; ГОСТ Р 22.3.02. – 94; СН11 – 107 – 97.

Основной задачей данного раздела является определение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Техногенная чрезвычайная ситуация

– состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью,  наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций относятся к источникам техногенного происхождения. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения возникновение ЧС техногенного характера связано, прежде всего, с наличием опасных объектов взрывопожароопасного комплекса - газопроводов. Прямой угрозы возникновения ЧС с химическим заражением и радиоактивным загрязнением нет, так как на территории поселения нет атомных электростанций и предприятий химической промышленности.

Взрывопожароопасные объекты

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасных вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах могут привести к поражению рабочих и служащих в радиусе до 100м от емкости (склада), разрушению конструкций самой емкости (склада), повреждению технологического оборудования, близлежащих соседних зданий, а также уничтожению материальных ценностей.

Через территорию Старонижестеблиевского сельского поселения практически параллельно железной дороге проходит линия газопровода высокого давления «Березанская КС – Славянск-на-Кубани», вдоль восточной границы станицы - высоковольтные линии электропередач напряжением 35 и 110 кВ; поселение пересекает волоконно-оптическая линия связи.

Однако их наличие на территории поселения является техногенным фактором возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами аварии и неисправностей могут послужить: дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, внутренняя эрозия и коррозия, механические повреждения, стихийные бедствия.

Природные чрезвычайные ситуации

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения возможно развитие следующих видов опасных природных процессов (в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 и п.1 СНиП 22-02-2003), предоставленными данными:

- заморозки;

- засухи;

- сильные ветры;

- ливни;

- град.

Заморозки

Для сельского хозяйства очень опасны поздние весенние и осенние ранние заморозки, которые приводят к частичной или полной гибели растений.

Засуха

Засуха является скорее исключением, чем правилом. Особенно опасно это явление в период вегетации растений, что может привести к значительному урону в сельском хозяйстве.

Ливневые дожди, град, сильные ветры

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30 мм за сутки) и ливнями (более 30 мм за час), связан с повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Опасные геологические процессы

Физико-геологические процессы, представляющие опасность, проявляются в виде оврагообразования, разрушения берега реки.

Оврагообразование имеется в основном в границах, где происходят эрозийные размывы грунта. Возможно обрушение грунтов, отрицательно влияющее на устойчивость автомобильных дорог местного значения. Активность проявления экзогенных геологических процессов (ЭГП) слабая.

Развития карстовых процессов на территории поселения не наблюдается.

Разрушение берега рек наблюдается при прохождении весеннего паводка.

Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка.

Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. Среди мышевидных грызунов выявлены эпизоотии ГЛПС Лептоспирозы – группа острых природноочаговых, зоонозных инфекций.

Источник инфекции в природе циркулирует в популяции грызунов, насекомоядных и других диких животных. В синантропных очагах резервуаром инфекций служат различные домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, собаки и пр.), а также синантропные грызуны – крысы и мыши. Механизмы заражения лептоспирозом человека и животных происходят при купании в естественных и искусственных водоемах, при контакте с инфицированной почвой и растительностью через поврежденную кожу и слизистые и пр.

Сибирская язва – природно-очаговая зоонозная бактериальная инфекция. Источники инфекции домашние травоядные животные. Резервуарами инфекции может служить почва, обсемененная спорами возбудителя (стационарные очаги). В настоящее время сибиреязвенных скотомогильников на территории поселения не выявлено.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций при авариях автомобильного и железнодорожного транспорта

Для обеспечения безопасного движения на автодорогах и предупреждения чрезвычайных ситуаций при авариях автотранспорта необходим комплекс организационных мероприятий:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и техническим состоянием автомобилей, особенно перевозящих опасные грузы;

- дополнительное устройство ограждений, улучшение освещения на автодорогах;

- мероприятия по повышению надёжности при эксплуатации автомобильных мостов;

- укрепление обочин и откосов, устройство водоотводов и других инженерных

конструкций для предотвращения размывов грунта;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Основными причинами чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте могут быть:

- авария на железнодорожном транспорте;

- нарушение правил перевозки опасных грузов по железной дороге и в местах скопления на железнодорожных узлах;

- плохое состояние железнодорожных путей и разъездов;

- столкновение с автомобильным транспортом на железнодорожных переездах;

- износом основных производственных фондов;

-террористический акт на железнодорожном транспорте.

Значительные опасности для населения и персонала транспортных средств создает перевозка по железнодорожным дорогам опасных грузов и их размещение, и скопление на крупных железнодорожных узлах.

В генеральным плане Старонижестеблиевского сельского поселения предусмотрена реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения общего пользования.  Необходимо также улучшение качества содержания дорог местного значения, в том числе полевых и лесных.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения отсутствуют подобные объекты. Проектом генерального плана не запланировано размещение биологически опасных объектов в границах поселения.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах 10 минут.

За ликвидацию пожаров на территории поселения отвечают:

- пожарная часть филиал ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, д. 17

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Раздел «ИТМ ГО и ЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Красноармейского муниципального района, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Инженерно- технические мероприятия ЧС

Целью инженерной защиты населения является создание необходимых условий для эвакуации населения путем обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эваконаселения, на маршрутах эвакуации и в безопасных районах размещения.

Виды и объемы выполняемых задач зависят от условий обстановки, вида и масштаба эвакуации, наличия сил и средств.

Действия при возникновении ЧС, связанной с радиационным загрязнением и химическим заражением по причине возникновения аварийной ситуации при перевозке опасных веществ автомобильным транспортом.

При возникновении указанной ЧС с территорий, попадающих в зону возможного опасного радиоактивного заражения, эвакуация населения будет происходить автомобильным транспортом и пешим порядком за пределы зоны заражения.

Кроме того, население будет укрыто в подвалах зданий и ПРУ до снижения радиационного фона до приемлемого для эвакуации.

Защитные сооружения ГО

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) (убежища и противорадиационные укрытия) – инженерные сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (ГОСТ 22.0.02-94)

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых, в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). В убежищах, расположенных в местах возможной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией воздуха (3-й режим).

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

-приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

-приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Противорадиационное укрытие должно обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении до двух суток.

Сборно-эвакуационные пункты. При чрезвычайных ситуациях для эвакуации населения должны быть предусмотрены сборные эвакуационные пункты (СЭП). Сборные эвакуационные пункты предназначаются для сбора, учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в безопасную зону. Располагаются СЭП вблизи пунктов посадки на транспорт и в начале маршрутов пешей эвакуации в зданиях общественного назначения. Каждый СЭП обеспечивается связью с пунктом посадки, исходным пунктом на маршруте пешей эвакуации. Ему присваивается номер и за ним закрепляется автомобильный транспорт.

Основные задачи СЭП:

взаимодействие и поддержание связи с КСЧ района, объектов, приписанных к СЭП, транспортными органами, исходными пунктами маршрутов  пешей  эвакуации, информирование их о времени прибытия населения на СЭП и времени отправления его в безопасные районы;

-контроль над своевременной подачей транспортных средств, организацией отправки эваконаселения в безопасный район;

-ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми видами транспорта и выводимого пешим порядком, представление в срок и в установленном порядке донесений в КЧС района;

оказание необходимой медицинской помощи больным во время нахождения их на СЭП;

- обеспечение соблюдения населением общественного порядка.

С введением общей готовности нештатные аварийно-спасательные формирования начинают выполнение задач инженерной защиты в местах сбора и на маршрутах эвакуации.

Защита населения (при необходимости) от аварий химически опасных веществ и радиоактивного загрязнения осуществляется в убежищах и укрытиях, расположенных на СЭП и в зоне, прилегающей к СЭП (в радиусе 300-400 м).

В помещениях СЭП дополнительно оборудуется аварийное освещение.

Места разбора эваконаселением питьевой воды в малую тару оборудуются с использованием водопроводной сети или специальных передвижных автомобильных цистерн.

На СЭП развертываются передвижные санузлы, а также используются имеющиеся в районе СЭП туалеты. В отдельных случаях оборудуются временные отхожие места.

Медицинское обслуживание населения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

В Старонижестеблиевском сельском поселении функционируют:

- ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК. ФАП х. Крупской;

- ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК. ФАП х. Восточный;

- ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК. ФАП ст-цы Старонижестеблиевской;

- ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК. Участковая больница ст-цы Старонижестеблиевская;

Организационные мероприятия по предупреждению и снижению уровня негативных последствий чрезвычайных ситуаций.  На основании закона «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

- планировать и осуществлять необходимые мероприятия по защите людей

и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения в ЧС;

- обучение населения способом защиты и действиям в составе гражданских формирований;

- создание объектовых систем оповещения о ЧС;

- проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

- снабжение населения средствами индивидуальной защиты;

При химическом заражении предлагается использовать фильтрующий противогаз ГП-7 (ГП-7В) в комплекте с дополнительным патроном по виду АХОВ.

- организация санитарной обработки населения при выходе из зоны ЧС;

- обязательным мероприятием является организация химической разведки и радиационного контроля.

Для химической разведки использовать полуавтоматический прибор (ППХР), а также универсальный газоанализатор «КГ-2», газоанализатор «Атмосфера-ПМ».

- организация медицинского обеспечения, которое осуществляется силами санитарной дружины, формирований по ГОЧС и лечебными учреждениями;

- обеспечение рабочих и служащих, находящихся на ликвидации аварии, медицинскими средствами индивидуальной защиты осуществляется за счет собственных запасов предприятий, лечебных заведений, аптек;

- разработка комплекса мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС в безопасные районы.

Устойчивое функционирование поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций

Основными системами жизнеобеспечения населения и устойчивого функционирования сельского поселения в период ЧС являются сети и объекты инженерно- транспортной инфраструктуры.

В условиях возникновения особого периода и ЧС жизнь людей и функционирование важных объектов будут зависеть от надежности работы этих систем.

Для предотвращения потерь населения и обеспечения устойчивого функционирования сельского поселения в условиях особого периода и ЧС предусмотрены мероприятия согласно СП-11-112-2001 и его приложений.

Водоснабжение населения

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека;

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках. Эти системы должны отвечать следующим общим требованиям:

В общем объеме запасов питьевой воды в РПВ должен быть обеспечен неснижаемый запас питьевой воды на трое суток по норме не менее 10 л в сутки на человека для численности населения мирного времени с применением средств консервации воды для продления сроков ее сохранности. При недостаточном фронте существующих резервуаров должны быть построены дополнительные емкости.

Наличие дополнительного количества резервуаров и увеличение их  общей вместимости в штатных условиях эксплуатации СХПВ будут существенно способствовать выравниванию режима работы всей системы водоснабжения, сокращению энергозатрат, повышению санитарной надежности процессов очистки и транспортирования воды.

По системе газоснабжения

схема газоснабжения должна быть закольцованной. Надежность системы обеспечивается подземной прокладкой газовых сетей;

надземные части ГРП необходимо оборудовать байпасами и отключающими устройствами.

Для разработки схемы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды.

Основные направления в области предупреждения ЧС:

создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками ЧС;

совершенствование материально-технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий ЧС техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера за счет:

1. разработки и применения инженерно-технических средств, созданных на основе современных технологий;

2. стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду;

3. развитие систем мониторинга.

Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

Работа представительной и исполнительной властей в поселении должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках специально разработанной программы обеспечения безопасности.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов. Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого-социальных ЧС необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования ЧС. Своевременно должны выдаваться рекомендации для принятия мер по предупреждению и локализации ЧС и смягчению их социально-экономических последствий.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств.

Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Комплекс социальных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их экономической составляющей, должен быть разработан специализированными организациями.