Местные нормативы
градостроительного проектирования

Новомышастовского сельского поселения

Красноармейского муниципального района

I. Основная часть

1. Общие положения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Новомышастовского сельского поселения Красноармейского муниципального района разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (далее - Федеральный закон № 33-ФЗ), Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (далее - ГрК КК), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71, на основании статистических и демографических данных с учетом природно-климатических, социальных, экономических, национальных и территориальных особенностей Красноармейского района.

1.2. В соответствии с частями 3,5 статьи 29.2 ГрК РФ местные нормативы градостроительного проектирования Новомышастовского сельского поселения Красноармейского муниципального района (далее – МНГП Новомышастовского сельского поселения) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения,.

МНГП Новомышастовского сельского поселения включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей;

3) правила и область применения расчетных показателей.

1.3. В целях настоящих МНГП Новомышастовского сельского поселения используются следующие основные понятия:

1) бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха;

2) высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли (отметки низшего уровня отмостки или поверхности земли, примыкающей к зданию) до наивысшей конструктивной точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения, при этом антенны на кровле, сборно-разборные неконструктивные элементы для инженерного оборудования или для выхода на кровлю, молниеотводы и другие электротехнические и инженерные устройства при определении высоты здания не учитываются.

При определении предельной (максимальной) высоты вновь возводимых зданий в случае формирования архитектурно-пространственных решений здания на основе секций (блоков), которые могут быть связаны планировочно и функционально, но являются в конструктивном отношении самостоятельным элементом здания, допускается определять предельный параметр (максимальный) высоты в отношении каждого такого самостоятельного элемента здания (блока, секции);

3) высотная доминанта - господствующий объект капитального строительства или часть объекта капитального строительства (секция) в элементе, части элемента планировочной структуры, высота которого больше или равна длине такого объекта;

4) гостевые автостоянки автомобилей - открытые площадки, предназначенные для временного паркования легковых автомобилей посетителей жилых зон на не закрепленных за конкретными владельцами машино-местах;

5) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;

6) жилой район - группа кварталов в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, полосой отвода линейных объектов, естественными границами природных объектов (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 250 га;

7) квартал - основной элемент планировочной структуры застройки жилой зоны, размер территории которого составляет до 5 га. В квартале выделяются земельные участки жилой застройки для отдельных домов или групп жилых домов в соответствии с проектом межевания территории;

8) коэффициент плотности жилой застройки - максимальное отношение суммарной площади квартир в многоквартирных домах, площади блокированных и индивидуальных жилых домов, которую разрешается построить на земельном участке, а при комплексном развитии территории на земельных участках, с учетом уже существующих объектов капитального строительства, к площади земельного участка;

9) многофункциональное здание - здание, включающее в свой состав два и более функционально-планировочных компонента, взаимосвязанные друг с другом через помещения общего пользования;

10) многофункциональный комплекс - комплекс, включающий два и более здания различного функционального назначения (в том числе многофункциональные), взаимосвязанные друг с другом через коммуникационные пространства;

11) населенный пункт - компактно заселенная обособленная территория постоянного проживания людей, имеющая собственное наименование и зарегистрированная в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013, а также входящая как составная часть в муниципальное образование, о чем имеется соответствующее указание в нормативных правовых актах, устанавливающем границы данного муниципального образования, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование;

12) область нормирования - область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ;

13) озеленение земельного участка - территория в границах земельного участка с газонным(ом) покрытием (травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав), высадкой посадочного материала и деревьев диаметром ствола от 4 см на высоте 1,5 м от уровня земли;

крупномерные лиственные зеленые насаждения включаются в площадь озелененной территории из расчета:

для посадочного материала с диаметром ствола от 4 до 6 см - 10 кв. м озелененных территорий на одно дерево;

для посадочного материала с диаметром ствола от 6 до 10 см - 20 кв. м озелененных территорий на одно дерево;

для кустарников высотой 1 м и более - из расчета 5 кв. м озелененных территорий на 1 кв. м площади кустарников;

для сохраняемых в границах участка существующих крупномерных зеленых насаждений с диаметром ствола более 10 см - 40 кв. м на одно дерево.

14) озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории;

15) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

16) парковка семейного типа - два или более парковочных и (или) машино-места, размещенных последовательно друг за другом и (или) друг над другом, и не имеющих обособленного выезда из каждого парковочного и (или) машино-места;

17) приобъектная стоянка автомобилей - открытая площадка или гараж-стоянка (наземная, подземная, встроенная), предназначенные для паркования легковых автомобилей посетителей объектов различного функционального назначения;

18) поперечный профиль улицы - поперечное сечение улицы или дороги, которое в зависимости от категории включает: проезжую часть, боковые проезды, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций и другие элементы;

19) процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, при определении которого для целей настоящих МНГП Новомышастовского сельского поселения площадь подземной части застройки (подземные и подвальные этажи, а также цокольные, если верх их перекрытий находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 метра), площадь стилобата до двух этажей, открытых бассейнов и подпорных сооружений (которые строятся в целях обеспечения эксплуатации объекта, имеют обслуживающее назначение по отношению к основному объекту, не является особо опасным, технически сложным и уникальным объектом) не учитывается;

20) процент озеленения земельного участка - отношение суммарной площади озеленения земельного участка ко всей площади земельного участка. При определении процента озеленения могут учитываться озелененные территории детских и спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения. Проезды, тротуары, парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (георешетки), не учитываются в определении процента озеленения;

21) социальное обслуживание - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

22) средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

23) стилобат - общая часть объекта (объектов) капитального строительства, выступающая за границы размещения несущих конструкций основного объема здания, высотой не более двух надземных этажей, в границах допустимого размещения объекта капитального строительства и эксплуатируемой кровлей с возможностью проезда автомобилей и аварийных служб;

24) стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.), а также средств индивидуальной мобильности;

25) площадь здания - сумма площадей всех наземных этажей зданий в габаритах наружных стен, включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, в которую также включается площадь антресолей, галерей, зрительных балконов и других залов, веранд, балконов летних помещений, наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания, применяемая для расчета плотности застройки жилых зон;

26) площадь квартир - сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас;

27) улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

28) улично-дорожная сеть - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, тоннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения транспорта и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения;

29) уличный фронт - фронтальная граница застройки на уровне нижних этажей зданий или ограждений, обращенная к территориям общего пользования (улицы и дороги, площади и пр.), сформированная вертикальными элементами застройки, расположенными на границе красных линий или в отступе от красных линий;

30) машино-место - это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определённая часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией, границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учёте порядке;

31) средство размещения (в туристской деятельности) - имущественный комплекс, включающий в себя здание (часть здания) или строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц. К средствам размещения не относятся жилые помещения, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве.

1.4. Перечень используемых сокращений:

1) ВРИ - вид разрешенного использования;

2) ДПТ - документация по планировке территории;

3) КК - Краснодарский край;

4) КРТ - комплексное развитие территорий;

5) ОМСУ - органы местного самоуправления;

6) СИМ - средство индивидуальной мобильности;

7) СНиП - строительные нормативы и правила;

8) СП - свод правил;

9) УДС - улично-дорожная сеть;

10) ФАП - фельдшерско-акушерский пункт.

1.5. Для планирования размещения объектов, их расчетных параметров и доступности для населения устанавливается нормирование по следующим вопросам:

автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры;

образования;

здравоохранения;

физической культуры и спорта.

жилищного строительства;

благоустройства и озеленения территории;

электро- и газоснабжение;

утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов;

торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Новомышастовского сельского поселения

2.1. В области автомобильных дорог местного значения

и улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры

2.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование вида объектов | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Плотность УДС (улицы, дороги, проезды общего пользования с твердым покрытием), в границах красных линий, а также в границах земельного участка с ВРИ 12.0, км/кв. км | 10* |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается | Не нормируется |
| Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Плотность сети велосипедных дорожек, в границах красных линий, а также в границах земельного участка с ВРИ 12.0, км/кв. км | 10* |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
|  |  | Вместимость зала ожидания здания автостанции при среднем суточном количестве отправляемых пассажиров менее 500 человек, мест для сидения | 15 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Временная доступность на общественном транспорте до объекта от наиболее удаленного населенного пункта муниципального образования, час | 1,5 |
| Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории поселения на 1 топливораздаточную колонку | 1200 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории поселения на 1 пост | 200 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается | Не нормируется |
| Примечание: Автовокзалы (автостанции) следует соединять с вокзалами, станциями железнодорожного транспорта, формируя транспортно-пересадочные узлы. * Показатель необходимо рассчитывать при разработке ДПТ. При разработке документов территориального планирования и на застроенных территориях показатель не учитывать. Примечания: 1. При устройстве улично-дорожной сети в границах земельных участков с кодом ВРИ 12.0 рекомендуется устанавливать публичный сервитут на всю площадь земельных участков. 2. В границах земельных участков с кодом ВРИ 12.0 запрещается устанавливать рекламные конструкции и нестационарные торговые объекты за исключением пунктов остановки общественного транспорта с торговой площадью менее 16 кв. м. Расстояние между такими остановками должно составлять не менее 400 метров в направлении движения общественного транспорта. 3. В границах земельных участков с кодом ВРИ 12.0 необходимо сохранять поперечный профиль улицы, утвержденный документацией по планировке территории. |  |  |  |

2.1.2. Инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ) необходимо организовывать и оборудовать в соответствии с разделом 9                    СП 396.1325800.2018. Размещение рекомендуется на территориях общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом с транспортно-пересадочными узлами, остановками общественного транспорта, около торговых центров, учреждений культуры, административных зданий и других подобных объектов. При этом места размещения (парковки) СИМ не должны создавать помехи и препятствия в передвижении пешеходов, рекомендуется размещение СИМ в парковочных карманах вдоль велосипедных дорожек.

2.1.3. В границах Новомышастовского сельского поселения не допускается размещать места размещения (парковки) СИМ:

на участках улично-дорожной сети, в случае создания препятствий для механизированной уборки городских территорий;

на велодорожках и велопешеходных дорожках;

на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее 5 метров от границ посадочных площадок;

на тротуарах, пешеходных дорожках, если ширина прохода составляет менее 2,5 метра;

на территории памятников, монументов, мемориальных сооружениях, местах воинских захоронений, а также в радиусе менее 25 метров от указанных объектов;

на расстоянии менее 5 метров до границы пешеходного перехода;

на расстоянии менее 10 метров перед входными группами социально значимых объектов;

в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях.

2.1.4. Расчетные показатели для объектов местного значения сельских поселений в области размещения парковок для велосипедов и СИМ приведены в      Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковки для велосипедов (велопарковки) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест для велосипедов на расчетную единицу | Основной торговый центр |  | 4-6 на 100 кв. м площади |
|  |  |  | Местный торговый центр |  | 6-8 на 100 кв. м площади |
|  |  |  | Офисные учреждения |  | 2-4 на 100 кв. м площади |
|  |  |  | Начальная школа |  | до 30 на 100 школьников |
|  |  |  | Средняя школа |  | до 50 на 100 школьников |
|  |  |  | Закрытый спортивный центр (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы) |  | до 35 на 100 посетителей |
|  |  |  | Спортивная площадка с трибунами |  | до 20 на 100 посетителей |
|  |  |  | Спортивные площадки |  | до 20 на поле |
|  |  |  | Бассейн |  | до 15 на 100 кв. м водной поверхности |
|  |  |  | Театр |  | до 20 на 100 посетителей |
|  |  |  | Концертный зал |  | до 25 на 100 посетителей |
|  |  |  | Кинотеатр |  | до 25 на 100 посетителей |
|  |  |  | Крупная дискотека; негородская |  | до 5 на 100 посетителей |
|  |  |  | Больница |  | до 30 на 100 койко-мест |
|  |  |  | Дом престарелых |  | до 10 на 100 койко-мест |
|  |  |  | Места отдыха |  | 20-35 на 100 посетителей |
|  |  |  | Аттракционы/тематические парки развлечений |  | 10-15 на 100 посетителей |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | Не более 30 |  |  |
| Парковки для средств индивидуальной мобильности | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест для велосипедов на расчетную единицу | Здания и сооружения |  |  |
|  |  |  | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления |  | 1 на 10000-11000 кв. м общей площади |
|  |  |  | Административно-управленческие учреждения иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций |  | 1 на 2500-3000 кв. м общей площади |
|  |  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | 1 на 1250-1500 кв. м общей площади |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами |  | 1 на 750-800 кв. м общей площади |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов |  | 1 на 1400-1500 кв. м общей площади |
|  |  |  | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования |  | 1 на 10 - 20 преподавателей и сотрудников + 1 парковочное место на 20 студентов |
|  |  |  | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств |  | 1 на 20-30 преподавателей, занятых в 1 смену |
|  |  |  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых |  | 1 на 500-625 кв. м общей площади |
|  |  |  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон |  | 1 на 100-120 чел., работающих в двух смежных сменах |
|  |  |  | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленнопроизводственных объектов |  | 1 на 10000-20000 человек, работающих в двух смежных сменах |
|  |  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) |  | 1 на 1500-1600 кв. м общей площади |
|  |  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т. п.) |  | 1 на 2000-2500 общей площади |
|  |  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т. п.) |  | 1 на 3000-3500 общей площади |
|  |  |  | Универсальные и непродовольственные постоянные рынки |  | 1 на 30-40 кв. м общей площади |
|  |  |  | Продовольственные и сельскохозяйственные постоянные рынки |  | 1 на 1500-2000 кв. м общей площади |
|  |  |  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) |  | 1 на 4-5 посадочных мест |
|  |  |  | Бани |  | 1 на 2000-2500 единовременных посетителей |
|  |  |  | Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны |  | 1 на 20-30 кв. м общей площади |
|  |  |  | Салоны ритуальных услуг |  | 1 на 50-60 кв. м общей площади |
|  |  |  | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. |  | 1 на 1-2 рабочих мест приемщика |
|  |  |  | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы |  | 1 на 60-80 единовременных посетителей |
|  |  |  | Концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы |  | 1 на 15-20 зрительских мест |
|  |  |  | Киноцентры и кинотеатры (2 уровень комфорта) |  | 1 на 50-60 зрительских мест |
|  |  |  | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе |  | 1 на 10-20 постоянных мест |
|  |  |  | Объекты религиозных конфессий |  | 1 на 30-50 единовременных посетителей (но не менее 5 парковочных мест на объект) |
|  |  |  | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы |  | 1 на 10-15 единовременных посетителей |
|  |  |  | Бильярдные, боулинги |  | 1 на 8-10 единовременных посетителей |
|  |  |  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | 1 на 50-60 мест на трибунах |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м |  | 1 на 250-550 кв. м общей площади |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью более 1000 кв. м |  | 1 на 250-400 кв. м общей площади |
|  |  |  | Муниципальные детские физкультурнооздоровительные объекты локального и окружного уровней обслуживания | Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м | 1 на 400-550 единовременных посетителей |
|  |  |  |  | ФОК с залом площадью 1000- 2000 кв. м | 1 на 5-10 единовременных посетителей |
|  |  |  |  | ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000- 3000 кв. м | 1 на 5-7 единовременных посетителей |
|  |  |  | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) |  | 1 на 10 единовременных посетителей |
|  |  |  | Аквапарки, бассейны |  | 1 на 5-7 единовременных посетителей |
|  |  |  | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м |  | 1 на 3-4 единовременных посетителей |
|  |  |  | Железнодорожные вокзалы |  | 1 на 5-7 пассажиров дальнего следования в час пик |
|  |  |  | Автовокзалы |  | 1 на 6-7 пассажиров в час пик |
|  |  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
|  |  |  | Парки и пляжи в зонах отдыха |  | 15-20 на 100 единовременных посетителей |
|  |  |  | Лесопарки и заповедники |  | 7-10 на 100 единовременных посетителей |
|  |  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 10-15 на 100 единовременных посетителей |
|  |  |  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | 3-5 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |
|  |  |  | Береговые базы маломерного флота |  | 10-15 на 100 единовременных посетителей |
|  |  |  | Предприятия общественного питания, торговли |  | 7-10 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | Не более 30 |  |  |
| Примечания: 1. Велостоянки и стоянки СИМ должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований 7.2.4 СП 396.1325800.2018. 2. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 кв. м при длине парковочного места не менее 1,5 м. Парковку вместимостью 10 самокатов следует предусматривать размерами 3,5 x 1,5 м. Парковочные места размещают параллельно, перпендикулярно и под углом к проходу велостоянки или стоянки СИМ. 3. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую домохозяйство (квартиру). В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах. 4. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест СИМ для объектов, не указанных в таблице, следует применять согласно таблице Т.3 СП 396.1325800.2018. 5. Инфраструктуру для СИМ необходимо организовывать и оборудовать в соответствии с разделом 9 СП 396.1325800.2018, рекомендуется размещать на территориях общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом с транспортно-пересадочными узлами, остановками общественного транспорта, около торговых центров, учреждений культуры, административных зданий и других подобных объектов. При этом места размещения (парковки) СИМ не должны создавать помехи и препятствия в передвижении пешеходов, рекомендуется размещение СИМ в парковочных карманах вдоль велосипедных дорожек. 6. В границах муниципального образования не допускается размещать место размещения (парковки) СИМ: - на участках улично-дорожной сети, в случае создания препятствий для механизированной уборки городских территорий; - на велодорожках и велопешеходных дорожках; - на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее 5 метров от границ посадочных площадок; - на тротуарах, пешеходных дорожках, если ширина прохода составляет менее 2,5 метра; - на территории памятников, монументов, мемориальных сооружениях, местах воинских захоронений, а также в - радиусе менее 25 метров от указанных объектов; - на расстоянии менее 5 метров до границы пешеходного перехода; - на расстоянии менее 10 метров перед входными группами социально значимых объектов; - в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях |  |  |  |  |  |

2.1.5. Показатель минимальной обеспеченности парковочными местами и (или) машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки рассчитывается следующим образом:

ММ = РорОМСУ х k1 - MMstr х k2 - Nижс, где:

РорОМСУ - планируемая численность населения в границах разрабатываемого проекта планировки территории;

k1* - обеспеченность населения личными легковыми автомобилями, находящимися в собственности у физических лиц, в авто на тысячу человек;

MMstr - общее число парковочных мест в пределах улично-дорожной сети в границах разрабатываемого проекта планировки территории;

k2 - коэффициент, определяющий долю парковочных мест в пределах улично-дорожной сети, которые могут использоваться для постоянного хранения личного транспорта. Коэффициент принимается равным 0,8;

Nижc - количество участков ИЖС в границах разрабатываемого проекта планировки территории.

─────────────────────────────

* Показатель k1 определяется каждый год приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края исходя из количества стоящих на учете автомототранспортных средств по данным ГИБДД по состоянию за год, предшествующий расчетному. В случае, если на момент подготовки концепции комплексного развития территории, документации по планировке территории, проектной документации приказ не опубликован, применяются данные приказа, изданного в предшествующем году.

─────────────────────────────

2.1.5. В границах земельного участка проектируемых жилых домов следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей из расчета одно парковочное и (или) машино-место на 600 кв. м площади квартир, удаленные от подъездов (входных групп) не более чем на 200 м.

2.1.6. При комплексном развитии территории допускается сокращать расчетное количество парковочных и (или) машино-мест, но не более чем на 50%, в случаях развития и строительства выделенных линий городского электротранспорта (трамвайных и (или) троллейбусных линий на выделенных полосах) или выделенных полос для проезда автобусов.

2.1.7. При комплексном развитии территории допускается предусматривать места для хранения и парковки автомобилей вне границ земельного участка проектируемого объекта, при их пешеходной доступности (длина пути) не более 400 м до входной группы в объект капитального строительства.

2.1.8. Минимальное количество выделенных мест для парковки и зарядки (оборудованные розетками 220 В) электромобилей на территории жилых зон, жилых кварталов и комплексов жилых домов принимается не менее 5% от расчетных парковочных мест, с пешеходной доступностью в радиусе 400 метров. Допускается увеличивать расчетное количество парковочных и (или) машино-мест и связанных с этими местами зарядных устройств (станций, колонок) в соответствии с заданием на проектирование.

2.1.9. При расчете потребности в обеспеченности территории многоквартирной жилой застройки парковочными и (или) машино-местами, машино-места в механизированных и полумеханизированных стоянках автомобилей не учитываются.

2.1.10. При расчете общего количества парковочных и (или) машино-мест места парковки семейного типа учитываются как одно парковочное и (или) машино-место.

2.1.11. Расчетные показатели обеспеченности приобъектными автостоянками для парковки (временного хранения) легковых автомобилей приведены в           Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование вида объекта | Расчетная единица | Количество парковочных и (или) машино-мест на расчетную единицу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |
| Учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги | 100 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Административные общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения, коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации | 60 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Промышленные предприятия, склады (за исключением магазинов-складов) | 6 - 8 работающих в двух смежных сменах | 1 |  |  |
| Здания и комплексы многофункциональные | 60 кв. м общей площади* | 1 |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 объект | Не менее 7 |  |  |
|  | 100 детей | Не менее 5 для единовременной высадки |  |  |
| Общеобразовательные организации | 1 объект | Не менее 8 |  |  |
|  | 1000 обучающихся | Не менее 15 для единовременной высадки |  |  |
| Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования | 140 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Объекты дополнительного образования | 1 объект | в сельском населенном пункте | Не менее 10 |  |
|  | 100 детей | в сельском населенном пункте | Не менее 10 для единовременной высадки |  |
|  | 100 работающих | в сельском населенном пункте | 25 |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| Больницы |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические организации |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Иные медицинские организации, не относящиеся к бюджетным учреждениям | 60 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные объекты с местами для зрителей | 25 мест для зрителей | 1 + 25 парковочных и (или) машино-мест на 100 работающих |  |  |
| Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры) | 35 кв. м общей площади до 1000 кв. м/50 кв. м общей площади более 1000 кв. м | 1, но не менее 25 парковочных и (или) машино-мест на объект общей площадью более 500 кв. м |  |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| Государственные и муниципальные объекты культуры и искусства |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставочные залы, дома культуры, танцевальные залы | 60 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |  |  |
| Объекты торговли |  |  |  |  |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, предприятия торговли и т.п.), магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли), аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, парикмахерские, специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, рынки | 40 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| Рестораны и кафе, клубы | 50 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Средства размещения |  |  |  |  |
| Объекты средств размещения общей площадью до 3000 кв. м | 75 кв. м общей площади | 1 но не менее 3 на 10 номеров |  |  |
| Объекты средств размещения общей площадью от 3000 кв. м до 10000 кв. м | 150 кв. м общей площади | 1 но не менее 10 |  |  |
| Объекты средств размещения общей площадью 10000 кв. м и более | 250 кв. м общей площади | 1 но не менее 20 |  |  |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Объекты бытового обслуживания (ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | 30 кв. м общей площади | 1 Но не менее 1 |  |  |
| Объекты транспорта |  |  |  |  |
| Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы |  | По заданию на проектирование |  |  |
| Станции технического обслуживания, автомойки | 1 бокс | 1 |  |  |
| Объекты отдыха |  |  |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории профилактики, базы отдыха предприятий и туристические базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 10 |  |  |
| * Указанный норматив применяется независимо от состава помещений за исключением следующего случая: Если в многофункциональном здании и (или) комплексе расположены средства размещения, то количество парковочных и (или) машино-мест для общей площади средств размещения рассчитывается отдельно. В общую площадь средств размещения включается общая площадь номерного фонда, а также общая площадь объектов инфраструктуры и мест общего пользования средств размещения, указанных в пункте 4 примечаний к таблице 6. Примечания: 1. Рядом с границами участков объектов образования необходимо предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей, на расстоянии не более 50 м от входов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 2. Пешеходная доступность (длина пути) от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 3. Стоянки для туристических автобусов и легковых автомобилей следует размещать не далее 500 м от объекта туристического осмотра, не нарушая его архитектурно-градостроительный облик. 4. При расчете общей площади не учитывается площадь эксплуатируемой кровли, встроенно-пристроенных и отдельно стоящих гаражей-стоянок. 5. Допускается размещение стоянок для объектов социального назначения на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару и иных объектов улично-дорожной сети, на расстоянии не более 50 м от входов на территорию в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Нормативные разрывы от таких стоянок не устанавливаются. 6. При размещении параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а также на внутриквартальных территориях, минимальное расстояние между группами отдельно стоящих площадок для парковки транспортных средств не должно быть менее 2,5 метра. 7. Санитарные разрывы от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 8. Размещение парковочных и (или) машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей в стоянках автомобилей следует осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023. Расчетную потребность в зарядных устройствах для электромобилей следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленной СП 42.13330.2016. 9. Места для хранения и паркования автомобилей, принадлежащих маломобильным гражданам, предусматривают в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. 10. В границах земельного участка при реконструкции объекта культурного наследия расчетное количество парковочных и (или) машино-мест определяется по заданию на проектирование при условии прохождения проектной документации государственной экспертизы в текущем году. 11. Расчетные показатели парковочных и (или) машино-мест применяются к объектам в границах территории, планируемой под строительство и (или) реконструкцию. |  |  |  |  |

2.2. В области образования

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования приведены в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование вида объектов | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Дошкольные образовательные организации* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность местами, мест на 1000 населения | по расчету** |  |
|  |  | Размер земельного участка | Не нормируется |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания в зависимости от территориальной зоны, м | многоэтажной застройки | 300 |
|  |  |  | среднеэтажной застройки | 400 |
|  |  |  | малоэтажной застройки | 550 |
|  |  |  | индивидуальной застройки | 550 |
|  |  |  | иных зон | 450 |
| Крытые бассейны для дошкольников* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность местами, мест на 1000 населения | По заданию на проектирование |  |
| Общеобразовательные организации: школы, лицеи, гимназии, кадетские училища* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность местами, мест на 1000 населения | по расчету** |  |
|  |  | Размер земельного участка на одного учащегося в зависимости от вместимости учреждения, кв. м*** | 40 - 400 | 55 |
|  |  |  | 401 - 500 | 65 |
|  |  |  | 501 - 600 | 55 |
|  |  |  | 601 - 800 | 45 |
|  |  |  | 801 - 1100 | 36 |
|  |  |  | 1101 - 1500 | 23 |
|  |  |  | 1501 - 2000 | 18 |
|  |  |  | 2001 и более | 16 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус обслуживания в зависимости от территориальной зоны, м**** | многоэтажной застройки | 500 |
|  |  |  | среднеэтажной застройки | 650 |
|  |  |  | малоэтажной застройки | 900 |
|  |  |  | индивидуальной застройки | 900 |
|  |  |  | иных зон | 700 |
| * Объект необходимо рассчитывать в рамках разработки ДПТ. ** Расчетное количество мест в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях определяется по следующим формулам: К0 - количество детей одного в возрасте от 2 мес. до 1 года, К1 - количество детей в возрасте от 1 года до 2 лет, К2 - количество детей в возрасте от 2 до 3 лет, КЗ - количество детей в возрасте от 3 до 4 лет, К4 - количество детей в возрасте от 4 до 5 лет, К5 - количество детей в возрасте от 5 до 6 лет, К6 - количество детей в возрасте от 6 до 7 лет, N - общее количество населения Р ДОО - расчетное количество мест в объектах дошкольного образования, мест на 1 тыс. чел. К7 - количество детей в возрасте от 7 до 8 лет, К8 - количество детей в возрасте от 8 до 9 лет, К9 - количество детей в возрасте от 9 до 10 лет, К10 - количество детей в возрасте от 10 до 11 лет, K11 - количество детей в возрасте от 11 до 12 лет, К12 - количество детей в возрасте от 12 до 13 лет, К13 - количество детей в возрасте от 13 до 14 лет, К14 - количество детей в возрасте от 14 до 15 лет, К15 - количество детей в возрасте от 15 до 16 лет, К16 - количество детей в возрасте от 16 до 17 лет, К17 - количество детей в возрасте от 17 до 18 лет, N - общее количество населения Р ООШ - расчетное количество мест в объектах среднего школьного образования, мест на 1 тыс. чел. Показатели рассчитываются на муниципальное образование, опираясь на данные возрастно-полового состава населения Краснодарского края управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (https://23.rosstat.gov.ru/population_kk#), на год, предшествующий расчетному. *** Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены при условии соблюдения требований технических регламентов. **** Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. Примечания: 1. В случае отсутствия расчетных показателей в местных нормативах градостроительного проектирования, показатели могут быть рассчитаны в рамках подготовки документации по планировке территории. 2. Указанные радиусы обслуживания не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). Доступность для сельских поселений для учащихся начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону) |  |  |  |  |

2.3. В области здравоохранения

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области здравоохранения приведены в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование вида объектов | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Станция скорой медицинской помощи | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 50 тыс. человек | 1 |
|  |  | Количество автомобилей, ед. на 10 тыс. человек | 1 |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,05 на автомобиль, но не менее 0,1 на объект |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 20 |
| Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 2 - 10 тыс. человек | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для населенных пунктов, м | 1000 |
|  |  | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов (с использованием транспорта), мин. | 40 |
| Поликлиника* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 20 - 50 тыс. человек | 1 |
|  |  | Средняя пропускная способность одного кабинета врачебного приема, посещений в смену | 18** |
|  |  | Размер земельного участка отдельно стоящих зданий, га на 100 посещений в смену | 0,1, но не менее 0,2 на объект |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для сельских населенных пунктов, м | 3000 |
|  |  | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов (с использованием транспорта), мин. | 120 |
| Детская поликлиника* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 10 - 30 тыс. детей | 1 |
|  |  | Средняя пропускная способность одного кабинета врачебного приема, посещений в смену | 14 |
|  |  | Размер земельного участка отдельно стоящих зданий, га на 100 посещений в смену | 0,1, но не менее 0,2 на объект |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для городских населенных пунктов, м | 3000 |
|  |  | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов (с использованием транспорта), мин. | 120 |
| Поликлиника стоматологическая* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 100 тыс. человек | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для населенных пунктов с численностью населения свыше 10 тыс. чел., мин. | 60 |
|  |  | Транспортная доступность для иных населенных пунктов, мин. | 120 |
| Детская стоматологическая поликлиника* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 20 - 50 тыс. детей | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для населенных пунктов с численностью населения свыше 20 тыс. чел., мин. | 60 |
|  |  | Транспортная доступность для остальных населенных пунктов, мин. | 120 |
| Фельдшерско-акушерский пункт* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 1 тыс. населения | По заданию на проектирование** |
|  |  | Размер земельного участка отдельно стоящих зданий, га на 100 посещений в смену | 0,1, но не менее 0,2 на объект |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов (с использованием транспорта), мин. | 40 |
| Участковая больница* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 5 - 20 тыс. чел. | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для населенных пунктов с численностью населения свыше 10 тыс. чел., мин. | 60 |
|  |  | Транспортная доступность для остальных населенных пунктов, мин. | 120 |
| * Объект необходимо рассчитывать в рамках разработки ДПТ. ** Для сельских населенных пунктов с населением менее 2 тыс. жителей предусматривается 1 фельдшерско-акушерский пункт, для населенных пунктов с населением менее 300 жителей допускается предусматривать оборудованную площадку для развертывания мобильного медицинского пункта. Примечания: 1. Медицинскую помощь во врачебных амбулаториях рекомендуется организовывать по профилям "терапия", "акушерство-гинекология", "хирургия" в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. При наличии условий и потребности населения во врачах-специалистах по иным специальностям допускается расширение профилей оказываемой медицинской помощи. 2. В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление и координацию деятельности в области охраны здоровья населения в Краснодарском крае, возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники. 3. Потребность в площадях земельных участков для объектов в области здравоохранения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 |  |  |  |

2.4. В области физической культуры и спорта

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта приведены в Таблице 6.

Таблица 6

| Наименование вида объектов | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плоскостные спортсооружения* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность, кв. м площади игровой зоны на 1000 населения | 412,5 |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м | По заданию на проектирование |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | В зависимости от вида объекта** |
| Спортивные залы* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность, кв. м площади здания на 1000 населения | 69,3 |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 000 населения | 115,5 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |
| Крытые плавательные бассейны* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность, количество объектов на 1000 населения | 0,04 |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | В зависимости от вида объекта** |
| Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность, кв. м площади здания на 1000 населения | 33 |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1000 населения | 55 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | В зависимости от вида объекта** |
| Объекты инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки* | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Обеспеченность, кв. м площади здания на 1000 населения | 76,8 |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1000 населения | По заданию на проектирование |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность в населенных пунктах, м | 1000 |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | В зависимости от вида объекта** |
| * Объект необходимо рассчитывать в рамках разработки ДПТ. ** Для объектов спортивной инфраструктуры: крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс, рекомендованы следующие нормативы транспортной доступности (общественным транспортом): для сельских населенных пунктов - не более 1 ч. 30 мин. Для объектов спортивной инфраструктуры: малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки рекомендуется пешеходная доступность до 1000 м. Для объектов спортивной инфраструктуры: лыжные трассы, спортивные манежи, биатлонные комплексы, спортивные базы, центры спортивной подготовки, в том числе по водным видам спорта (гребные комплексы) нормативы транспортной доступности не устанавливаются. Примечания: 1. Доступность для помещений для физкультурно-оздоровительных занятий принимается в пределах 500 м, для физкультурно-спортивных центров жилых районов - не более 1500 м. 2. При разработке документов территориального планирования расчет количества и площадей объектов спортивной инфраструктуры необходимо осуществлять в соответствии с приказом Минспорта России от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». 3. При разработке ДПТ на территорию площадью более 10 га параметры территории под плоскостные спортсооружения и объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, принимаются не менее 16 * 25 м. |  |  |  |  |

2.5. В области жилищного строительства

2.5.1. Территории жилой зоны организуются в виде квартала и жилого района.

2.5.2. Расчетное количество жителей при застройке многоквартирными домами рассчитывается по формуле:

П / 22, где:

П - площадь квартир без учёта балконов, лоджий, террас. Расчетное количество жителей при застройке индивидуальными и блокированными жилыми домами определяется из соотношения: три человека на одно домовладение.

2.5.3. При разработке документации по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала.

2.5.4. В кварталах жилых зон не допускается размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором).

2.5.5. Группы жилых домов необходимо располагать по периметру, отделяя придомовую территорию, предназначенную для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей, от территорий общего пользования. Доля интервалов между объектами капитального строительства, образующими уличный фронт, должна составлять не более 40% от протяженности застройки по уличному фронту в пределах квартала.

2.5.6. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.

2.5.7. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.

В целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости на вновь образуемых или измененных земельных участках в жилых зонах, а также земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов, образование таких участков необходимо осуществлять в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, а также в целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости при новом образовании или изменении земельных участков в жилых зонах, земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов.

Под обеспечением возможности разрешенного использования объектов недвижимости следует понимать установление в документации по планировке территории мест планируемого размещения объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства, территорий общего пользования, необходимых для нормальной эксплуатации зданий, строений, сооружений и комфортного проживания населения.

2.5.8. В состав жилых зон включаются:

зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более);

зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный);

зона застройки блокированными жилыми домами;

зона застройки индивидуальными жилыми домами.

2.5.9. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, в том числе культовых зданий, стоянок и гаражей для личного автомобильного транспорта граждан.

Допускается также размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства, расположенные в пределах границ населенных пунктов. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

В зонах застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями и многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями застройке новых среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых зданий должны предшествовать работы по оформлению протокола об утверждении заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в отношении источников водоснабжения, за счет которых планируется снабжение вновь возводимых объектов.

2.5.10. Расчетные показатели плотности застройки жилых зон приведены в Таблице 7.

Таблица 7

| Наименование жилой зоны | Предельный коэффициент плотности жилой застройки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 0,9 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,7 |
| Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,5 |
| Зона застройки блокированными жилыми домами | 0,7 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,7 |
| Примечания: 1. При комплексном развитии территории предельный коэффициент плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 2. При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, пропорционально к каждой зоне жилой застройки в границах комплексного развития территории. |  |

2.5.11. В правилах землепользования и застройки в границах зон многоэтажной жилой застройки наряду с предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренными статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат установлению следующие предельные параметры:

предельное количество этажей;

предельная высота зданий, строений, сооружений;

высота и площадь высотных доминант;

минимальное расстояние от высотных доминант до зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Допускается размещение высотных доминант до 18 надземных этажей и предельной высотой не более 63 м на площади не более 35% от площади застройки надземной части жилых домов. При расчете площади застройки для устройства высотных доминант площадь застройки стилобата не учитывается.

Минимальное расстояние между высотными доминантами должно составлять не менее 30 м. Допускается размещение двух смежных высотных доминант, при этом длина каждой из них должна быть меньше максимальной их высоты не менее чем в два раза. В случае поворотной (в том числе угловой) секции длина рассчитывается как сумма длин внутренних сторон.

Не допускается строительство высотных доминант в 50-метровой зоне от зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

При комплексной застройке расчет площади застройки для устройства высотных доминант осуществляется в границах всей территории, при этом высотные доминанты могут проектироваться обособленно на отдельных земельных участках.

При реализации проектов жилищного строительства, решение в отношении которых принимается Правительством Российской Федерации, предельные параметры, предусматривающие предельное количество этажей и предельную высоту зданий, строений и сооружений, применяются в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки, но не могут быть более 18 этажей. При этом требования к доминантам, установленные настоящим пунктом, могут не применяться.

2.5.12. В жилых зонах на этапе проектирования многоквартирных жилых домов и прилегающей к ним территории необходимо руководствоваться требованиями к инфраструктуре связи, видеонаблюдению и подвижной радиотелефонной связи. В многоквартирных жилых домах должны быть предусмотрены помещение(я) для размещения оборудования внутридомовых распределительных сетей связи и системы видеонаблюдения (помещение связи), обеспеченные инженерной инфраструктурой.

Линейно-кабельные сооружения связи многоквартирных жилых домов и прилегающей к ним территории необходимо выполнять в соответствии с требованиями "НТП 112-2000. РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети", утвержденными Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12 октября 2000 г. и введенными в действие информационным письмом от 26 октября 2000 г. N 6906, приказа Мининформсвязи России от 19 апреля 2006 г. N 47 "Об утверждении Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон".

Для обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения должна быть создана система видеонаблюдения многоквартирного жилого дома.

2.6. В области благоустройства и озеленения территории

2.6.1. Территории общего пользования проектируют в виде единой непрерывной системы: озелененных территорий (малые парки, скверы, площади, набережные, бульвары, аллеи), общественных площадей и входных групп общественных зданий и помещений (входные группы общественных зданий и помещений проектируют по СП 118.13330.2022), объединенных улицами и дорогами, пешеходными и велосипедными коммуникациями и пр.

2.6.2. Минимально допустимую площадь озелененных территорий общего пользования следует определять по Таблице 8.

Таблица 8

| Озелененная территория общего пользования | Площадь озелененных территорий, кв. м/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городских населенных пунктов |  | сельских населенных пунктов |  |
|  | крупных и больших | средних и малых |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Общегородского значения | 10 | 16 | 16 |  |
| Жилых районов | 6 | 6 | 6 |  |
| Примечания: 1. В рамках разработки ДПТ в площадь озелененных территорий общего пользования допускается считать площади озелененных территорий общего пользования, выделяемые в документах территориального планирования и градостроительного зонирования, площадь земельных участков с кодом ВРИ 12.0.2, а также площадь бульвара с соблюдением процентного соотношения зеленых насаждений и шириной не менее 12 м в поперечном профиле улицы на земельных участках с кодом ВРИ 12.0.1. 2. Озелененные территории общего пользования жилых районов выделяются в границах территориальных зон жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) и общественно-деловой застройки. 3. При комплексном развитии территории допускается сокращение озелененных территорий общего пользования жилых районов, но не более чем на 50% при высадке деревьев (лиственный и хвойный посадочный материал диаметром штамба от 4 см на высоте 1,5 м от уровня земли) на проектируемой территории, в том числе в границах территорий общего пользования, из расчета 1 дерево на 20 кв. м. Деревья, высаживаемые в рамках требований к озеленению земельных участков, в расчете сокращения озелененных территорий общего пользования жилых районов не учитываются. 4. На земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Краснодарского края, по согласованию с местной администрацией, допускается размещение 50% деревьев за границами земельного участка, на расстоянии не более 75 метров. |  |  |  |

2.6.3. При размещении озелененных территорий общего пользования следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Процентное соотношение площади зеленых насаждений на территории общего пользования площадью более 3 га принимают не менее 70% ее площади, на территории общего пользования площадью менее 3 га - не менее 40% ее площади.

2.6.4. При озеленении земельного участка необходимо высаживать деревья из расчета 7,5 дерева на каждые 1000 кв. м земельного участка. В том числе осуществлять посадку деревьев вдоль границ территории проектирования, граничащей с территориями общего пользования, на расстоянии не более 8 метров от границы участка, из расчета 84 дерева на 1 км границы территории проектирования, с соблюдением интервала не более 12 метров между ними.

2.6.5. Плоскостные спортивные сооружения, в том числе планируемые к размещению генеральным планом, допускается размещать в озелененных территориях общего пользования (без образования земельного участка) на площади не более 20% от площади озелененной территории общего пользования.

2.6.6. Расчетный показатель минимального уровня обеспеченности многоквартирных жилых домов площадками придомовой территории следует определять по Таблице 9.

Таблица 9

| Элемент придомовой территории | Расчетная единица | Площадь на расчетную единицу, кв. м | Минимальный размер площадки, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 100 кв. м площади квартир | 2,5 | 20 |  |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 100 кв. м площади квартир | 0,4 | 5 |  |
| Площадки для занятий физкультурой и спортом | 100 кв. м площади квартир | 7,5 | 40 |  |
| Озелененные территории | Площадь участка | Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования | Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования |  |
| Примечания: 1. Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства. 2. Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства. 3. Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров. 4. При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования и (или) размещения физкультурно-оздоровительных комплексов площадью не менее расчетной площади таких площадок. 5. Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений. |  |  |  |

2.6.7. Расчетный показатель минимального уровня обеспеченности индивидуальных жилых домов площадками при подготовке концепции комплексного развития территории и (или) документации по планировке территории следует определять по Таблице 10.

Таблица 10

| Элемент придомовой территории | Расчетная единица | Площадь на расчетную единицу, кв. м | Минимальный размер площадки, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1 житель | 0,55 | 20 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 1 житель | 0,09 | 5 |
| Площадки для занятий физкультурой и спортом | 1 житель | 1,65 | 40 |
| Озелененные территории | Площадь участка | Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования | Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования |
| Примечания: 1. Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства. 2. Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров. 3. Не менее 50% территории площадок для занятий физкультурой и спортом необходимо предусматривать для размещения площадок для игровых видов спорта. |  |  |  |

2.7. Объекты местного значения в области электро- и газоснабжения

Таблица 11

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения [1,2] | Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год | Без стационарных электроплит, без кондиционеров | 950 |
|  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1350 |
|  |  | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Без стационарных плит, без кондиционеров | 4100 |
|  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 4400 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается | Не нормируется |  |
| Объекты газоснабжения | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. [3] | Централизованное горячее водоснабжение | 120 |
|  |  |  | Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 |
|  |  |  | Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 220 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается | Не нормируется |  |
| Примечания: - Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. - Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330. - При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м (8000 ккал/м). |  |  |  |  |

## 2.8. Объекты местного значения поселения

## в области утилизации, обезвреживания, захоронения

## твердых коммунальных отходов

Таблица 12

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов на поселение, ед. | Определяется в соответствии с действующей ТСОО Краснодарского края |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается | Не нормируется |

2.9. Объекты местного значения в области

торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица 13

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 10000 чел. | 15 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Магазины непродовольственных товаров | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов, ед. на 10000 чел. | 20 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Количество нестационарных торговых объектов, ед. | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов на поселение, ед. | 10 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов на поселение, ед. | 7 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территори- альной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Ярмарки и (или) розничные рынки | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, ед. на поселение | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территори- альной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Объекты общественного питания | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | 40 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территори- альной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | Всего | 7 |
|  |  |  | в том числе непосредственного обслуживания населения | 4 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Предприятия коммунального обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество кг белья в смену на 1 тыс. чел. | Прачечные, в том числе: | 60 |
|  |  |  | прачечные самообслуживания, объект | 20 |
|  |  |  | фабрики-прачечные, объект | 40 |

2.9.1. В целях повышения эффективности объемно-планировочных решений при проектировании объектов торгового назначения, результатом которого являются формирование планировочных структур, отвечающих технологическим требованиям, и создание оптимальной среды как для покупателей, так и для персонала, в настоящих МНГП Новомышастовского сельского поселения устанавливается показатель соотношения торговой площади и площади неторговых помещений указанных объектов.

Торговая площадь должна составлять не менее 60% общей площади торгового объекта, площадь неторговых помещений объекта торговли – не более 40 % общей площади.

В случаях отклонения от регламентированных настоящим МНГП пропорций между площадями торговых и неторговых помещений, проектная документация объекта должна содержать исчерпывающее обоснование данного отклонения. Обоснование должно быть объективно аргументировано, с учетом специфики и особенностей торговой деятельности на объекте, а также с учетом всех сопутствующих факторов, влияющих на функциональность и эффективность использования пространства.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей

1. Обоснование положений основной части

1.1. Обоснование перечня областей нормирования Новомышастовского сельского           поселения Красноармейского района

1.1.1. Перечень объектов местного значения для целей настоящих МНГП Новомышастовского сельского поселения подготовлен на основании:

статей 14, 23 ГрК РФ;

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования";

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ "Градостроительный кодекс Краснодарского края".

1.1.2. В Таблице 14 приводится перечень объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели в МНГП Новомышастовского сельского поселения.

Таблица 14

| N п/п | Область нормирования | Виды объектов местного значения | Нормы законодательства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения и уличная сеть, транспортная инфраструктура; обеспечение населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта | улично-дорожная сеть населенных пунктов; велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; автовокзал (автостанция); автозаправочные станции; станции технического обслуживания; стоянки для постоянного хранения автомобилей и открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей в пределах многоквартирной застройки; приобъектные автостоянки для парковки (временного хранения) легковых автомобилей. | Глава 3 ГрК КК. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| 2 | Образование | дошкольные образовательные организации; крытые бассейны для дошкольников; общеобразовательные организации: школы, лицеи, гимназии, кадетские училища. | Глава 3 ГрК РФ. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| 3 | Здравоохранение | станция скорой медицинской помощи; амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины); поликлиника для взрослых; детская поликлиника; детская стоматологическая поликлиника; фельдшерско-акушерский пункт (ФАП); диспансеры психоневрологический; участковая больница; больница инфекционная; больница инфекционная детская; объекты, предназначенные для организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. | Глава 3 ГрК КК. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из потребностей населения, утвержденные приказом Минздрава России от 27 февраля 2016 г. N 132н. |
| 4 | Физическая культура и спорт | плоскостные спортсооружения; спортивные залы; крытые плавательные бассейны; другие объекты спорта; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки. | Глава 3 ГрК РФ. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"; приказ Минспорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры". |
| 5 | Жилищное строительство | плотность застройки жилых зон. | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| 6 | Благоустройство и озеленение территории | озелененные территории общего пользования в границах городских и муниципальных округов, городских поселений; площадки придомовой территории многоквартирных жилых домов; площадки придомовой территории индивидуальных жилых домов. | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| 7 | Объекты электроснабжения | Объем электропотребления | СП 42.13330.2016 (показатели для сельских населенных пунктов) |
|  | Объекты газоснабжения | Объем газопотребления | Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220 куб. м/год на 1 чел. (показатель для сельских населенных пунктов) |
| 8 | Утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов | Объекты утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | В соответствии с действующей ТСОО Краснодарского края |
| 9 | Объекты местного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Магазины, нестационарные торговые объекты, торговые объекты по продаже периодической печатной продукции, ярмарки и розничные рынки, объекты общественного питания, предприятия бытового обслуживания, предприятия коммунального обслуживания | Постановление Губернатора Краснодарского края от 6 сентября 2023 года № 678 «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов», СП 42.13330.2016 |

2. Обоснование предельных значений расчетных показателей по объектам местного значения

2.1. В области автомобильных дорог местного значения

и улично-дорожной сети,

транспортной инфраструктуры

2.1.1. Обоснование предельных значений расчетных показателей по объектам местного значения в области автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры приведено в Таблице 15.

Таблица 15

| Вид объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 10 км/кв. км. Установление данного показателя обусловлено размерами кварталов, аналогично с СП 531.1325800.2024 "Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения" |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Минимальная плотность велодорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 10 км/кв. км. Установление данного показателя обусловлено размерами кварталов, аналогично параметрам плотности улично-дорожной сети. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность составляет 1 ч в расчете из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами. |
| Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно СП 42.13330.2016. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно СП 42.13330.2016. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

2.2. В области обеспечения населения местами хранения и парковки

индивидуального автомобильного транспорта,

приобъектными автостоянками, в том числе

для маломобильных групп населения

2.2.1. Показатель минимального уровня обеспеченности парковочными и (или) машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки принят в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования". Показатель минимального уровня обеспеченности парковочными и (или) машино-местами приобъектных автостоянок принят в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", исходя из анализа потребности населения и текущей обеспеченности.

2.3. В области образования

2.3.1. Показатели минимального уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях и местами в учреждениях среднего образования определены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" и СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Данные показатели рассчитываются, исходя из сведений о возрастно-половом составе населения Краснодарского края, предоставляемых управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (https://23.rosstat.gov.ru/population_kk#), на год, предшествующий расчетному.

2.4. В области здравоохранения

2.4.1. Обоснование предельных значений расчетных показателей по объектам в области здравоохранения приведено в Таблице 16.

Таблица 16

| Вид объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Станции скорой медицинской помощи | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Минимальный уровень обеспеченности составляет 1 объект на 50 тыс. чел. в соответствии с приказом Минздрава России от 27 февраля 2016 г. N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" (далее - приказ Минздрава России N 132н). |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность в одну сторону составляет 20 минут (приказ Минздрава России N 132н). С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности, станции скорой медицинской помощи, как самостоятельные объекты, а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п., должны располагаться в ареалах, в которых в радиусе 20 км проживает не менее 50 тыс. чел. |
| Амбулатории, в том числе врачебные или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Рекомендуется проектировать 1 объект на 2 - 10 тыс. чел., в соответствии с приказом Минздрава России N 132н. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность и транспортная доступность в сельских населенных пунктах установлена в соответствии с СП 42.13330.2016. |
| Поликлиника для взрослых | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | В соответствии с приказом Минздрава России N 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 20 - 50 тыс. чел. Пропускная способность одного кабинета врачебного приема и размер земельного участка установлены в соответствии с СП 158.13330.2014. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность и транспортная доступность в сельских населенных пунктах установлены в соответствии с СП 42.13330.2016. |
| Детская поликлиника | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | В соответствии с приказом Минздрава N 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 10 - 30 тыс. детей. Пропускная способность одного кабинета врачебного приема и размер земельного участка установлены в соответствии СП 158.13330.2014. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность и транспортная доступность в сельских населенных пунктах установлена в соответствии с СП 42.13330.2016. |
| Поликлиника стоматологическая | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Согласно приказу Минздрава России N 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 100 тыс. чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлены в соответствии с приказом Минздрава России N 132н. |
| Детская стоматологическая поликлиника | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Согласно приказу Минздрава России N 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 20-50 тыс. детей. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлены в соответствии с приказом Минздрава России N 132н. |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Количество объектов устанавливается по заданию на проектирование согласно СП 42.13330.2016. Размер земельного участка установлен в соответствии с СП 158.13330.2014. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность в одну сторону установлена в соответствии с СП 42.13330.2016. |
| Участковая больница | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Согласно приказу Минздрава России N 132н рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 5 - 20 тыс. чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. чел. и транспортная доступность в остальных населенных пунктах установлены в соответствии с приказом Минздрава России N 132н. |

2.5. В области физической культуры и спорта

2.5.1. Показатели обеспеченности и территориальной доступности установлены в соответствии с приказом Минспорта России от 19 августа 2021 г. N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры".

При расчете площади здания и земельного участка применена сложившаяся положительная практика проектирования и строительства таких объектов, а также анализ потребности населения Краснодарского края в данных объектах, проведенный министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.

2.6. В области жилищного строительства

2.6.1. Элементы планировочной структуры установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Расчетные показатели в отношении плотности жилой застройки установлены с учетом региональных особенностей, в том числе территориальных, климатических, демографических, географических и иных особенностей. Также, при расчете данных показателей применена сложившаяся положительная практика проектирования и строительства раннее введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства, расположенных на территории Краснодарского края.

Необходимость выделения элементов планировочной структуры и установления их параметров планируемого развития при образовании новых земельных участков устанавливается во избежание нарушения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Земельного кодекса Российской Федерации.

2.7. В области благоустройства и озеленения территории

2.7.1. Расчетные показатели в отношении площади озелененных территорий, обеспеченности многоквартирных жилых домов площадками придомовой территории установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", с учетом анализа потребности населения, а также региональных особенностей (территориальных, климатических, демографических, географических и иных особенностей).

2.7.2. Требования в отношении проектирования территорий общего пользования в виде единой непрерывной системы установлены в соответствии с "СП 531.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения".

2.8. Объекты местного значения в области электро- и газоснабжения

2.8.1. Объемы электро- и газопотребления приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 (показатели для сельских населенных пунктов) и пунктом 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220 куб. м/год на 1 чел. (показатель для сельских населенных пунктов).

## 2.9. Объекты местного значения

## в области утилизации, обезвреживания, захоронения

## твердых коммунальных отходов

## 2.9.1 Количество объектов на поселение определяется в соответствии с действующей ТСОО Краснодарского края.

2.10. Объекты местного значения в области

торговли, общественного питания и бытового обслуживания

2.10.1. Уровни обеспеченности и территориальной доступности для магазинов, нестационарных торговых объектов, торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ярмарок и розничных рынков, объектов общественного питания, предприятий бытового обслуживания, предприятий коммунального обслуживания приняты в соответствии с Постановлением Губернатора Краснодарского края от 6 сентября 2023 года № 678 «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов», СП 42.13330.2016.

III. Правила и область применения расчетных показателей

Настоящие МНГП Новомышастовского сельского поселения применяются при разработке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации документов территориального планирования Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, а также используются для принятия решений в пределах своих полномочий органами местного самоуправления.

Настоящие МНГП применяются при подготовке (внесении изменений) правил землепользования и застройки Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, документации по планировке территории.

Действие МНГП Новомышастовского сельского поселения распространяется на всю территорию сельского поселения.

МНГП Новомышастовского сельского поселения обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района независимо от их организационно-правовой формы.

При выдаче разрешения на строительство расчетные показатели применяются для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

При разработке правил благоустройства Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района расчетные показатели применяются для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.

При разработке проектной документации, проектов благоустройства расчетные показатели применяются для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.

МНГП Новомышастовского сельского поселения подлежат обязательному применению относительно территорий, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, в случае, если такие территории определены правилами землепользования и застройки.

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

В границах особо охраняемых природных территорий нормативы градостроительного проектирования Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, не могут превышать предельные значения таких показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.