2

   Приложение 9
   к постановлению администрации

   муниципального образования

   Красноармейский район

   от ___________ № _____

СХЕМА 

теплоснабжения Ивановского сельского 

поселения Красноармейского района

на 2026 год

Паспорт схемы
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ивановского сельского поселения Красноармейского района является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля   2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

приказ Министерства энергетики Российской Федерации от  5 марта    2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

Генеральный план Ивановского сельского поселения Красноармейского района.

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема актуализирована на 2026 год (период 2025 - 2030 год и до 2042 года).
Введение
Ивановское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края – основано в 1794 году.

В состав Ивановского сельского поселения входит один населенный пункт.

Общая площадь Ивановского сельского поселения составляет: 20059 га.
Численность населения Ивановского сельского поселения на 2025 год составила 9 710 человек.
Расстояние от центра Ивановского сельского поселения составляет до станицы Полтавской составляет – 28 км.

Климат Ивановского сельского поселения Красноармейского района:

Ивановское сельское поселение находится в 28 километров от районного центра станицы Полтавской, поэтому климатические условия даны для всего Красноармейского района.

Красноармейский район расположен в пределах климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию атлантических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности в слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом умеренно-теплую погоду. Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Аралокаспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине апреля. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,8 м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 600-680 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения. 
Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом юго-западные. 
Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Таблица №1. Общая характеристика Ивановского сельского поселения
	Показатели
	Единицы измерения
	Значения на расчетный срок генерального плана

	Площадь территории в границах поселения
	га
	20 059

	Численность населения
	чел.
	9 710

	Среднегодовая температура воздуха
	С0
	8

	Средняя температура отопительного периода
	С0
	1,1

	Глубина промерзания почвы:
	
	

	средняя
	мм
	80

	наибольшая
	мм
	100

	Среднегодовое количество осадков
	мм
	600-700

	Направление господствующих ветров
	
	Восточное и западное

	Падение рельефа
	м
	30

	Средний уклон
	%
	4


3. Характеристика системы теплоснабжения
Общая площадь жилого фонда Ивановского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края составляет – 224 428 м2.
Зона жилой застройки состоит из индивидуальных домов и домов блокированной застройки, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения. 
Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления. 

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся топочные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях учреждений Ивановского сельского поселения. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.
Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Тип социального учреждения
	Адрес учреждения
	Отопление осуществляется

	
	
	
	
	Собственная котельная
	Централиз. отопление
	Альтернатив. источники отопления

	1
	МБОУ СОШ № 18
	Школа
	ст-ца Ивановская, ул. Красная, 30
	да
	нет
	нет

	2
	МБОУ СОШ № 22
	Школа
	ст-ца Ивановская, ул. Пионерская, 12
	да
	нет
	

	3
	МДОУ № 53
	Детский сад
	ст-ца Ивановская, ул. Краснодарская, 65
	да
	нет
	нет

	4
	Ивановская участковая больница ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ»
	Учреждение здравоохранения
	ст-ца Ивановская, Ленина, 163
	да
	нет
	нет

	5
	Школа искусств
	Учреждение дополнительного образования
	ст-ца Ивановская, 
ул. Красная, 84
	да
	нет
	нет


В соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от августа 2012 года № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.
В настоящее время ресурсоснабжающая организация МП «ЖКХ» Красноармейского района отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
Исполняющий обязанности

начальника управления 

по жилищно-коммунальному

хозяйству, транспорту, 

связи и жилищным вопросам

администрации муниципального 

образования Красноармейский район

          

             Л.В. Иванова
